152





	(19) KG
	(11)
	152
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	E02D 27/34


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 950181.1

(22) 30.06.1995

(46) 01.04.1997, Бюл. №4, 1997
(71) АП трест "Оргтехстрой" (KG)
(72) Токтонасаров Ж.М., Тобокелов К.Т. (KG)

(73) Тобокелов К.Т. (KG)
(56) А.с. СССР №675137, кл. E02D 27/34, 1978
(54) Основание сейсмостойкого здания
(57) Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям оснований сейсмостойкого здания. С целью повышения сейсмоизолирующих свойств и упрощение конструкции, основание выполнено из двухслойной горизонтальной и боковой подушек, сопряженных между собой, причем верхний слой горизонтальной подушки выполнен из искусственно упроченного грунта (щебень с битумной пропиткой и т.д.), а нижний слой основания под фундамент и боковая подушка выполнена из глинистого грунта. Оптимальную толщину h3 нижнего слоя горизонтальной подушки и минимальную ширину Δ
[image: image1.wmf]l

 боковой подушки определяют из условия:
h3 = Δ
[image: image2.wmf]l

= E 
[image: image3.wmf]R

A

,
E - модуль упругости пластического грунта, A - амплитуда колебания естественного основания при землетрясении, R - расчетное сопротивление пластического грунта. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям оснований сейсмостойких зданий.
Известно основание сейсмостойкого здания, включающее горизонтальную упругую подушку, размещенную под фундаментом, и наклонную упругую подушку, размещенную по бокам фундамента, причем обе подушки выполнены из двух составных слоев и сопряжены между собой. В качестве слоев подушек использован песчаный, глинисто-песчаный и дробленый скальный грунт.
Недостатком известного решения является выполнение основания фундамента здания упругим (из упругих горизонтальной и боковой подушек), где принцип гашения сейсмических волн больше основан на их отражении, а не на пластическом гашении, что существенно снижает сейсмоизолирующие свойства конструкции.
Задача изобретения - повышение сейсмоизолирующих свойств и упрощение конструкции основания.
Задача решается тем, что основание под фундамент выполнено из двухслойной горизонтальной и боковой подушек, сопряженных между собой, причем верхний слой горизонтальной подушки выполнен из искусственно упроченного грунта (щебень с битумной пропиткой и т.д.), а нижний слой основания под фундамент и боковая подушка выполнены из глинистого грунта. Оптимальную толщину h3 нижнего слоя горизонтальной подушки и минимальную ширину Δ
[image: image4.wmf]l

 боковой подушки определяют из условия:
h3 = Δ
[image: image5.wmf]l

= E 
[image: image6.wmf]R

A

,
где E - модуль упругости пластического грунта, А - амплитуда колебания естественного основания при землетрясении, R - расчетное сопротивление пластического грунта.
Существенным отличием от аналога является повышение сейсмостойкости за счет выполнения верхнего слоя горизонтальной подушки из искусственно упроченного грунта, а нижнего ее слоя и боковой подушки из пластического (глинистого грунта, что позволяет развивать плавную равномерную деформацию основания и улучшает эффект гашения колебаний при землетрясении.
На фиг. 1 дан общий вид основания под фундамент, где 1 - здание, 2 -фундамент, 3 - горизонтальная искусственно упроченная подушка, 4 - горизонтальная и боковая подушки из глинистого грунта, 5 - естественное основание, h1 - глубина заложения фундамента, h2 - толщина искусственно упроченной подушки, h3, Δ
[image: image7.wmf]l

 - толщина и ширина глинистой подушки.
На фиг. 2 даны гистограммы 6, 7, 8, 9 работы пластического грунта при землетрясении, где - A и A - горизонтальная ось амплитуды колебания, S -вертикальная ось величины сейсмической силы; - A/2, A/2 - амплитуды колебания естественного основания при землетрясении, Sp - расчетная сила ожидаемого землетрясения, ΔS - сила, передаваемая на здание через пластический грунт, Sэ - сейсмическая сила, погашенная пластической деформацией.
Изобретение предлагается использовать в прочных грунтах. Глубина заложения фундамента определяется согласно СНиПу. Принцип гашения колебания основан на поглощении сейсмической энергии за счет образования пластической деформации в боковой и горизонтальной подушках.
Толщина h2 верхнего искусственного слоя горизонтальной подушки определяется из того условия, что давление, передаваемое от фундамента на нижний пластический слой горизонтальной подушки должно быть равномерным, а прочность должна быть не ниже естественного основания, чтобы исключить неравномерную осадку, перемещение и крен здания. Упрочение верхнего слоя может быть, например, битумом, жидким стеклом или цементным молоком.
Нижний слой тальной подушки выполняется пластичным (глинистым) грунтом и прочность его должна быть ниже прочности естественного основания. Из пластического грунта выполняется и боковая подушка. Выбор материала для обоих слоев горизонтальной подушки и боковой подушки обусловлен тем, что верхний слой горизонтальной подушки придает зданию прочность и устойчивость, а ее нижний слой и боковая подушка рассчитаны на создание равномерной пластической деформации и гашении сейсмических волн.
Принцип работы основания под фундамент состоит в том, что при землетрясении сейсмическая волна, попадая на боковую подушку и нижний пластический слой горизонтальной подушки, поглощается за счет пластической деформации (см. фиг. 2, гистограммы 6, 7, 8, 9).
Величина эффекта гашения Sэ при этом определяется из разницы Sp - расчетной сейсмической нагрузки и силы передаваемой на здание через пластический грунт: Sэ=SP - Δ
[image: image8.wmf]l

.
Таким образом, уменьшение силы волнового воздействия в основании происходит не за счет многократного отражения поступающих волн, что снижает сейсмоизолирующие свойства основания, а за счет плавного равномерного поглощения (гашения) энергии образованием пластической деформации в нижнем пластическом слое горизонтальной и боковой подушках, что значительно повышает эффект сейсмостойкости здания.
Конструкция, по сравнению с известной, значительно упрощена, т.к. в ней не предусмотрены трудоемкие работы, как установка бетонных плит с зазором и выполнение с зазором боковых подушек. Подбор материала снижает себестоимость здания.
Формула изобретения
1. Основание сейсмостойкого здания, включающее двухслойную горизонтальную подушку, размещенную под фундаментом и наклонную подушку по бокам фундамента, отличающееся тем, что верхний слой горизонтальной подушки выполнен из искусственно упрочненного грунта, а нижний слой и боковая подушка выполнены из глинистого грунта.
2. Основание по п.1, отличающееся тем, что оптимальную толщину h3 нижнего слоя горизонтальной подушки и минимальную ширину Δ
[image: image9.wmf]l

 боковой подушки определяют из условия
h3 = Δ
[image: image10.wmf]l

= E 
[image: image11.wmf]R

A

,
где E - модуль упругости пластического грунта, А - амплитуда колебания естественного основания при землетрясении, R - расчетное сопротивление пластического грунта.
[image: image12.png]



Фиг. 1
[image: image13.png]



Фиг. 2
Составитель описания                 Масалимов Ф.Я.
Ответственный за выпуск           Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_1312987478.unknown

_1312987535.unknown

_1312987562.unknown

_1312987676.unknown

_1312987701.unknown

_1312987521.unknown

_1312987520.unknown

_1312987455.unknown

_1312987466.unknown

_892022383.unknown

