154





	(19) KG
	(11)
	154
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	E21B 43/25


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 950250.1

(22) 06.09.1995

(31) 94031248/03

(32) 25.08.1994

(33) RU
(46) 01.04.1997, Бюл. №4, 1997
(71)(73) Акционерное общество закрытого типа "Биотехинвест" (RU)

(72) Белоненко В.Н., Андрейцев С.В., Горюнов А.В. (RU)

(56) А.с. СССР №1686879, E21B 43/25, 1991
(54) Источник воздействия на углеводородсодержащую залежь
(57) Источник воздействия на углеводородсодержащую залежь может быть использован в нефтегазодобывающей промышленности. В качестве источника воздействия на углеводородсодержащую залежь применяется известное устройство для ударного бурения.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности.
Исследования показывают, что взаимодействие упругими волнами на углеводородсодержащие залежи вызывает различные физические эффекты, которые приводят к стимуляции выхода нефти и газа.
Известно устройство для воздействия на углеводородосодержашую залежь, включающее боек, имеющий электромагнитный привод периодического вертикального перемещения, расположенные под бойком волновод и излучатель, причем излучатель зафиксирован в залежи.
Использование электромагнитного привода ограничивает возможности реализации известного устройства необходимостью системы электроснабжения, и трудоемкими затратами на подготовительно-строительные работы, заключающиеся в сооружении бетонной подушки под привод, а также необходимостью демонтажа при перемещении источника.
Помимо этого, упомянутый привод ненадежен и неавтономен в своей работе, требует охлаждения электромагнитов, не может работать в течение длительного времени и должен периодически отключаться. Это ограничивает возможность его применения в районах с жарким климатом. Кроме того, нет возможности широкого изменения частоты воздействия и энергии единичного удара.
Задача изобретения - обеспечение мобильности источника воздействия на залежь в условиях пересеченной местности или равнинной поверхности с вязким, сыпучим и обычным грунтом в условиях отсутствия электроснабжения и без каких-либо подготовительно-строительных работ для размещения привода, а также в обеспечение возможности изменения режимов импульсного волнового воздействия.
Упрощение условий эксплуатации, сокращение энергозатрат и расширение диапазона режимов возможных воздействий, приводящее к повышению эффективности воздействия на залежь - ожидаемый технический результат.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в качестве источника воздействия на углеводородосодержашую залежь используют известное устройство для забивки свай.
Работающее практически непрерывно и не требующее системы охлаждения устройство для забивки свай, оснащенное автономным приводом, например дизельным, имеющее базовую машину с опорной системой, самоходное колесное или гусеничное шасси, пригодно для доставки практически в любую местность, и его работа в качестве источника воздействия на углеводородосодержашую залежь не зависит от климатических условий и не требует дополнительных строительных работ для размещения привода бойка.
Источник воздействия на углеводородосодержашую залежь работает следующим образом.
Устройство для забивки свай размещают в заранее установленном месте на определенном расстоянии от скважины.
При включении установки боек падает, а вызываемые при этом колебания передаются углеводородсодержащей залежи. Меняя высоту подъема бойка, его массу и геометрическую форму, можно регулировать режимы: частоту импульсного воздействия упругими волнами и энергию единичного удара.
При необходимости возможно использование нескольких автономных самоходных установок, работающих в различных заданных режимах, например, в противофазных синфазных и др.
Установки могут перемещаться, например, от одного куста скважин к другому, с одной залежи (месторождения) к другой и т.п. Также их можно продвигать вслед за фронтом вытеснения углеводородов водой (паром), что расширяет возможности их применения.
Источник используют для ударного воздействия как на дневную поверхность над залежью, так и непосредственно на волноводы, выполненные в скважинах или углубленные в грунт над объектом воздействия.
В результате воздействия упругими колебаниями, вызываемыми посредством заявленного источника, выход нефти и газа увеличивается в 2.0-2.5 раза.
Заявленное применение устройства для забивки свай наиболее эффективно при эксплуатации истощенных углеводородсодержащих залежей.
Формула изобретения
Применение устройства для забивки свай в качестве источника воздействия на углеводородсодержащую залежь.
Составитель описания               Кожомкулова Г.А.
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

