1567




	(19) KG
	(11) 1567
	(13) С1
	(46) 30.08.2013

	(51) B41K 1/00 (2013.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20120022.1

(22) 21.02.2012

(46) 30.08.2013, Бюл. №8

(76) Асанов В.Ж. (KG)

(56) Патент RU 2 259 278 C2, B41K 1/00, 2005
(54) Самокрасящий автоматический карманный штемпель

(57) Данное изобретение относится к лёгкой промышленности и предназначено для штемпелевания документов. Благодаря особому строению устройства, штемпель является компактным, т. е. предоставляет возможность его хранения/транспортировки в кармане пиджака или в небольшой (плоской) сумке/дипломате, т. к. узкая и удлиненная форма самокрасящего автоматического карманного штемпеля позволяет не занимать много места.

Задача изобретения заключается в том, чтобы уникальная конструкция устройства позволила конечному пользователю одновременно воспользоваться всеми преимуществами самокрасящего автоматического карманного штемпеля, такими как: (I) автоматическое нанесение печати с постоянной подпиткой клише в исходном положении, (II) использование большей площади для нанесения знаков (площадь встраиваемого клише может быть больше и иметь как круглую, так и угольную форму), (III) компактность за счёт узкой удлинённой формы и (IV) эргономичность.

Поставленная задача выполняется тем, что самокрасящий автоматический карманный штемпель состоит из корпуса, держателя клише и носителя штемпельной подушки, установленных в корпусе вертикально с поворота, и защитной крышки; выполнен в форме узкого параллелепипеда и содержит механизм возвратно-поступательного движения держателя клише и носителя штемпельной подушки, который состоит из основания с фигурными направляющими прорезями на боковых опорах, корпуса с отверстиями и/или выемками на боковых стенках, держателя клише с осью посередине и фигурными рычагами по бокам, носителя штемпельной подушки с осью сверху и фигурными рычагами по бокам, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки прижаты в исходном состоянии друг к другу в вертикальной плоскости, пружины, расположенной между корпусом и основанием, взаимодействующих между собой таким образом, что оси и фигурные рычаги держателя клише и носителя штемпельной подушки входят в фигурные направляющие прорези опор основания и отверстия и/или выемки корпуса с возможностью поворота в осях в сторону горизонтали при перемещении корпуса, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки совершают возвратно-поступательные движения под воздействием давления на верхнюю часть корпуса. Устройство, предпочтительно, снабжено фиксаторами, предназначенными для фиксирования держателя клише и носителя штемпельной подушки в приведённом в действие положении штемпельного устройства, расположенными в нижней части боковых стенок корпуса и входящими в выемки-прорези в нижней части фигурных направляющих прорезей, и выемкой для помещения в неё образца печати, закрываемой прозрачной крышкой.

Таким образом, предложенное устройство снабжено механизмом автоматического возврата держателя клише и носителя штемпельной подушки в исходное вертикальное, взаимосоприкасающееся положение при прекращении давления на верхнюю часть корпуса устройства, а особая конструкция обеспечивает эффективное автоматическое применение, удобную транспортировку и хранение конечным пользователем. 1 н. п. ф., 17 з. п. ф., 4 фиг.
(21) 20120022.1

(22) 21.02.2012

(46) 30.08.2013, Bull. number 8

(76) Asanov V.J. (KG)

(56) Patent RU 2259278 C2, B41K 1/00, 2005

(54) Self-coloring automatic pocket stamp
(57) The present invention relates to light industry and is intended for stamping documents. Due to the special structure of the device, stamp is compact, i.e., provides the opportunity for its storage/transportation in a jacket pocket or in a small (flat) bag/briefcase, as the narrow and elongated shape of self-coloring automatic pocket stamp does not occupy much space.

Problem of the invention is to design a unique device allowing end users of simultaneous advantage of the self-coloring automatic pocket stamp, such as: (I) automatic overprinting with constant replenishment of cliché in the original position, (II) the use of a larger area for the signs application (square of the embedded cliché can be greater and have both round and rectangular shape), (III) compactness due to narrow and elongated shape and (IV) usability.

The stated problem is executed in that the self-coloring automatic pocket stamp consists of a housing, cliché holder and stamp pad carrier, mounted in the housing vertically from angular displacement, and a protective cover; it is designed as a narrow parallelepiped and comprises a mechanism for the reciprocating motion of cliché holder and stamp pad carrier, which consists from a base with figured guide slots on the lateral supports; it also comprising the housing with holes and/or recesses on the side walls, cliché holder with the axis in the middle and figured levers on each side, stamp pad carrier with the upper axis and figured levers on each side, wherein cliché holder and stamp pad carrier are pressed to each other in their original state in a vertical plane of spring, disposed between the housing and the base, interacting with each other thus that axes and figured levers of cliché holder and stamp pad carrier enter into the figured guide slots of the base supports and hole and/or housing recess with the ability to turn in the axes in the horizontal direction at the housing movement; cliché holder and stamp pad carrier, at that, perform a reciprocating movement under the pressure influence on the upper part of the housing. The device is preferably provided with the clamps, designed for fixing the cliché holder and stamp pad carrier in the actuated position punching device, located at the lower part of the housing side walls and entering into the recesses-slots in the bottom part of figured guide slots, and the recess for the insertion of the print sample in it, lockable by the transparent cover.

Thus, the proposed device is provided with a mechanism for the automatic return of the cliché holder and stamp pad carrier into the original vertical, inter-contacting position at the termination of pressure on the upper part of the device housing, and the special design provides effective automatic application, convenient transportation and storage by the end user. 1 independ.claim, 17 depend.claims, 4 figures.
Данное изобретение относится к лёгкой промышленности и предназначено для штемпелевания документов. Благодаря особому строению устройства, штемпель является компактным, т. е. предоставляет возможность его хранения/транспортировки в кармане пиджака или в небольшой (плоской) сумке/дипломате, т. к. узкая и удлиненная форма самокрасящего автоматического карманного штемпеля позволяет не занимать много места.

Известны различные конструкции штемпельных устройств с автоматическим нанесением краски на клише, но они обычно, для упрощения конструкции, когда нет необходимости в компактности, представляют собой нерационально объёмные по форме и размеру устройства. В компактных же штемпельных устройствах, для уменьшения габаритов, часто конструкции выполняют неавтоматическими, что крайне нефункционально.

Уже известно карманное штемпельное устройство с нанесением краски в вертикальном положении, в частности по патенту RU   2 259 278 С2, В41К 1/00, 2005. Недостатком устройства является то, что для подпитки клише краской необходимо после каждого нанесения печати закрывать втулку вручную. Таким образом, оно не является автоматическим. Также широко известны автоматические самокрасящие штемпеля с постоянной подпиткой клише краской. Но, недостаток таких штемпелей состоит в том, что ширина корпуса изделия зависит от площади держателя клише, так как подпитка краской происходит исключительно в горизонтальном положении. Габаритные размеры таких устройств менее удобны для хранения и транспортировки.

Задача изобретения заключается в том, чтобы уникальная конструкция устройства позволила конечному пользователю одновременно воспользоваться всеми преимуществами самокрасящего автоматического карманного штемпеля, такими как: (I) автоматическое нанесение печати с постоянной подпиткой клише в исходном положении, (II) использование большей площади для нанесения знаков (площадь встраиваемого клише может быть больше и иметь как круглую, так и угольную форму), (III) компактность за счёт узкой удлинённой формы и (IV) эргономичность.

Поставленная задача выполняется тем, что самокрасящий автоматический карманный штемпель состоит из корпуса, держателя клише и носителя штемпельной подушки, установленных в корпусе вертикально с поворота, и защитной крышки, выполнен в форме узкого параллелепипеда и содержит механизм возвратно-поступательного движения держателя клише и носителя штемпельной подушки, который состоит из основания с фигурными направляющими прорезями на боковых опорах, корпуса с отверстиями и/или выемками на боковых стенках, держателя клише с осью посередине и фигурными рычагами по бокам, носителя штемпельной подушки с осью сверху и фигурными рычагами по бокам, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки прижаты в исходном состоянии друг к другу в вертикальной плоскости, пружины, расположенной между корпусом и основанием, взаимодействующих между собой таким образом, что оси и фигурные рычаги держателя клише и носителя штемпельной подушки входят в фигурные направляющие прорези опор основания и отверстия и/или выемки корпуса с возможностью поворота в осях в сторону горизонтали при перемещении корпуса, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки совершают возвратно-поступательные движения под воздействием давления на верхнюю часть корпуса, вырезов в фигурных направляющих прорезях для обеспечения холостого хода держателя клише. Фигурные направляющие прорези в боковых опорах, предпочтительно, имеют r-образную или г-образную форму. Предпочтительно, самокрасящий автоматический карманный штемпель снабжён фиксаторами овальной, круглой, квадратной, прямоугольной или угольной формы, которые встроены в прорези в нижней части боковых стенок корпуса и входят в выемки-прорези в нижней части фигурных направляющих прорезей. Фигурные рычаги носителя штемпельной подушки имеют угол наклона >, < или = 45° или 90° относительно обратной стороны носителя штемпельной подушки, предпочтительно угол составляет 45°. Для более удобного размещения устройства в сумке или портфеле, поперечное сечение корпуса и защитной крышки, предпочтительно, имеет прямоугольную  форму;  также,  для  оптической привлекательности и большей эргономичности предпочтительно выполнение поперечного сечения корпуса и защитной крышки в форме удлинённого овала или же возможно их исполнение в форме прямоугольника с закруглёнными углами. Пружина, предпочтительно, имеет форму конуса или пирамиды - для более компактного складывания в момент нажатия на верхнюю часть корпуса устройства; пружина, также, может быть выполнена в форме цилиндра или параллелепипеда. Предпочтительно размещение на корпусе самокрасящего автоматического карманного штемпеля выемки для помещения в неё образца печати, наносимого устройством, и прозрачной крышки, закрывающей данную выемку, расположение которых может быть выполнено по любому из предложенных вариантов: на задней стенке корпуса, на задней стенке корпуса с переходом на верхнюю горизонтальную стенку корпуса, на лицевой стороне корпуса или же на лицевой стороне корпуса с переходом на верхнюю горизонтальную стенку корпуса. Выемка и прозрачная крышка, предпочтительно, имеют квадратную форму, но также могут быть исполнены в виде угольных или округлых форм.

Конструкция самокрасящего автоматического карманного штемпеля более подробно представлена ниже на чертежах с предпочтительным примером выполнения, но которым изобретение не должно быть ограничено. На чертежах представлено:

Фиг. 1 - перспективный вид закрытого устройства в исходном положении;

Фиг. 2 - перспективный вид устройства в исходном положении со снятой крышкой, т.е. готовом к нанесению печати;

Фиг. 3 - перспективный вид устройства в разобранном состоянии;

Фиг. 4 - вид устройства с обратной стороны в разобранном состоянии.

Самокрасящий автоматический карманный штемпель (на фиг. 4) состоит из корпуса 1, в который помещено основание 2, защитной крышки 3, двух параллельных опор 4 основания 2 с фигурными направляющими прорезями 5, через которые проходят и имеют возможность совершать скольжение фигурные рычаги 8 поворотной оси 7 держателя клише 6, к которому вплотную прилегает носитель штемпельной подушки 9. Ось 10 и фигурные рычаги  11  носителя  штемпельной подушки также проходят через фигурные направляющие прорези 5. Опоры с фигурными направляющими прорезями 5 примерно посередине имеют дополнительные симметричные вырезы 12 для обеспечения холостого хода держателя клише 6. Оси 7 и 10 вставляются в фиксирующие выемки и/или отверстия 13 и 14 соответственно, расположенные на боковых сторонах корпуса 1. Между основанием 2 и верхней горизонтальной стенкой корпуса 1 установлена пружина 15. В боковые стороны корпуса 1 внизу в прорези 16 встроены фиксаторы 18, входящие в выемки-прорези 17. Печатное клише 19 (на фиг. 3) фиксируется непосредственно к поверхности держателя клише 6 на самоклеющуюся основу печатного клише; штемпельная подушка 20 установлена и зафиксирована в носителе штемпельной подушки 9. На задней стенке корпуса 1 расположена выемка 21 с прозрачной крышкой 22.

Устройство работает следующим образом.
Для приведения самокрасящего автоматического карманного штемпеля в рабочее состояние необходимо снять защитную крышку 3 (плотно состыкованную с корпусом 1 и закрывающую основание 2 во время хранения/перевозки устройства) и установить штемпель опорами 4 основания 2 на поверхность, на которую необходимо нанести печать. В исходном состоянии под действием пружины 15 держатель клише 6 находится в вертикальном положении и плотно прижат к штемпельной подушке 20, т. к. носитель штемпельной подушки 9 также находится в вертикальном положении.

При давлении на верхнюю часть корпуса 1 фигурные рычаги 8 держателя клише 6 и фигурные рычаги 11 носителя штемпельной подушки 9 под воздействием усилия совершают возвратно-поступательные скольжения по фигурным направляющим прорезям 5 с поворотом из вертикального положения нанесения краски на печатное клише 19 в горизонтальное положение, при котором непосредственно наносится печать. Благодаря дополнительным симметричным вырезам 12 в фигурных направляющих прорезях 5, обеспечивается холостой ход держателя клише 6 в момент раскрытия и начала приведения устройства в действие с целью недопущения соприкосновения  держателя клише 6 с носителем штемпельной подушки 9. Далее держатель клише 6 совершает поворот на 90°, а носитель штемпельной подушки 9 совершает одновременно выдвижение в сторону и поворот на угол не менее 20° и не более 90° относительно боковых опор основания, предпочтительно на 45°, в результате скольжения фигурных рычагов 8 и 11 при помощи их осей 7 и 10, находящихся в фиксирующих выемках и/или отверстиях 13 и 14 соответственно, по фигурным направляющим прорезям 5. При прекращении давления, под действием пружины 15, все элементы штемпеля приходят в исходное состояние.

Нажатие на встроенные в устройство фиксаторы 18 позволяет зафиксировать держатель клише 6 и носитель штемпельной подушки 9 в состоянии возможности нанесения печати, что предназначено для удобства замены печатного клише 19 и штемпельной подушки 20. Печатное клише 19 фиксируется непосредственно к поверхности держателя клише 6 на самоклеющуюся основу печатного клише, что позволяет конечному пользователю самостоятельно менять его. Носитель же штемпельной подушки 9 настолько выдвинут в сторону, что предоставляет удобство конечному пользователю самостоятельно пропитывать штемпельную подушку 20 краской и/или позволяет самостоятельно заменить её.

Предпочтительно, на задней стенке корпуса 1 расположена выемка 21 с прозрачной крышкой 22. Отсоединив прозрачную крышку 22 от корпуса, конечный пользователь может самостоятельно поместить напечатанный самокрасящим автоматическим карманным штемпелем на бумаге и вырезанный образец печати в выемку 21 и закрыть крышкой 22. Это очень удобно, когда пользователь одновременно располагает несколькими одинаковыми штемпельными устройствами с различными клише, чтобы быстро различить их.

Формула изобретения
1. Cамокрасящий автоматический карманный штемпель состоит из корпуса, держателя клише и носителя штемпельной подушки, установленных в корпусе вертикально с поворота, и защитной крышки, отличающийся тем, что выполнен в форме узкого параллелепипеда и содержит механизм возвратно-поступательного движения держателя клише и носителя штемпельной подушки, который состоит из основания с фигурными направляющими прорезями на боковых опорах, корпуса с отверстиями и/или выемками на боковых стенках, держателя клише с осью посередине и фигурными рычагами по бокам, носителя штемпельной подушки с осью сверху и фигурными рычагами по бокам, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки прижаты в исходном состоянии друг к другу в вертикальной плоскости, пружины, расположенной между корпусом и основанием, взаимодействующих между собой таким образом, что оси и фигурные рычаги держателя клише и носителя штемпельной подушки входят в фигурные направляющие прорези опор основания и отверстия и/или выемки корпуса с возможностью поворота в осях в сторону горизонтали при перемещении корпуса, причём держатель клише и носитель штемпельной подушки совершают возвратно-поступательные движения под воздействием давления на верхнюю часть корпуса, вырезов в фигурных направляющих прорезях для обеспечения холостого хода держателя клише.

2. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что фигурные направляющие прорези в боковых опорах, предпочтительно, имеют r-образную или г-образную форму.

3. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что снабжён фиксаторами.

4. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 3, отличающийся тем, что фиксаторы имеют овальную, круглую, квадратную, прямоугольную или угольную форму.

5. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части боковых стенок корпуса расположены прорези для фиксаторов.

6. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части фигурных направляющих прорезей расположены выемки-прорези для фиксаторов.

7. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что фигурные рычаги носителя штемпельной подушки имеют угол наклона >, < или = 45( или 90( относительно обратной стороны носителя штемпельной подушки, предпочтительно угол составляет 45(. 

8. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение корпуса и защитной крышки имеет прямоугольную форму.

9. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение корпуса и защитной крышки имеет форму удлинённого овала.

10. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение корпуса и защитной крышки имеет форму прямоугольника с закруглёнными углами.

11. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что пружина имеет форму конуса или пирамиды – для более компактного складывания в момент нажатия на верхнюю часть корпуса устройства.

12. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что пружина выполнена в форме цилиндра или параллелепипеда.

13. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 1, отличающийся тем, что имеет на корпусе выемку для помещения в неё образца печати, наносимого устройством, и прозрачную крышку, закрывающую данную выемку.

14. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 13, отличающийся тем, что выемка для помещения образца печати и прозрачная крышка расположены на задней стенке корпуса.

15. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 13, отличающийся тем, что выемка и прозрачная крышка расположены на задней стенке корпуса с переходом на верхнюю горизонтальную стенку корпуса.

16. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 13, отличающийся тем, что выемка и прозрачная крышка могут быть расположены на лицевой стороне корпуса.

17. Самокрасящий автоматический кар-манный штемпель по п. 13, отличающийся тем, что выемка и прозрачная крышка расположены на лицевой стороне корпуса с переходом на верхнюю горизонтальную стенку корпуса.

18. Самокрасящий автоматический карманный штемпель по любому из пп. 13-17, отличающийся тем, что выемка и прозрачная крышка имеют квадратную, угольную или округлую форму.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]



Фиг. 3

[image: image4.jpg]22




Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки материалов
____________________________________________________________________________________
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG (11)  1567 (13)  С1 (46) 30.08.2013





1








7

_892022383.unknown

