1616




	(19) KG
	(11) 1616
	(13) С1
	(46) 30.04.2014

	(51) A61D 11/00 (2014.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20130005.1

(22) 19.01.2013

(46) 30.04.2014, Бюл. №4
(76) Осмонов Ы.Ж.; Касымбеков Р.А.; Токтоналиев Б.С.; Темирбаева Н.Ы. (KG)

(56) Патент KG №1106 кл. A61D 11/00, 2008

(54) Купочная ванна

(57) Изобретение относится к установкам для проведения ветеринарной обработки животных, в частности для купания овец.

Задача изобретения - упрощение конструкции и эксплуатации устройства, повышение эффективности обработки.

Поставленная задача решается тем, что в купочной ванне, содержащей отстойную площадку, рубашку, снабженную водонепроницаемым материалом, где рубашка соединена с отстойной площадкой через трособлочный механизм и отстойная площадка подвешена и снабжена механизмом качания.

Купочная ванна сохраняет стабильную концентрацию акарицидного вещества в рабочей эмульсии и тем самым обеспечивает эффективность обработки животных против паразитарных болезней.  1 н.п. ф., 1 з.п. ф., 3 фиг.

(21) 20130005.1
(22) 19.01.2013
(46) 30.04.2014, Bull. number 4

(76) Osmonov Y.Zh.; Kasymbekov R.A.; Toktonaliev B.S.; Temirbaeva N.Y. (KG) 

(56) Patent KG №1106 cl. A61D 11/00, 2008

(54) Bathing tub
(57) The invention relates to installations for the veterinary treatment of animals, in particular sheep bathing. 

Problem of the invention – is to simplify the design and operation of the device, improving the treatment efficiency.

The problem is solved by the fact that in the bathing tub, containing a settling platform, jacket, equipped with a waterproof material; jacket is connected to the settling platform through a cable-block mechanism and settling platform is suspended and equipped with a tilting mechanism.

Bathing tub maintained a stable concentration of acaricide substance in working emulsion and thus ensures the efficiency of animals’ treatment against parasitic diseases. 1 independ. claim, 1 depend claim, 3 figures.

Изобретение относится к установкам для проведения ветеринарной обработки животных, в частности для купания овец.

Известна купочная ванна (а.с. SU №1440495, кл. A61D 11/00, 1988), которая для дозаправки ванны дезраствором снабжена клапаном с механизмом открывания в виде дверок, расположенных в ванне, оборудованных стержневидными водилами и вильчатыми направляющими.

Известно также устройство для дозаправки дезраствором купочной ванны (а.с. SU №1477399, кл. A61D 11/00, 1989), в котором дозаправка ванны осуществляется путем дозированной подачи дезрастовара в рабочую эмульсию при взаимодействии овцы на механизм открывания клапана, выполненного в виде двуплечих рычагов, свободный конец которых погружен в раствор и расположен в ванне, а другие концы шарнирно соединены со штоком клапана.

В рассматриваемых устройствах работа выполняется при взаимодействии животных с соответствующими рабочими органами, когда они совершают плавательное движение в жидкости. При этом происходят непредсказуемые действия, связанные с поведением животных (овцы часто попадают в щели между стержневидными водилами и стенкой купочной ванны, сцепляются за двуплечие рычаги (особенно рогатые), увидев препятствие, стараются повернуться назад и т. д.). Все это требует постоянного технического надзора за их работой. В силу этого непредсказуемого поведения животных снижается пропускная способность купочных ванн.

Известно устройство для дозаправки купочной ванны рабочей эмульсией (предварительный патент KG №178, кл. A61D 11/00, 1997), где механизм открывания клапана, который состоит из поплавка, соединенный с нижним концом клапана с помощью вертикальной тяги, а верхний усеченный конец клапана с помощью пружины связан с регулировочным винтом, приводится в действие под действием силы тяжести деталей поплавкового механизма, осуществляя слив дозаправочной жидкости в ванну. Клапан закрывается под действием силы подъема жидкости в ванне.

Однако такая конструкция не обеспечивает непрерывности дозаправки ванны в процессе купания овец. Во время купания овец, механизм открывания клапана бездействует, поскольку уровень жидкости в поплавковой камере поднимается за счет вытесненной массы жидкости овцами. Срабатывание клапана происходит только тогда, когда подача овец в ванну прекращается, т. е. процесс дозаправки ванны занимает определенное время, требующее остановку процесса купания животных. В результате нарушается ритм работы купочной установки, что отрицательно влияет на ее производительность.

Наиболее близким по технической сущности является (патент KG №1106 кл. A61D 11/00, 2008), устройство для дозаправки купочной ванны, содержащее клапан с вертикальным штоком, который связан с подпружиненной напольной площадкой на выходе из купочной ванны, взаимодействующей с электромагнитом, управляющим клапаном через двуплечий рычаг.

Испытание существующих устройств, для дозаправки ванны в производственных условиях выявили недостатки в их работе. Эти недостатки в основном связаны с поведением животных, поскольку их поведение носит непредсказуемый, слабоуправляемый и бессистемный характер. Эти характеристики объясняются методами зоопсихологии поведения животных, инстинктами стадности и самозащиты, поэтому они энергично сопротивляются, благодаря работе мышечной системы организма.

При этом добиваться согласованности взаимосвязанных процессов, таких как дозаправка ванны и купания овец с целью сохранения стабильной концентрации акарицидных веществ в рабочей эмульсии затруднено.

Задача изобретения - упрощение конструкции и эксплуатации устройства, повышение эффективности обработки.

Поставленная задача решается тем, что в купочной ванне, содержащей отстойную площадку, рубашку, снабженную водонепроницаемым материалом, где рубашка соединена с отстойной площадкой через трособлочный механизм и отстойная площадка подвешена и снабжена механизмом качания.

На фиг. 1 изображена купочная ванна, вид сбоку в процессе купания овец; на фиг. 2 то же в процессе дозаправки; на фиг. 3 - вид сверху.

Купочная ванна 1 с рубашкой 2, оборудованная водонепроницаемым материалом 3, один конец которой закреплен на борт ванны в круговой части, а другой конец - к тросо-блочному механизму 4, соединяющему ванну с отстойной площадкой 5, имеющий механизм качания в виде пружин 6 и отжимным устройством 7, имеющим фиксатор 8.

Купочная ванна работает следующим образом.

Перед началом обработки овец купочная ванна 1 заполняется акарицидным раствором до края, а рубашка 2 тем же раствором до установленного уровня (ниже уровня жидкости в ванне на величину хода отстойной площадки в вертикальной плоскости Н). При этом с помощью трособлочного механизма отстойная площадка 5 находится во взвешенном состоянии (пол отстойной площадки не доходит до пола отжимного устройства на величину Н). Когда группа овец (5 голов) попадает в купонную ванну, вытесненная масса жидкости через ее край, по круговой части, выливается в рубашку и под действием массы этой жидкости отстойная площадка продолжает подниматься вверх до уровня отжимного устройства 7 (на величину хода Н) и фиксируется фиксатором 8. В это время уровень жидкости в ванне и рубашке выравнивается. Когда выкупанные овцы, проходя через отжимное устройство заполняют отстойную площадку фиксатор освобождается и под действием их массы площадка опускается, вниз поднимая за край водонепроницаемый материал 3. Происходит обратное вливание вытесненной жидкости из рубашки в ванну. При этом к массе вытесненной жидкости добавляется дозаправочная масса жидкости, равная к массе жидкости, необходимая для насыщения кожно-шерстного покрова очередных групп овец (5 голов), поскольку суммарная масса групп овец после купания увеличивается на массу жидкости для насыщения кожно-шерстного покрова выкупанных овец. Некоторые отклонения хода отстойной площадки Н, связанные с отклонениями массы групп овец в разных партиях компенсируется механизмом качания 6, когда загруженная площадка опускается вниз. Когда обработанные овцы выпускаются наружу, под действием массы жидкости в рубашке отстойная площадка занимает первоначальное взвешенное положение и далее цикл повторяется.

При купании овец в такой ванне соблюдается стабильная концентрация акарицидных веществ в рабочей эмульсии за счет непрерывной дозаправки дезраствором. Это основной фактор эффективности профилактической и лечебной обработки. Конструкция ванны достаточно проста в изготовлении и эксплуатации.

При использовании такой ванны снижаются затраты труда и улучшаются условия труда ветеринарных работников. Ванна отвечает требованиям фермерских (крестьянских) и кооперативных хозяйств отгонного овцеводства.

Формула изобретения
1. Купочная ванна, содержащая отстойную площадку, рубашку, снабженную водонепроницаемым материалом, отличающаяся тем, что рубашка соединена с отстойной площадкой через трособлочный механизм.

2. Купочная ванна по п. 1. отличающаяся тем, что отстойная площадка подвешена и снабжена механизмом качания.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]



Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов

______________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1616 (13)  С1 (46) 30.04.2014





1








2

_892022383.unknown

