1772

	


	(19) KG (11) 1772 (13) C1

(51) E21B 1/16 (2015.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20140087.1

(22) 16.07.2014

(46) 28.08.2015, Бюл. № 8
(76) Каримов А.; Абдраимов Э. С.; Кошбаев А. А.; Эргешов Б. Т.  (KG)

(56) Патент ЕА № 000370, В1, кл. B25D 11/12, Е21С 3/08, 1999
(54) Ударный механизм
(57) Изобретение относится к ударным механизмам отбойных, бурильных машин и молотов, и может быть использовано в машиностроении, строительстве и горной промышленности.

Задачей изобретения является уменьшение вибрации за счет уравновешивания и иного выполнения звеньев.

Поставленная задача решается тем, что в ударном механизме, содержащем корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой-противовесом, коромысло и кривошип выполнены двуплечими, коромысло при этом одним плечом шарнирно связано с шатуном, а на другом плече установлена ударная масса-противовес, причем другой противовес установлен на кривошипе, а в момент удара когда противовесы складываются в одну линию с кривошипно-рычаж-ным устройством, центробежные силы инерции направлены противоположно и взаимно уравновешивают друг друга.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Изобретение относится к ударным механизмам отбойных, бурильных машин и молотов, и может быть использовано в машиностроении, строительстве и горной промышленности.

Известен ударный механизм (патент ЕА № 000370, В1, кл. B25D 11/12, Е21С 3/08, 1999), содержащий корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой.

Известный механизм работает следующим образом. При вращении кривошипа движение через шатун передается коромыслу с ударной массой. При каждом обороте кривошипа коромысло совершает качательное дви-жение, при этом ударная масса наносит удар через инструмент по обрабатываемому объекту. После нанесения удара коромысло совершает обратный ход. Далее цикл работы повторяется. Причем в момент удара все звенья кривошипно-рычажного устройства складываются в одну линию, а возникающие при этом динамические нагрузки максимальны по величине.

Недостатком известного ударного механизма является повышенная вибрация из-за динамических нагрузок, возникающих вследствие неуравновешенности кривошипно-ры-чажного устройства.

Задачей изобретения является уменьшение вибрации за счет уравновешивания и иного выполнения звеньев.

На чертеже, на фиг. 1 представлена схема предлагаемого ударного механизма.

Предлагаемый ударный механизм содержит корпус 1, установленные в нем с возможностью вращения кривошип 2, и соединенное с ним посредством шатуна 3 двуплечее коромысло 4, представляющие собой шарнирно-рычажное устройство. Одно плечо коромысла 4 шарнирно связано с шатуном 3, а на другом плече коромысла 4 установлена ударная масса-противовес 5. Ударная масса 5 воздействует через инструмент 6, установленный в корпусе 1, на обрабатываемый объект 8. Причем другой противовес 7 установлен на кривошипе 2.

Ударный механизм работает следующим образом.

При вращении кривошипа 2 движение через шатун 3 передается коромыслу 4 с ударной массой 5. Ударная масса-противовес 5 при каждом обороте кривошипа 2 наносит удар по инструменту 6. При рабочем ходе ударной массы-противовеса 5 направление вращения кривошипа 2 и коромысла 4 противоположны. После нанесения удара, ударная масса-противовес 5 вместе с коромыслом 4, совершает качательное движение в обратную сторону, обусловленное движением кривошипа 2 и шатуна 3. При этом направление движения коромысла 4 совпадает с направлением движения кривошипа 2. Причем когда противовесы 5 и 7 складываются в одну линию с кривошипно-рычажным устройством, угловые скорости звеньев максимальны, а центробежные силы инерции звеньев 2 и 4, зависящие от квадрата угловой скорости и вызывающие динамические нагрузки, направ-лены противоположно и взаимно уравновешивают друг друга.

Формула изобретения  

Ударный механизм, содержащий корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло с ударной массой, отличающийся  тем, что кривошип и коромысло выполнены двуплечими, коромысло одним плечом шарнирно связано с шатуном, а на другом его плече установлена ударная масса-противовес, а второй противовес установлен на кривошипе, причем, когда противовесы в момент удара складываются в одну линию с кривошипно-рычажным устройством, центробежные силы инерции звеньев направлены противоположно и взаимно уравновешивают друг друга.
Ударный механизм
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1











2

_892022383.unknown

