1808

	


	(19) KG (11) 1808 (13) C1

(51) F03B 3/02 (2015.01)
F03B 13/00 (2015.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20140116.1

(22) 30.09.2014

(46) 31.12.2015, Бюл. № 12
(71) (73) Ураимов Р. Ж.  (KG)

(72) Ураимов Р. Ж.; Обозов А. Д.; Кенжаев И. Г.; Жамалов А. Ж.; Акпаралиев Р. А.; Медеров Т. Т.  (KG)

(73) Ураимов Р. Ж.  (KG)

(56) Патент RU № 2179260, С2, кл. F03B 3/02, 13/00, 2002
(54) Комбинированная гидроустановка

(57) Изобретение относится к типу гидроустановок, работающих на низких напорах воды.

Задачей изобретения является улучшение энергетических характеристик гидроустановок работающих на низконапорных потоках воды и предназначенных для электроснабжения.

Задача решается тем, что комбинированная гидроустановка, содержащая корпус, две гидротурбины, установленные на концах соосных валов, дополнительно оснащена двумя ветродвигателями и дифференциальным механизмом, закрепленными на корпусе, при этом каждый ветродвигатель включает в себя лопасти, генератор электрического тока, редуктор и ведущий вал, а дифференциальный механизм содержит пары однотипных конических зубчатых колес, кинематически связанных, соответственно, с ведущими валами ветродвигателей и валами гидротурбин, при этом нижняя часть корпуса гидроустановки снабжена опорным наконечником, а на верхней части корпуса закреплен поплавок.

Предлагаемая конструкция обеспечивает синхронность работы генераторов и открывает возможность установки каскадной схемы генераторов на одной гидроустановке.

1 н. п. ф., 2 з. п. ф., 1 фиг.
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для преобразования энергии потока воды в электрическую, с дополнительным использованием энергии ветра и может быть использовано для электроснабжения.

Известен вертикальный гидроагрегат с вращающимися в противоположные стороны статором и ротором генератора с двумя рабочими колесами, позволяющий увеличить рабочие напоры и одновременно улучшить гидродинамические свойства рабочих лопастных колес (а. с. № 147552, кл. F03b, 88а, 5, 1968). Отличительной особенностью известной гидротурбины является применение вращающихся в противоположных направлениях колес, заклиненных на двух валах, помещенных один внутри другого и служащих для привода во вращение генератора.

Недостатком известной гидротурбины является последовательное размещение двух соосных турбин в одной трубе, что приводит к уменьшению скорости вращения рабочих колес, к уменьшению мощности генератора и увеличению гидравлических потерь в турбинах.

Известен гидроагрегат (патент RU № 2179260, С2, кл. F03B 3/02, 13/00, 2002), предназначенный для преобразования энергии потока воды в электрическую, содержащий две гидротурбины и электромашинный гидрогенератор. Одна из турбин соединена с валом ротора гидрогенератора, а другая, с валом статора, имеющим противоположное вращение. При этом каждая из турбин расположена в одной из двух отдельных параллельных труб приема воды. Предлагаемая конструкция обеспечивает повышение мощности гидроагрегата при сохранении его размеров и наличия двух отдельных несоосных турбин, за счет двойной суммарной скорости ротора и статора (за счет противоположных направлений их вращения), эффективность и четырехкратную компактность генератора, отсутствие гидравлических потерь, свойственных соосному контрроторному агрегату.

Недостаток известного гидроагрегата заключается в том, что его можно использовать только на плотинах и невозможно применять на низконапорных водотоках.

Задачей изобретения является улучшение энергетических характеристик гидроустановок, работающих на низконапорных потоках воды и предназначенных для электроснабжения.

Задача решается тем, что комбинированная гидроустановка, содержащая корпус, две гидротурбины, установленные на концах соосных валов, дополнительно оснащена двумя ветродвигателями и дифференциальным механизмом, закрепленными на корпусе, при этом каждый ветродвигатель включает в себя лопасти, генератор электрического тока, редуктор и ведущий вал, а дифференциальный механизм содержит пары однотипных конических зубчатых колес, кинематически связанных, соответственно, с ведущими валами ветродвигателей и валами гидротурбин, при этом нижняя часть корпуса гидроустановки снабжена опорным наконечником, а на верхней части корпуса закреплен поплавок.

На фиг. 1 изображена кинематическая схема комбинированного гидроагрегата.

В корпусе 1 комбинированного гидроагрегата установлены два рабочих колеса, состоящих из основных 4 и дополнительных 5 лопастей, расположенных соосно на двух валах 2 и 3, при этом вал 2 находится внутри вала 3. Нижнее рабочее колесо установлено на валу 2, а верхнее - на валу 3. Валы установлены на подшипниках 6. Одна из шестерен дифференциала 9 прикреплена (шлицевое соединение) к нижнему валу 2, а другая, к верхнему валу 3. Полуоси 10 дифференциала 9 соединены с приводными механизмами 11 генераторов 12. На другом конце генераторов 12 установлены ветряные колеса 13 для дополнительного увеличения крутящих моментов. Для установки гидроустановки на мелководье свободный конец нижнего вала снабжен опорным наконечником 16. На верхней части корпуса 1 расположен поплавок 8 для установки гидроустановки на большую глубину.

Лопасти 4 и 5 рабочих колес преобразуют кинетическую энергию воды в кинетическую энергию роторов генераторов 12 посредством нижнего 2 и верхнего 3 валов, дифференциала 9, полуосей 10 и приводного механизма 11. Установленные на свободном конце роторов ветряные колеса 13 преобразуют кинетическую энергию ветра в кинетическую энергию роторов. Генераторы 12 преобразуют кинетическую энергию вращения в электрическую энергию (электромагнитная индукция).

Комбинированная гидроустановка относится к типу микрогидроагрегатов, работающих на низких напорах воды и предназначена для электроснабжения.

Отличительной особенностью этой гидроустановки является применение вращающихся в противоположных направлениях рабочих колес, закрепленных на двух валах, помешенных один внутри другого, которые соединены с дифференциалом с полуосями, служащих для выравнивания крутящих моментов и частоты вращения генераторов, а для повышения эффективности работы гидроустановки на другом конце ротора генератора установлены ветроколеса, дополнительно увеличивающие крутящий момент.

Предлагаемая конструкция обеспечивает синхронность работы генераторов и открывает возможность установки каскадной схемы генераторов на одной гидроустановке.

Формула изобретения  
1. Комбинированная гидроустановка, содержащая корпус, две гидротурбины, установленные на концах соосных валов, отличающаяся тем, что дополнительно оснащена двумя ветродвигателями и дифференциальным механизмом, закрепленными на корпусе, при этом каждый ветродвигатель включает в себя лопасти, генератор электрического тока, редуктор и ведущий вал, а дифференциальный механизм содержит пары однотипных конических зубчатых колес, кинематически связанных, соответственно, с ведущими валами ветродвигателей и валами гидротурбин.

2. Комбинированная гидроустановка по п. 1, отличающаяся  тем, что нижняя часть корпуса снабжена опорным наконечником.

3. Комбинированная гидроустановка по п. 1, отличающаяся  тем, что на верхней части корпуса закреплен поплавок.
Комбинированная гидроустановка
[image: image1.jpg]Q\\





Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1











3

_892022383.unknown

