1852

	


	(19) KG (11) 1852 (13) C1

(51) B66B 17/04 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150031.1

(22) 18.03.2015

(46) 30.04.2016. Бюл. № 4
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Духанин  М. А.; Шамсутдинов М. М.; Степанов С. Г.; Забирова Э. К.; Рахимов Д. Р.  (KG)

(56) Патент RU № 51002, U1, кл. В66В 17/04, 2006
(54) Шахтная клеть 

(57) Изобретение относится к горной промышленности, а именно к оборудованию шахтных подъемных установок, и может применяться для спуска-подъема людей в стволах шахт.

Задачей изобретения является повышение безопасности эксплуатации клети и комфорта перевозки.

Поставленная задача решается тем, что шахтная клеть, включающая раму и размещенные на ней двери, стенки, снабжена трубой, установленной вертикально и закрепленной на раме, генератором, расположенным в трубе вдоль нее, воздушным винтом, размещенным в трубе и закрепленным на валу генератора, аккумулятором, электрически связанным с генератором, осветительными приборами и радиостанцией.

1 н. п. ф., 2 фиг.

 <SDODE>  Изобретение относится к горной промышленности, а именно к оборудованию шахтных подъемных установок и может применяться для спуска-подъема людей в стволах шахт.

Известен подъемный сосуд, включающий шахтную клеть, состоящую из каркаса и установленных на нем дверей, стенок, подвесного и парашютного устройств, направ-ляющих опор (Патент RU № 73033, U1, кл. Е21D 7/02, 2008).

К недостатку известного подъемного сосуда относится отсутствие электроснабжения клети, из-за чего невозможно обеспечение последней стационарным освещением и стационарной радиостанцией, связующей клеть с машинным отделением подъемной установки, что обуславливает вероятность опасных эксплуатационных ситуаций, связанных с угрозой здоровью и жизни перевозимых в клети людей. Вероятность опасных эксплуатационных ситуаций обуславливает, соответственно, снижение безопасности эксплуатации подъемного сосуда.

Известна шахтная клеть, включающая опорную раму и размещенные на ней двери, стенки, подвесное устройство, направляющие (Патент RU № 51002, U1, кл. В66В 17/04, 2006).

Недостаток известной шахтной клети заключается в том, что не предусмотрено конструктивно электроснабжение клети, за счет чего невозможно обеспечить клеть стационарным освещением и стационарной радиосвязью с машинным отделением подъемной установки, чем обуславливается вероятность возникновения при эксплуатации клети ситуаций, опасных для здоровья и жизни перевозимых в ней людей, и обуславливается, соответственно, снижение безопасности эксплуатации клети.

Задачей изобретения является повышение безопасности эксплуатации клети и комфорта перевозки.

Поставленная задача решается тем, что шахтная клеть, включающая раму и размещенные на ней двери, стенки, снабжена трубой, установленной вертикально и закрепленной на раме, генератором, расположенным в трубе вдоль  нее,  воздушным  винтом, размещенным в трубе и закрепленным на валу генератора, аккумулятором, электрически связанным с генератором, осветительными приборами и радиостанцией.

Снабжение шахтной клети аккумулятором, осветительными приборами и радиостанцией позволяет обеспечить клеть освещением и радиосвязью с машинным отделением подъемной установки. Аккумулятор запитывается генераторами, приводимыми в действие вращающимися воздушными винтами посредством соединения последних с валами генераторов. Размещение воздушных винтов в трубах обеспечивает вращение винтов от воздушного потока, образующегося в трубах при движении клети в стволе шахты. При движении клети воздух под нижней или над верхней стенкой клети (в зависимости от направления ее движения) попадает в трубу («захватывается» трубой) и образует в ней устойчивый направленный поток, попадающий на лопасти винта и вращающий последний. Скорость воздушного потока высокая - клеть разгоняется в стволе до скорости 20 м/с, что обеспечивает высокую частоту вращения винта и, соответственно, стабильно-эффек-тивную зарядку аккумулятора. Таким образом обеспечивается автономное электроснабжение клети, позволяющее повысить безопасность эксплуатации клети и комфорт перевозки.

Шахтная клеть иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 представлен упрощенный фронтальный вид (схематическое изображение), вертикальный разрез; на фиг. 2 - горизонтальный разрез А-А на фиг. 1.

Шахтная клеть включает раму 1, трубы 2, 3, закрепленные вертикально на раме 1. В трубе 2 в верхней ее части размещен генератор 4. На валу генератора 4 установлен воздушный винт 5 с нижним расположением лопастей. В трубе 3 в нижней ее части размещен генератор 6. На валу генератора 6 установлен воздушный винт 7 с верхним расположением лопастей. С генераторами 4, 6 соединен аккумулятор, размещенный в клети (на фигурах не показан). С аккумулятором соединены осветительные приборы и радиостанция, установленные в клети (на фигурах не показаны).

Шахтная клеть работает следующим образом. При спуске клети в шахтном стволе воздух, на который «набегает» нижняя стенка (дно) рамы 1, попадает в трубу 2 и перемещается в ней, образуя устойчивый направленный поток, попадающий на лопасти винта 5 и вращающий последний. Винт 5 вращает вал генератора 4, от которого заряжается аккумулятор. Аналогично, при подъеме клети воздух над верхней стенкой (крышей) рамы 1 попадает в трубу 3, образуя в ней устойчивый направленный  поток.  Поток  вращает винт 7, приводящий во вращение вал генератора 6, и последний заряжает аккумулятор. При спуске клети аккумулятор дополнительно заряжается от генератора 6, а при подъеме клети - от генератора 4. Таким образом, при спуске-подъеме шахтной клети подзаряжается аккумулятор, подпитывающий осветительные приборы и радиостанцию.

Использование шахтной клети предлагаемой конструкции позволит повысить безопасность эксплуатации клети и психологический комфорт перевозки.

<SDOCL>  Формула изобретения  
Шахтная клеть, включающая раму и размещенные на ней двери, стенки,  отличающа яся тем, что снабжена трубой, установленной вертикально и закрепленной на раме, генератором, расположенным в трубе вдоль нее, воздушным винтом, размещенным в трубе и закрепленным на валу генератора, аккумулятором, электрически связанным с генератором, осветительными приборами и радиостанцией.
</SDOCL>

Шахтная клеть
[image: image1.jpg]LA—/\_——————/_\/—\L




Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов

___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








3

_892022383.unknown

