1883

	


	(19) KG (11) 1883 (13) C1

(51) А01С 5/08 (2016.01)

А01С 7/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150069.1

(22) 17.06.2015

(46) 30.08.2016, Бюл. № 8
(76) Орозалиев Т. О.; Жуматаев М. С.; Осмонканов Т. О.; Аматов Ш. Б.; Байдолотов Ш. К.; Мураталиев К. Э. Орозалиев С. Т.; Джакипов С. Ч. (KG)

(56) Карпенко А. Н. и др. Сельскохозяйственные машины - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 142-144
(54) Универсальная многофункциональная посевная машина
(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к посевной технике.

Задачей изобретения является создание универсальной многофункциональной посевной машины, производящей посев семян разных сельскохозяйственных культур одной машиной.
Поставленная задача решается тем, что в универсальной многофункциональной посевной машине, содержащей раму, на которой установлены семенной и туковый ящики с высевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, сошники и бороздорезы, закрепленные на раме грядилями, согласно изобретению, грядили дисковых бороздорезов и сошников установлены на поводковом брусе в определенной последовательности и имеют разную длину. 
Предлагаемая конструкция посевной машины, благодаря своей многофункциональности, по выполняемым процессам операций при посеве и универсальности применений, сокращает количество посевных машин, а также снижает количество рабочих сеялок, используемых для различных культур в хозяйстве. 

1 н. п. ф., 3 фиг.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к посевной технике.

Известны используемые на производстве зерновые универсальные сеялки семейства СЗ-3,6, СЗУ-3,6, зернотравяные сеялки СЗТ-3,6, оборудованные заводскими рабочими органами: катушечными и другими высевающими аппаратами, заделывающими рабочими органами - сошниками разной конст-рукции, семяпроводами, бункерами для посевного материала и минеральных удобрений и общей рамой с грядилями (Карпенко А. Н., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 128-133).

Однако, вышеуказанные посевные машины практически применимы только на ровных поверхностях посевных полей в равнинных зонах и предназначены для высева семян одной, максимум двух-трех культур, причем с одной только величиной расстояния междурядий.

Известна, взятая за прототип, сеялка СО-4,2, предназначенная для посева семян овощных культур на ровной и гребневой поверхности широкорядным и ленточным способами и оборудованная заводскими рабочими органами (Карпенко А. Н. и др. Сельскохозяйственные машины - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 142-144). 

Недостатком известной сеялки является то, что она не обеспечивает одновременный высев семян разных (более 5) сельскохозяйственных культур с различной необходимой нормой и разными способами (схемами) посева с нарезкой поливных борозд с необходимой глубиной. Например, не обеспечивает посев необходимым нескольким количеством строк при широкой ширине захвата заделывающего рабочего органа - сошника и на необходимую глубину в почвенном горизонте из-за отсутствия соответствующих элементов и конструкций многосекционных сошников с ограничителями и распределителями потока семян, а при одновременном с посевом нарезании поливных бороздок с заводскими двухсторонними отвальцами происходит заметное скручивание имеющейся в составе конструкции четырехугольной поперечной рамы сеялки, который затем приводит к замене всего остова сеялки и к излишним финансовым и хозяйственным затратам.

4

Задачей изобретения является создание универсальной многофункциональной посевной машины, производящей посев семян разных сельскохозяйственных культур одной машиной.
Поставленная задача решается тем, что в универсальной многофункциональной посевной машине, содержащей раму, на которой установлены семенной и туковый ящики с высевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, сошники и бороздорезы, закрепленные на раме грядилями, согласно изобретению, грядили дисковых бороздорезов и сошников установлены на поводковом брусе в определенной последовательности и имеют разную длину. 
Предлагаемая посевная машина поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид посевной машины; на фиг. 2 - схема расстановки рабочих органов посевной машины; на фиг. 3 - схема расположения бороздок, удобрений и семян в почве.

Посевная машина состоит из рамы 1, опорно-приводных колес 2, семенного ящика 3, катушечно-желобчатых высевающих аппаратов 4, тукового ящика 5 с туковысевающими аппаратами 6, семяпроводов 7 и тукопроводов 8, многосекционных сошников 9, полозовидных сошников 10 с грядилями 11 и дисковых бороздорезов 12, установленных и навешанных на поводковом брусе 13. Распределитель 14 потока семян, установленный в цилиндре конусных делителей, обеспечивает деление потока на необходимое количество строчек 15 в широкой полосе посевного ряда 16. Дисковые бороздорезы 12 обеспечивают нарезку поливных борозд 17 с необходимой глубиной. Желобчатые катушечные высевающие аппараты 4, снабженные с тремя разновеликими по объему ячейками, обеспечивают равномерный высев семян разных сельскохозяйственных культур независимо от размеров по крупности и от поперечного угла наклона α поверхности посевного поля 18, от схем и способов посева, от величины расстояния между строками и междурядьями в широкой ширине захвата. Туковысевающие аппараты 6 обеспечивают припосевного внесения удобрений с необходимой нормой одновременно с посевом семян сельскохозяйственных культур. 

5

Процесс высева производится равномерным непрерывным потоком комбинированными катушечными высевающими аппаратами, которые обеспечивают равномерность высева с необходимой малой нормой 0,1 кг/га и выше, а при необходимости высев разных по крупности семян осуществляется желобчатыми катушечными аппаратами, снабженными тремя разновеликими по объему ячейками. Равномерность деления потока семян на широкой ширине захвата сошника обеспечивается распределителями семян к сошникам для многострочного посева, а при необходимости распределение семян на ширине захвата всей сеялки от одного до n строчек осуществляется распределителями, снабженными конусными делителями потока семян независимо от поперечных уклонов посевного поля α. Заделка семян на необходимую глубину почвы с разными величинами междурядий и между строчек в широкой посевной полосе осуществляется многосекционными сошниками. При этом, одновременно с посевом по необходимости производятся нарезка поливных борозд определенной глубины дисковыми бороздорезами и припосевное внесение удобрений с соответствующей дозой на посевное поле, независимо от поперечных уклонов посевного поля, размеров семян высеваемых культур, схем и способов посева и возделывания сельскохозяйственной культуры, размеров по крупности высеваемых

6

семян, различия величины междурядья и количества строчек в широкой ширине захвата, разности нормы высева и глубины заделки семян, одновременности отдельного проведения операций нарезки поливных бороздок необходимой разной глубины и припосевного внесения дозы удобрений.

Таким образом, предлагаемая посевная машина производит одновременно высев разных семян, их распределение на необходимое количество строк в широкой посевной полосе плантации и на поверхности междурядий, имеющих разные величины расстояния в ширине посевной полосы, и их заделку на определенную глубину почвы с нарезкой поливных борозд и припосевным внесением удобрения.

Предлагаемая конструкция посевной машины благодаря своей многофункциональности, по выполняемым процессам операций при посеве и универсальности применений, сокращает количество посевных машин, а также снижает количество рабочих сеялок, используемых для различных культур в хозяйстве. 

Сельскохозяйственное производство остро нуждается в серийном изготовлении и широком распространении подобных многофункциональных универсальных посевных машин, удовлетворяющих современные требования агротехники посева в наших почвенно-климатических условиях аридной зоны.

Формула изобретения  
Универсальная многофункциональная посевная машина, содержащая раму, на которой установлены семенной и туковый ящики с высевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, сошники и бороздорезы, закрепленные на раме грядилями,  отличающаяся тем, что грядили дисковых бороздорезов и сошников установлены на поводковом брусе в определенной последовательности и имеют разную длину.

Универсальная многофункциональная посевная машина
[image: image1.jpg]BV
14
1
N
/|7 : //VT
H P _/ /( ..m.lw\.wl
l. \
7

13

11

12




Фиг. 1

Универсальная многофункциональная посевная машина

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
Универсальная многофункциональная посевная машина
[image: image3.jpg]



Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








5

_892022383.unknown

