1909

	


	(19) KG (11) 1909 (13) C1

(51) F03B 7/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150084.1

(22) 26.08.2015

(46) 31.10.2016, Бюл. № 10
(76) Шарипов М. А.; Назарбаев А. Т.; Назарбаев У. Т.; Каныбек у. Р.  (KG)

(56) Физика - юным: Теплота. Электричество. Кн. для внеклассного чтения. 7 кл. / Сост. М. Н. Алексеева. - М.: Просвещение, 1980. - С. 46
(54) Водяной движитель

(57) Изобретение относится к устройствам для обеспечения безостановочного, беспрерывного, регулируемого, управляемого движения устройств, таких как, например, генераторы электроэнергии, фуникулеры и т. д., особенно в труднодоступных местностях.

Задачей изобретения является применение многочисленных источников воды, которые в больших количествах находятся в труднодоступных горных районах. Горные участки являются естественными накопителями больших объемов воды, которая на сегодня не применяются для улучшения условий жизни.

По причине труднодоступности экологически чистые горные районы не заселяются, а при не больших заселениях нет возможности создать удобства для повышения культуры проживания, таких как лифты, зимние сады, обогрев жилья, источники энергии и т. д.
1 н. п. ф., 2 фиг.
 Изобретение относится к устройствам для обеспечения безостановочного, беспрерывного, регулируемого, управляемого движения устройств, таких как, например, генераторы электроэнергии, фуникулеры и т. д., особенно в труднодоступных местностях.

Известны двигатели внутреннего сгорания, ветряные лопасти, скоростные турбины и др. приводятся в действие за счет энергии сгораемого топлива, ветра, напора и скорости воды, пара, которые необходимы для проворачивания оси вала, где последние в дальнейшем поддерживая инерцию вращения, за счет маховика ускорителя, увеличивая мощность редукторного уменьшения оборотов приводят в действие необходимое оборудование. (Физика - юным: Теплота. Электричество. Кн. для внеклассного чтения. 7 кл. / Сост. М. Н. Алексеева. - М.: Просвещение, 1980. - С. 46).
Недостатками известных устройств являются сложность конструкций, большие затраты при изготовлении, зависимость от количества накоплений воды, скорости ветра, дорогостоящего углеводородного топлива, необходимости затопления больших площадей с устройством плотин для получения запаса воды, строгие требования к параметрам при изготовлении.
Наиболее близкими к предлагаемому изобретению (прототипами) являются все двигатели водяного, ветряного, внутреннего сгорания и скоростные турбины, содержащие ось (т. е. вал), рычаг, лопасти, маховик, соединенные через муфту сцепления с коробкой передач (Физика - юным: Теплота. Электричество. Кн. для внеклассного чтения. 7 кл. / Сост. М. Н. Алексеева. - М.: Просвещение, 1980. - С. 46). 

Недостатками описанных устройств являются сложность конструкций, большие затраты при изготовлении, большой расход и дороговизна горюче-смазочных материалов, зависимость от количества накоплений воды и строительство плотин для этого, постоянная скорость ветра и зависимость от него.

Задачей изобретения является снижение затрат при изготовлении агрегата, надёжность, простота и удобство при эксплуатации, упрощение конструкции.

Поставленная задача решается тем, что емкости жестко закреплены на рычагах по наружному диаметру, а обратная сторона рычагов жестко крепится на общем валу, который может вращаться вокруг своей оси, приводящееся в движение вращением массой воды, поступающей за отрегулированное время в одинаково отмеренные емкости.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен водяной движитель (вид сбоку); на фиг. 2 - то же, вид сверху.
Водяной движитель содержит ось 1, рычаги 2, где по наружному концу диаметра от оси жестко смонтированы емкости 3, на ось с одной стороны монтируются муфты сцепления 4, которые закреплены на тихоходный вал редуктора 5, а на быстроходный вал редуктора монтируется другая муфта сцепления 4, дальше аналогично монтируется второй редуктор. Ко второму редуктору через третью муфту сцепления монтируется маховик 6, а после маховика монтируется генератор 7, так же через муфту сцепления 4.

Водяной движитель работает следующим образом. Вода через трубу из плотины (на чертеже не показано) поступает в емкости 1 пропеллера. Под действием силы тяжести воды, емкость 1 приводится в движение вокруг оси 3. Вода выливается из емкостей в самой нижней точке пропеллера, когда емкости перпендикулярны к земле. Создаваемый при этом вращательный момент, зависящий от общей массы воды в емкостях, передается через муфты сцепления 4 к тихоходному валу первого редуктора 5, быстроходный вал первого редуктора дальше передает второму редуктору 5 так же через муфту сцепления, второй редуктор передает маховику 6, который дает инерцию генератору 7, а генератор выдает электроэнергию, который уходит через провода к источнику потребления.

Техническое решение достигается тем, что на ось вала твердо прикрепляются рычаги как лучи, расходящиеся во все стороны от оси вала на одинаковом расстоянии друг от друга и на равном удалении по длине от оси вала. На другие стороны лучей жестко монтируются емкости для воды. Корпус выполняется в форме пропеллера с пятью или более лопастями, имеющими на наружных концах лопастей емкости для воды.

Конкретными примерами объекта являются все двигатели водяного, ветряного, внутреннего сгорания и скоростные турбины.

Область применения водяного движителя (такой же) аналогичный первичным двигателям, использующим энергию топлива, воды, ветра. Водяной движитель выполняет такую же работу, что и тепловые двигатели, паровая машина, турбина, двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, водяные и ветровые турбины. В описываемом случае водяной движитель применяется как двигатель бесперебойной работы электрогенератора.

Таким образом, преимуществом предлагаемого объекта является то, что для вращения оси вала используется нормированная, поступающая за отрегулированное время, масса воды, поступающая в емкости пропеллера в верхней мертвой точке и сливающаяся в нижней мертвой точке.

В настоящее время при получении электроэнергии для работы электрогенератора используют первичные двигатели, работающие на энергии топлива, воды и ветра.

Тепловые двигатели имеют очень низкий КПД, дорогостоящее топливо, ограниченный срок эксплуатации, дорогостоящее обслуживание, требование соблюдения высоких точностей при изготовлении, потребление определенных сплавов при изготовлении многочисленных дополнительных и вспомогательных механизмов.

Ветровые двигатели, не потребляя дорогостоящее топливо, имеют такие же, как и двигатели внутреннего сгорания, дорогостоящие требования при изготовлении, обслуживании и, кроме этого, зависят от такого капризного, непостоянного природного явления, как ветер.

Требования к изготовлению и обслуживанию обычных водяных двигателей, применяемых для вращения, например, генератора, изготавливаются в виде скоростных лопастных турбин, также высокие. Кроме этого, для бесперебойной работы обычных водяных двигателей необходимо большое количество воды, для запаса которой затапливаются огромные участки  полезных  земель,  необходимых для сельского и животноводческого хозяйства, а также вода должна падать с большой высоты или иметь сильное течение в большом объёме.

Таким образом, предлагаемое устройство очень простое в изготовлении, обладает высоким КПД, надежно и удобно в эксплуатации, имеет длительный срок использования, не требует присутствия квалифицированного персонала, вырабатывает электроэнергию с заданными параметрами и может быть использовано для энергоснабжения удаленных автономных потребителей, и так как для основного узла не требуется больших оборотов, возможно изготовление, применяя обычную сталь или дерево в любой мастерской, без применения дорогостоящего специального оборудования, а основной принцип работы изобретения, скорость вращения основного узла и редукторное преобразование скоростей вращения сохраняется, кроме того, водяной движитель может работать при различных напорах. Для увеличения мощности увеличиваются только габариты узлов.
Кроме этого, на любом источнике воды, в зависимости от объема поступающей воды, возможен монтаж водяного движителя определенной мощности, включая труднодоступные местности.

Также водяной движитель прост в обслуживании, не требует больших накоплений воды, естественный природный ход течения источника почти не изменяется.
Задачей изобретения является применение многочисленных источников воды, которые в больших количествах находятся в труднодоступных горных районах. Горные участки являются естественными накопителями больших объемов воды, которая на сегодня не применяется для улучшения условий жизни.

Применяя водяной движитель выполняющий работу, в зависимости от объема поступающей воды, почти не изменяется естественный ход русла источника. В труднодоступных горных районах, получая дешевую электроэнергию от первичного двигателя, улучшаются и ускоряются способы передвижения, обогрев помещений, развитие теплиц и т. д.

Формула изобретения  
Водяной движитель, содержащий ось, рычаг, емкость, муфты сцепления, редукторы ускорения, обгонную муфту сцепления, маховик, генератор,  отличающийся тем, что емкости жестко закреплены на рычагах по наружному диаметру, а обратная сторона рычагов жестко крепится на общем валу, который может вращаться вокруг своей оси, приводящееся в движение вращением массой воды, поступающей за отрегулированное время в одинаково отмеренные емкости.

Водяной движитель
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Водяной движитель
[image: image2.jpg]e= 2
aVaVaya





Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








5

_892022383.unknown

