1910

	


	(19) KG (11) 1910 (13) C1

(51) F22B 7/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20160010.1

(22) 02.02.2016

(46) 31.10.2016, Бюл. № 10
(76) Абдувахидов М. Х.; Шералиев Ж. Ж.; Кокумбаева К. А.  (KG)

(56) Патент RU 2347976 С2, F22B 7/00, 2009
(54) Паровой водогрейный котел
(57) Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно, к водогрейным котлам, и может быть использовано в системе отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.
Задачей заявляемого изобретения является повышение тепловой эффективности, совершенствование конструкции теплообменника.
Поставленная задача решается тем, что в паровом водогрейном котле, содержащем герметичный корпус, теплообменник, датчик давления и клапан, удлиненные теплообменники выполнены с установленным плотным рядом теплоприемных колец-сот.
1 н. п. ф., 1 фиг.
Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно, к водогрейным котлам, и может быть использовано в системе отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.
Известен водогрейный котел (Патент RU 2347976 С2, F22B 7/00, 2009), содержащий герметичный корпус, в нижней части которого размещены топочная камера с горелкой и дымогарные трубы, расположенный над ними теплообменник, котел снабжен датчиком давления и электромагнитным клапаном, расположенными в верхней части котла, при этом выход электромагнитного клапана соединен трубопроводом с внутренней полостью горелки.
Недостатком водогрейного котла является низкий КПД из-за большого объема количества нагреваемого в котле воды и простой конструкции теплообменника, также при избыточном давлении воздуха в котле излишки с частицами пара вытесняются через клапан по трубам во внутреннюю полость горелки, что может привести к снижению горения.
Задачей заявляемого изобретения является повышение тепловой эффективности, совершенствование конструкции теплообмен-ника.
Поставленная задача решается тем, что в паровом водогрейном котле, содержащем герметичный корпус,  теплообменник,  датчик давления и клапан, удлиненные теплообменники выполнены с установленным плотным рядом теплоприемных колец-сот. 

Сущность изобретения поясняется чертежом на фиг. 1.
Паровой водогрейный котел содержит герметичный корпус 1 с уменьшенной емкостью 2 с нижней частью для воды и электронагреватели 3. В верхней части котла установлен удлиненный теплообменник 4 с теплоприемными кольца-сотами 5, а также котел снабжен датчиком давления 6 и клапаном 7.
Паровой водогрейный котел работает следующим образом.
Герметичный корпус 1 заливают водой до уровня затопления электронагревателей 3. Электронагреватели 3 в процессе работы доводят до кипения воду в нижней полости котла, пары кипящей воды поднимаются в верхнюю часть котла, создавая давление. При большом кипении внутри котла возникает кипящий ураган, который охватывает со всех сторон теплоприемные кольца-соты 5 удлиненного теплообменника 4, при этом происходит нагревание воды в системе теплоснабжения.
Благодаря плотному ряду теплоприемных колец-сот и удлиненной части теплообменника в котле нагревания воды паром повышается КПД.

Формула изобретения  
Паровой водогрейный котел, содержащий герметичный корпус, теплообменник, датчик давления и клапан, ,  отличающийся  тем, что удлиненные теплообменники выполнены с установленным плотным рядом теплоприемных колец-сот.
Паровой водогрейный котел

[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








2

_892022383.unknown

