1915

	


	(19) KG (11) 1915 (13) C1

(51) A45B 23/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150109.1

(22) 16.11.2015

(46) 30.12.2016, Бюл. № 12
(71) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Токарев А. В.; Виноградов В. В.; Смирнова Ю. Г.  (KG)

(73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(56) RU № 2119291 С1, кл. А45В 23/00, 1998
(54) Устройство защиты от солнечного УФ-излучения

(57) Изобретение относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, предметам личного пользования и дорожным принадлежностям. 

Основной задачей изобретения является изготовление конструкции солнцезащитного устройства в виде зонта, способного создавать защиту от вредного ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона, но при этом не препятствовать прохождению полезного ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве защиты от солнечного УФ-излу-чения, включающем купол  из защитного материала и несущий элемент, согласно изобретению, купол зонта выполнен из модифицированной поливинилхлоридной прозрачной полимерной пленки, обеспечивающей поглощение ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона, при этом, пропускание ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения.

1 н. п. ф., 2 фиг.

 <SDODE> Изобретение относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, предметам личного пользования и дорожным принадлежностям. 

Известно устройство для защиты от солнечного излучения с установленным на нем средством для постоянного контроля допустимого для человека уровня солнечной радиации в УФ-диапазоне (RU № 2119291 С1, кл. А45В 23/00, 1998). Устройство предназначено для защиты от солнечной радиации, и может быть использовано для установки портативного, экономичного и массового средства индивидуального и общего назначения постоянного действия для оценки ультрафиолетовой радиации и принятия мер по недопущению отрицательного воздействия УФ-радиации на организм человека. В устройстве для защиты от солнечного излучения, включающем купол из защитного материала и его несущую часть (ручки, крепления, стойки и   т. д.), установлен индикатор УФ-излучения, свечение и/или звуковой сигнал которого регистрируется при повышении заданной интенсивности УФ-излучения. Индикатор дает информацию о том, что уровень УФ-радиации превышает допустимое значение.

Недостатком данной конструкции является дискомфорт, связанный с необходимостью постоянного контроля за индикаторами УФ-излучения. Защитный купол известного устройства блокирует весь диапазон излучения, в том числе и полезный ультрафиолет, жизненно необходимый организму для здоровой саморегуляции.

Солнечный свет - это мощное лечебное и профилактическое средство, исключительно важное для сохранения здоровья. Действие ультрафиолетовых лучей на организм неодинаково и зависит от длины волны. Весь УФ спектр принято разделять на ближний ультрафиолет - УФ-А лучи (315-400 нм), УФ-В лучи (280-315 нм), дальний ультрафиолет, УФ-С лучи (100-280 нм). Практически весь УФ-С и часть УФ-В диапазона поглощается при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Поэтому УФ-радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит УФ-А и УФ-В излучение. Как правило, УФ-А лучи относят к полезному ультрафиолету, который стимулирует кровообращение, укрепляет иммунную систему, оказывает терапевтическое воздействие при лечении заболеваний кожи, способствует выработке витамина D, который отвечает за усвоение кальция. УФ-В радиацию относят к вредному излучению, которое оказывает эритемное и пигментное действие, обусловливает загар, поражает глаза, вызывая катаракту, птеригиум (разрастание белого пятна на роговице) и воспаление глаз.

Основной задачей изобретения является изготовление конструкции солнцезащитного устройства в виде зонта, способного создавать защиту от вредного ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона, но при этом не препятствовать прохождению полезного ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве защиты от солнечного УФ-излучения, включающем купол из защитного материала и несущий элемент, согласно изобретению, купол зонта выполнен из модифицированной поливинилхлоридной прозрачной полимерной пленки, обеспечивающей поглощение ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона, при этом, пропускание ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения.

Предлагаемое устройство поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен  общий вид устройства, на фиг. 2 - график зависимости коэффициента поглощения от длины волны.
Устройство защиты от солнечного УФ-излучения, выполненное в виде зонта, содержит купол 1 из защитного материала и несущий элемент 2.

Солнцезащитный материал для купола 1 изготовлен из модифицированной прозрачной полимерной пленки из поливинилхлорида (ПВХ). Модифицированная пленка обладает способностью максимально поглощать вредное для организма человека ультрафиолетовое излучение УФ-В диапазона, но при этом не препятствовать прохождению полезного ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения за счет измененных ее оптических свойств. 

Известно, что имплантация в поверхность полимерной основы ультрафиолетовых фильтров, путем обработки плазмой, позволяет создавать экологически чистую и эффективную защиту от опасного для человека ультрафиолетового излучения, кроме того, предохраняет саму полимерную основу от быстрого «старения».

В нашем случае модификация полимерной пленки происходит путем имплантации на активированную  низкотемпературной плазмой барьерного разряда поверхность пленки оптического фильтра Octyl Methoxycinnamate (Parsol МСХ). В результате модификации спектр пропускания полимерных пленок ПВХ смещается в длинноволновую область (фиг. 2), блокируя УФ-В диапазон, и не оказывая влияние на прохождение УФ-А лучей.

<SDOCL>   Формула изобретения  
Устройство защиты от солнечного УФ-излучения, включающее купол из защитного материала и несущий элемент,  отличающееся тем, что купол зонта выполнен из  модифицированной поливинилхлоридной прозрачной полимерной пленки, обеспечивающей поглощение ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона, пропускание ультрафиолета УФ-А диапазона и теплового излучения.
</SDOCL>
Устройство защиты от солнечного УФ-излучения

[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Устройство защиты от солнечного УФ-излучения

[image: image2.jpg]100
%
80 -

60 -

40 -

20 -

A, HM

200 250 300 350 400




Фиг. 2

 <SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








4

_892022383.unknown

