1933

	


	(19) KG (11) 1933 (13) C1

(51) F03B 3/08 (2016.01)

F03D 3/00 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20150124.1

(22) 28.12.2015

(46) 31.01.2017. Бюл. № 1
(73) Институт физико-технических проблем и материаловедения НАН КР  (KG)

(72) Оморов Т. Т.; Мухутдинов К. Ш.; Романчук В. К.; Такырбашев Б. К.; Арзиев К. И.  (KG)

(73) Институт физико-технических проблем и материаловедения НАН КР  (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1687, С1, кл. F03B 7/00, F03D 3/06, 2014
(54) Турбина для низкопотенциальных потоков текучих сред

(57) Изобретение относится к ветро- и гидроэнергетике и касается роторов, используемых в различных областях техники для преобразования кинетической энергии низкопотенциальных потоков текучих сред (воды, ветра и др.) в электрическую энергию.

Задачей изобретения является увеличение мощности турбины за счет локального увеличения скорости низкопотенциальных потоков текучих сред.

Поставленная задача решается тем, что в турбине для низкопотенциальных потоков текучих сред, состоящей из корпуса, ротора с валом и лопастями, профили которых выполнены в виде отрезков первого витка спирали Архимеда, сдвинутые относительно друг друга в продольном направлении и повернутые вогнутой стороной параллельно оси вращения турбины, корпус выполнен с открытыми входным и выходным полостями, при этом ротор имеет шесть лопастей, меньшие основания которых совпадают друг с другом, образуя сопла в виде непрерывного канала, сужающегося в середине ротора.
Предлагаемое изобретение позволяет повысить мощность турбины за счет локального увеличения скорости низкопотенциальных потоков текучих сред.

1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к ветро- и гидроэнергетике и касается роторов, используемых в различных областях техники для преобразования кинетической энергии низкопотенциальных потоков текучих сред (воды, ветра и др.) в электрическую энергию.

Известна установка для производства электрической и механической энергии, состоящая из ускорителя потока текучей среды, турбины, средства передачи потребителю энергии вращения, лопаток турбины и подводящего канала, выполненного с возможностью соединения его выхода с входом турбины, а также источника текучей среды. Турбина выполнена в виде ротора, выполненного в форме отрезка трубы, внутри турбины установлены радиальные лопатки, размещенные, по крайней мере, в одной плоскости, перпендикулярной оси ротора, а подводящий канал выполнен с возможностью подвода текучей среды с его выхода к лопаткам ротора турбины, при этом выход ускорителя соединен с входом подводящего канала, а вход ускорителя соединен с источником текучей среды  (Заявка RU № 2011153599, А, кл. F03B 13/00, 2013).

Недостатком данного технического решения является то, что для низкопотенциальных потоков текучих сред на выходе турбины будет низкая скорость.

Наиболее близким техническим решением является турбина с вращающимся ротором Савониуса, содержащая корпус, ротор с двумя полуцилиндрическими лопастями и ось вращения, профили лопастей ротора выполнены в виде отрезков первого витка спирали Архимеда, а корпус турбины выполнен герметичным с входным и выходным патрубками (Патент под ответственность заявителя KG № 1687, С1, кл. F03B 7/00, F03D 3/06, 2014).

Недостатком турбины является использование ее только в замкнутом контуре, а также низкая скорость потока текучей среды. 

Задачей изобретения является увеличение мощности турбины за счет локального увеличения скорости низкопотенциальных потоков текучих сред.

Поставленная задача решается тем, что в турбине для низкопотенциальных потоков текучих сред, состоящей из корпуса, ротора с валом и лопастями, профили которых выполнены в виде отрезков первого витка спирали Архимеда, сдвинутые относительно друг друга в продольном направлении и повернутые вогнутой стороной параллельно оси вращения турбины, корпус выполнен с открытыми входным и выходным полостями, при этом ротор имеет шесть лопастей, меньшие основания которых совпадают друг с другом, образуя сопла в виде непрерывного канала, сужающегося в середине ротора.
Турбина для низкопотенциальных потоков текучих сред иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид турбины; на фиг. 2 - сечение по А-А фиг. 1.

Турбина для низкопотенциальных потоков текучих сред состоит из корпуса 1 с открытыми входным и выходным полостями, которые обеспечивают свободное прохождение потока текучей среды через полость турбины, ротора 2 с валом 3 и шестью лопастями 4-9, профили которых выполнены в виде отрезков первых витков спирали Архимеда, имеющих, разный по величине шаг спирали. Лопасти 4-9 повернуты вогнутой стороной параллельно оси вращения турбины и сдвинуты относительно друг друга в продольном направлении таким образом, что их меньшие основания совпадают друг с другом, образуя сопла 10 и 11, представляющие собой непрерывный канал, сужающийся в середине турбины. Вход сопел 10 и 11 является конфузором, а выход - диффузором.

Турбина работает следующим образом.

Поток текучей среды, попадая вовнутрь корпуса 1 через входную полость, набегает на все лопасти и создает крутящий момент относительно оси вращения ротора 2 за счет разности давлений между наружной и внутренней сторон лопастей. Далее поток текучей среды поступает на входы сопел 10 и 11. По мере движения потока текучей среды по соплам 10 и 11, скорость потока и динамическое  давление  увеличиваются,  а статическое давление - уменьшается. На выходе сопел 10 и 11 происходит резкое увеличение скорости и кинетической энергии потока текучей среды, что приводит к повышению мощности турбины.

Конструкция турбины промышленно применима. Все детали конструкции общеизвестны  и  просты  в  изготовлении.   Профили лопастей изготавливаются по шаблону, выполненному общеизвестным способом по разметке отрезка первого витка спирали Архимеда. 

Предлагаемое изобретение позволяет повысить мощность турбины за счет локального увеличения скорости низкопотенциальных потоков текучих сред.

Формула изобретения  
Турбина для низкопотенциальных потоков текучих сред, состоящая из корпуса, ротора с валом и лопастями, профили которых выполнены в виде отрезков первого витка спирали Архимеда, сдвинутые относительно друг друга в продольном направлении и повернутые вогнутой стороной параллельно оси вращения турбины, отличающаяся  тем, что корпус выполнен с открытыми входным и выходным полостями, при этом ротор имеет шесть лопастей, меньшие основания которых совпадают друг с другом, образуя сопла в виде непрерывного канала, сужающегося в середине ротора.

Турбина для низкопотенциальных потоков текучих сред

[image: image1.jpg]



Фиг. 1
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








2

_892022383.unknown

