1947

	


	(19) KG (11) 1947 (13) C1

(51) C05F 7/00 (2016.01)

C05F 11/08 (2016.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20160014.1

(22) 17.02.2016

(46) 31.03.2017, Бюл. № 3
(76) Чериков С. Т.; Черикова Д. С.; Мураталиева М. Н.; Сарымбекова Э. И.; Осмонбек к. М.  (KG)

(56) Патент RU № № 2039027, кл. C05F 3/00, 1995

(54) Способ получения органоминерального удобрения

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для получения органоминерального удобрения.

Задачей изобретения является уменьшение себестоимости продукции, расширение области применения предлагаемого малоиспользуемого вторичного сырья, повышение плодородия почв и частичное решение вопросов улучшения экологии.

Поставленная задача решается в способе получения органоминерального удобрения, включающем органические и минеральные материалы, причем в качестве органического материала содержит древесно-растительные отходы лесопаркового хозяйства городов, птичий помет, а в качестве минерального материала - многолетний фильтрационный осадок сахарного завода, при следующем соотношении компонентов мас. %: 
	ДРО лесопаркового хозяйства
	55-60

	птичий помет
	20-25

	МФО сахарного завода
	остальное.


1 н. п. ф., 4 табл., 1 рис.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для получения органоминерального удобрения.

Известен способ для изготовления и использования удобрения, в состав которого входят отходы свеклосахарного производства в зерносвекловичных севооборотах и в качестве питательной добавки используют дефекат, при этом свекловичный жом и дефекат распределяют по поверхности почвы в соотношении (1-2):(1-1,5), обеспечивающий рН получаемой смеси 6,8-7,0 в количестве 12-20 т/га, затем обрабатывают культурой Tricho-derma viride штамм 98 или 838, с нормой внесения 5 л/га и равномерно заделывают в почву на глубину 7-10 см (Патент RU № 2453521, кл. C05F 11/08, 2012).

Недостатком данной смеси является то, что в получаемом изделии предлагается использование жома, которое в животноводческом комплексе используется как ценный корм для животных. 

Наиболее близким аналогом для заявленного изобретения является сырьевая смесь для изготовления удобрения с использованием отходов свеклосахарного производства для получения органического удобрения, включающая смешивание птичьего помета 60-75 %, навоза крупного рогатого скота 20-25 % и дефеката 5-15 %. Доводят влажность смеси до 35-50 % и выдерживают в течение одного-двух месяцев (Патент RU № № 2039027, кл. C05F 3/00, 1995).

Недостатком данной смеси является то, что в получаемом удобрении недостаточно компонентов, восстанавливающих почвенные структуры при рекультивации нарушенных земель.

Задачей изобретения является уменьшение себестоимости продукции, расширение области применения предлагаемого малоиспользуемого вторичного сырья, повышение плодородия почв и частичное решение вопросов улучшения экологии.

Поставленная задача решается в способе получения органоминерального удобрения, включающем органические и минеральные материалы, причем в качестве органического материала содержит древесно-растительные отходы лесопаркового хозяйства городов, птичий помет, а в качестве  минерального материала - многолетний фильтрационный осадок сахарного завода (МФО), при следующем соотношении компонентов мас. %: 
	ДРО лесопаркового хозяйства
	55-60

	птичий помет
	20-25

	МФО сахарного завода
	остальное.


Изобретение относится к составам смесей органоминерального удобрения и может быть использовано при производстве удобрений с улучшенными функциональными свойствами для питания растений и сельскохозяйственных культур.

Указанная задача достигается тем, что предложенная сырьевая смесь для изготовления органоминерального удобрения, включающая органические и минеральные материалы, в качестве органического материала содержит древесно-растительные отходы лесопаркового хозяйства городов, птичий помет, а в качестве минерального материала многолетний фильтрационный осадок сахарного завода.

В городском лесопарковом хозяйстве при проведении ежегодных сезонных работ по уборке садов, парков и газонов образуется значительное количество древесно-растительных отходов: скошенная трава, опавшая лист-ва, ветки от обрезки деревьев, а также древесина от валки деревьев. 

Усредненные составы отходов приведены в табл. 1, 2, 3.

В большинстве городов перечисленные древесно-растительные отходы собирают в кучи, а затем вывозят на свалки или сжигают.

При переработке древесно-растительных отходов и птичьего помета методом компостирования ежегодно можно получить полноценное органическое удобрение, использование которого в лесопарковом и сельском хозяйстве значительно улучшает физико-химический состав почв.

Из перечисленных отходов органические (ДРО, где уровень содержания тяжёлых металлов - As, Hg, Pb, Cu, Ma, Cd, Zn в городских древесно-растительных отходах не превышает ПДК, птичий помет, который также содержит  микроэлементы, %: медь - 0,0025-0,0094; железо - 0,01-0,04; цинк - 0,004-0,056; марганец - 0,50-1,00; магний - 0,019-0,044) и минеральные отходы (МФО), элементный состав   которого  включает  углекислый  магний, азот (0,2…0,4 % N), фосфор (0,3…0,5 % P2O5), калий (0,3…0,5 % K2O), перерабатываются по отдельности, а потом полученные сухие порошки перемешивают по порядку как показано на рис. 1. 

Для получения сухих органических компонентов удобрений, сначала из собранных древесно-растительных отходов и птичьего помета создают бурты шириной 5,5-6,0 м; высотой 3,5-4,0 м; длиной более 15 м по возможности размещенных на выделенной площадке. В нижней части бурта и через 1,2 м по ее высоте складируют крупные ветки деревьев толщиной более 4,0 см, а между ними заполняют листы, мелкие ветки и птичий помет по рецептуре. Такой порядок складирования способствует улучшению естественного аэробного условия, ускоряет биологические процессы, так как воздух быстрее проникает в отходы и заменяется свежим. Известно, что более быстрому нагреванию материала приводит его аэрирование. Масса микроорганизмов в данном случае увеличивается и вступает в контакт с продуктами питания. С целью ускорения процесса гумусообразования периодически увлажняют массу водой с помощью разбрызгивателей, установленных в верхней площадке бурта через каждые 3 м. Необходимо чтобы влажность отходов составляла около 50-55 % до получения готового компоста. В процессе компостирования нельзя допускать анаэробность процесса. При длительном держании массы не перемешивая, под действием воды в нижнем слое бурта происходит уплотнение, и процесс гниения становится анаэробным, что приводит к образованию метана. Жизнедеятельность микроорганизмов замедляется. Поэтому, отходы в каждый месяц один раз тщательно перемешивают так, чтобы масса, находящаяся в нижней части, оставалась в верхней части бурта. Из-за улучшения аэробных условий температура внутри  бурты достигается до 70 ○С и ускоряется процесс разложения. При правильном проведении процесса компостирования готовое органическое удобрение можно получить в течение 3 месяцев. Полученные материалы просеивают на ситах с отверстиями, линейный размер которых не более 3-4 мм, для подготовки дальнейшего обогащения минеральными добавками.

Органические удобрения, полученные компостированием, можно использовать в качестве компонента в композиции готового удобрения, так как в ее составе отсутствуют минералы, поэтому необходимо обогащение. В качестве обогатительного компонента можно использовать многолетний фильтрационный осадок сахарного завода. По влиянию на почву, растения и качеству сельскохозяйственной продукции фильтрационный осадок равноценен стандартной известковой муке (ГОСТ Р 50261-92). Внесение фильтрационного осадка в почву способствует улучшению ее структуры, повышает активность ферментов, увеличивает количество поташа, кальция и магния. В фильтрационном осадке содержится также в достаточных количествах цинк и медь, которые являются необходимыми микроэлементами для развития сельскохозяйственных растений. Перед использованием фильтрационного осадка пролежавшего несколько лет, необходимо его очищать из грубых примесей с помощью сита, имеющего линейный размер не более 3-4 мм.

Окончательным этапом технологии приготовления смеси органоминерального удобрения считается перемешивание просеянных органических и минеральных компонентов (рис. 1) по рецепту. При композиции трех компонентов: древесно-растительные отходы, птичий помет, многолетний фильтрационный осадок дополняют друг друга и имеют все необходимые элементы для получения эффективного удобрения.

При использовании трех компонентов: древесно-растительные отходы, птичий помет, многолетний фильтрационный осадок дополняли друг друга и имели все необходимые элементы для получения эффективного удобрения (табл. 4). В процессе работы неотъемлемой частью технологии являлись контроль физико-химических параметров и состава компостируемой массы. При закладке бурта компостирования соблюдали следующие технологические условия: объем сырья в бурте была не менее 100 м3, оптимальная температура 65-70 °С, влажность в бурте 60-70 %; состав компостируемой массы: 10-15 % свежей древесины, 55-60 % зеленой массы, 10-15 % отсев и куриный помет, 10-15 % минеральные добавки.

Полученные нами сравнительные данные готового удобрения из 3-х опытов приведены в таблице 4 (даны средние значение из 15 опытов). Использование предложенной сырьевой смеси позволит уменьшить себестоимость продукции, расширить области применения предлагаемого малоиспользуемого вторичного сырья, повысить плодородие почв и частично решить вопросы улучшения экологии.

При использовании предложенной композиции, кроме повышения плодородия малопродуктивных и реабилитации деградированных почв, решаем и экологические проблемы, наносящие немалый вред окружающей среде и освобождаем от отходов значительные площади земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 1

Физико-химические показатели ДРО

	№ 

п/п
	Наименование показателей
	Растительные отходы
	Древесные отходы

	1
	Органическое вещество, %
	98
	99

	2
	Азот, мг/кг
	2250
	53

	3
	Фосфор, мг/кг
	500
	244

	4
	Калий, мг/кг
	2500
	1221

	5
	рН
	4,9-5,2
	7,7

	6
	Плотность, кг/м3
	153
	150


Таблица 2

Физико-химический состав птичьего помета

	№

п/п
	Наименование 

показателей
	Свежий 

помет
	Помет после 

тепловой сушки
	Сухой помет, пролежавший более 2-х мес.

	1
	Содержание воды, %
	56
	12
	38

	2
	Азот, г/кг (%)
	16 (1,6)
	50 (5,0)
	10 (1,0)

	3
	Фосфор, г/кг (%)
	13 (1,3)
	40 (4,0)
	18 (1,8)

	4
	Калий, г/кг (%)
	8 (0,8)
	20 (2,0)
	11 (1,1)

	5
	Кальций, г/кг (%)
	24 (2,4)
	50 (5,0)
	33 (3,3)

	6
	Магний, г/кг (%)
	7 (0,7)
	20 (2,0)
	10 (1,0)

	7
	Сера, г/кг (%)
	4 (0,4)
	-
	5 (0,5)

	8
	рН
	
	
	

	9
	Насыпная масса, кг/м3
	605-750
	420-470
	500-530


Таблица 3

Физико-химические составы МФО

	Показатели
	Природный известняк, % 

к массе сухого вещества
	Многолетний фильтрационный 

осадок, % к массе сухого вещества

	Карбонат кальция
	91-93
	87-89

	Карбонат магния
	2,5-3
	2,9-3,3

	Окиси железа и алюминия
	1,2-1,5
	1,7-1,9

	Окиси калия и натрия
	0,15-0,26
	0,21-0,31

	Сернокислого кальция
	0,15-0,20
	0,19-0,22

	Кремниевые кислоты и нерастворимые в HCl
	2,0-2,5
	2,3-2,9

	Органич. вещества
	-
	1,5-1,8

	Влажность
	Не более 0,5
	Не более 4,5


Таблица 4

Показатели органических удобрений, полученных из ДРО с применением 

птичьего помета и СаСО3, содержащих отходы сахарного завода

	№

п/п
	Наименование 

показателей (содержание

питательных

элементов, % на СВ)
	Удобрение 

из ДРО
	Удобрение 

из ДРО с 

применением птичьего помета
	Удобрение из ДРО с 

применением птичьего 

помета и СаСО3, содержащих отходы сахарного завода

	1
	Азот (N)
	0,30-0,50
	5,50-6,50
	7,00-8,50

	2
	Фосфор (Р2O5)
	0,20-0,40
	4,50-5,50
	5,50-6,00

	3
	Калий (К2О)
	0,30-0,60
	3,00-4,00
	3,50-4,50

	4
	Кальций (СаО)
	0,50-3,00
	1,50-2,50
	8,50-9,00


Формула изобретения  
Способ получения органоминерального удобрения, включающий органические и минеральные материалы, отличающийся  тем, что в качестве органического материала содержит древесно-растительные отходы лесопаркового хозяйства городов, птичий помет, а в качестве минерального материала - многолетний фильтрационный осадок сахарного завода, при следующем соотношении компонентов мас. %: 

	ДРО лесопаркового хозяйства
	55-60

	птичий помет
	20-25

	МФО сахарного завода
	остальное.



Рис. 1

Технологическая схема получения органоминерального удобрения 

из древесно-растительных отходов городского лесопаркового хозяйства 

и многолетнего фильтрационного осадка сахарных заводов

Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
Увлажнение (полив)





Измерение параметров





Созревание компоста





Перемешивание 


компонентов бурта (аэрация)





Просеивание 





Недозревшие отходы на 


новые бурты





Выход готового компоста





Растительные остатки





Древесные остатки





Смешивание





Птичий помет





Формирование буртов





Добавление МФО по рецепту





Готовое к реализации удобрение





1








6

_892022383.unknown

