206




	(19) KG
	(11)
	206
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	H01M 10/48


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960566.1
(22) 27.12.1996
(46) 01.10.1997, Бюл. №1, 1998
(76) Лаптев Б.Е., Лаптев М.Б., Лавров Н.П. (KG)
(56) А.с. СССР №997143, кл. H01M 10/48, 1973
(54) Способ диагностирования системы электрооборудования механического транспортного средства
(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для диагностирования системы электрооборудования механического транспортного средства (МТС), например автомобиля. Сущность изобретения заключается в измерении напряжения и зарядного тока на полюсных выводах аккумуляторной батареи (АБ) непосредственно в схеме с генератором и реле-регулятором напряжения, причем вначале проводят первичное диагностирование аккумуляторной батареи, стартера и реле-регулятора напряжения в момент запуска двигателя МТС и при отклонении измеренных величин от допустимых выполняют вторичное диагностирование генератора и реле-регулятора напряжения при работе двигателя МТС на средних оборотах, а также диагностирование АБ нагрузочной вилкой и ареометром при неработающем двигателе. Использование способа позволяет сократить время диагностирования электрооборудования МТС и выполнить его непосредственно на транспортном средстве. 1 ил., 1 пр.
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для диагностирования аккумуляторной батареи (АБ), генератора, реле-регулятора напряжения и стартера механического транспортного средства МТС, например автомобиля.
Известен способ определения степени заряженности АБ путем измерения зарядного тока, напряжения на клеммах батареи и температуры электролита в заданный момент заряда непосредственно при работе в схеме с генератором в режиме циклирования.
Недостатком этого способа является его сложность и трудоемкость, необходимость применения специального стенда с регистрирующей аппаратурой.
Измеряемая температура электролита является недостаточно достоверным показателем, так как она в большей степени зависит от температуры работающего двигателя МТС, чем от технического состояния АБ. Кроме того, каждый из перечисленных способов позволяет провести диагностирование одного, отдельно взятого устройства электрооборудования и не дает возможности достаточно оперативно выявить неисправность во всей системе электроснабжения МТС.
Задача изобретения - в сокращении трудоемкости и времени диагностирования электрооборудования МТС, расширении диапазона применения известных методов контроля, в возможности выполнения контроля системы электрооборудования непосредственно на транспортном средстве простыми измерительными приборами.
Задача решается так, что согласно способу диагностирования электрооборудования МТС измеряются напряжение и зарядный ток на полюсных выводах АБ непосредственно в схеме с генератором и реле-регулятором напряжения и данные полученных измерений сравниваются с допусковыми значениями этих электрических величин, причем вначале проводится первичное диагностирование АБ, стартера и реле-регулятора напряжения вольтметром в момент запуска двигателя МТС и при отклонении измеренной величины напряжения от допустимой выполняется вторичное диагностирование генератора и реле-регулятора напряжения при работе двигателя МТС на средних оборотах путем измерения напряжения и силы тока вольтметром и амперметром, а также диагностирование АБ при неработающем двигателе путем измерения напряжения при частичном разряде АБ нагрузочной вилкой и измерения плотности электролита ареометром.
На чертеже изображена структурная электрическая схема устройств и измерений для реализации предлагаемого способа диагностирования системы электрооборудования МТС.
Способ осуществляется следующим образом.
Вначале производится первичное диагностирование устройств электроснабжения МТС путем замера напряжения вольтметром 1 на полюсных выводах аккумуляторной батареи 2 в момент запуска двигателя.
Если показания вольтметра 1 находятся в допустимых пределах, то контролируемые устройства электрооборудования: АБ 2, генератор 3, реле-регулятор напряжения 4 и стартер 5 находятся в технически исправном состоянии.
Если нет, то производится вторичное диагностирование этих устройств путем последовательных электрических измерений при работе двигателя МТС на средних оборотах и далее при неработающем двигателе, для чего используется вольтметр 1 с подключенным при помощи ключа 6 добавочным резистором 7, вместе образующие нагрузочную вилку 8, а также амперметр 9 и ареометр, применяемый вне приведенной схемы электрических измерений.
В случае если при запуске двигателя МТС напряжение на выводах АБ 2 падает ниже нормы, проверяется емкость.
[image: image1.png]



Составитель описания               Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
_________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

