207




	(19) KG
	(11)
	207
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	A01D 91/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970009.1

(22) 26.03.1997

(46) 01.10.1997, Бюл. №1, 1998
(76) Асанов К.А. (KG)
(56) А.с. СССР № 1657104, кл. A01D 91/04, 1991
(54) Способ уборки зерновых культур
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам уборки зерновых культур. Задача изобретения - повышение производительности труда и снижение энергозатрат. Указанная задача достигается тем, что скашивание растений осуществляют высоким срезом на уровне 5-10 см ниже первого разветвления. При этом повышается производительность работы комбайнов за счет снижения частоты поломок режущей части комбайнов и скашивания, и обмолота меньшего количества массы растений. Соответственно снижаются энергозатраты, потери зерна, так как обмолачивают только колосовую часть растений с малым количеством незерновой части. Поля своевременно освобождаются для обработки, сводятся к минимуму проходы уборочной техники по полю. Оставление высокой стерни способствует защите почвы от эрозии и лучшему снегонакоплению, что особенно важно в районах с недостаточным количеством выпадаемых осадков.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам уборки зерновых культур.
Существует множество различных способов уборки зерновых культур и уборочных агрегатов для осуществления этих способов.
Известен способ уборки зерновых сельскохозяйственных культур, включающий скашивание растений, сушку урожайной массы в валках, последующий подбор урожайной массы комбайном и обмолот массы, причем при скашивании укладку стеблей в валок проводят с сосредоточением колосьев у одной боковой стороны валка. После подсушки колосовой части валка ее отрезают от стеблей. Соломистую часть валков запахивают в почву или подбирают (а.с. СССР №1657104, SU, кл. A01D 91/04, 1991 г., прототип).
Недостаток способа - частые поломки режущей части комбайнов из-за скашивания низким срезом и закапывание соломистой части растений в почву в связи с чем низкая производительность и высокие энергозатраты.
Задача изобретения - повышение производительности труда и снижение энергозатрат.
Указанная задача решается за счет применения предлагаемого способа уборки, обеспечивающего сокращение сроков уборки и уменьшение потерь зерна, т.к. сокращаются простои зерноуборочной техники.
Способ включает скашивание растений на уровне 5-10 см ниже первого разветвления и обмолот на зерноуборочных агрегатах.
При этом более, чем в два раза повышается производительность работы комбайнов за счет круглосуточной работы, снижения частоты поломок режущей части комбайнов и скашивания и обмолота меньшего количества массы растений. Одни и те же комбайны могут, убрав урожай в одном районе, перебрасываться в другие районы и, таким образом, могут эксплуатироваться непрерывно 3-4 месяца. Соответственно снижаются энергозатраты. Из-за уменьшения частоты поломок режущей части сокращается время простоя, необходимое для ремонта. Снижаются потери зерна, так как обмолачивают только колосовую часть растений с малым количеством незерновой части.
Поля своевременно освобождаются для обработки, сводятся к минимуму проходы уборочной техники по полю. Оставление высокой стерни способствует защите почвы от эрозии и лучшему снегонакоплению, что особенно важно в районах с недостаточным количеством выпадаемых осадков.
Формула изобретения
Способ уборки зерновых культур, включающий скашивание растений и обмолот, отличающийся тем, что скашивание растений производят высоким срезом на уровне 5 - 10 см ниже первого разветвления стебля.
Составитель описания              Журина Г.А.
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

