2071

	


	(19) KG (11) 2071 (13) C1

(51) G09B 23/00 (2018.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20170050.1

(22) 02.05.2017

(46) 29.06.2018. Бюл. № 6
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет  (KG)

(72) Нифадьев В. И.; Шамсутдинов М. М.; Степанов С. Г.  (KG)

(56) Патент RU № 2596449, С1, кл. G09B 5/06, 2016
(54) Учебный модульный стенд
(57) Изобретение относится к техническим средствам обучения, а именно, к стендам для группового обучения пользователей.
Задача изобретения - повышение удобства восприятия информации при проведении лабораторных, практических работ и эффективности применения стенда.
Поставленная задача решается тем, что в учебном модульном стенде, включающем основание с установленной на нем рамой, информационные модули, размещенные на раме, рама выполнена в виде соединенных между собой четырех блоков, каждый из которых установлен перпендикулярно к боковым от него блокам, информационные модули попарно и обратной стороной друг к другу размещены на каждом из блоков через параллелограммные механизмы. При этом, информационные модули закреплены на параллелограммных механизмах с возможностью фиксации с наклоном к блоку, а параллелограммные механизмы установлены на блоках с возможностью перемещения вдоль блока.
1 н. п. ф., 3 фиг.

<SDODE>  Изобретение относится к техническим средствам обучения, а именно к стендам для группового обучения пользователей.
Известен учебный стенд, содержащий раму, размещенную на опоре, контейнер, прикрепленный к опоре, аппаратные модули, расположенные на раме (Патент RU № 68748, U1, кл. G09B 23/18, 2007).
Недостаток известного учебного стенда заключается в том, что рама жестко закреплена на опоре, чем исключается установка аппаратных модулей пользователями, как им удобно при проведении лабораторных, практических работ. Кроме этого, недостаток стенда заключается в одностороннем расположении аппаратных модулей на раме, что позволяет размещаться перед стендом ограниченному числу обучающихся - 2-4 пользователя, чем снижается эффективность применения стенда. Конструктивное исполнение стенда предполагает его применение как отдельного устройства, в чем также состоит недостаток стенда, т. к. невозможно компактное расположение стендов при планировании занятий с большими группами учащихся.
Известен учебный интерактивный стенд, включающий устройство аудиовизуального отображения информации, выполненное в виде съемной трехмерной композиционной модели, установленной па объемном основании, и соединенное с управляющим компьютером (Патент RU № 2596449, С1, кл. G09B 5/06, 2016).
Недостатком известного учебного интерактивного стенда является конструктивное выполнение съемной трехмерной композиционной модели с возможностью однопозиционной установки на объемном основании, т. е. предусмотрено одно рабочее положение модели, чем исключается возможность установки (настройки позиционирования) модели, как более удобно пользователям для восприятия информации при проведении учебных работ. Другим недостатком стенда является возможность его использования ограниченным числом пользователей, которые могут расположиться на занятиях с одной стороны стенда - со стороны установки аппаратуры, что снижает эффективность применения стенда. Кроме этого, стенд может быть использован как отдельное учебное устройство, в чем также заключается недостаток, т. к. при планировании проведения  занятий с большой группой учащихся компактное размещение стендов невозможно.
Задача изобретения - повышение удобства восприятия информации при проведении лабораторных, практических работ и эффективности применения стенда.
Поставленная задача решается тем, что в учебном модульном стенде, включающем основание с установленной на нем рамой, информационные модули, размещенные на раме, рама выполнена в виде соединенных между собой четырех блоков, каждый из которых установлен перпендикулярно к боковым от него блокам, информационные модули попарно и обратной стороной друг к другу размещены на каждом из блоков через параллелограммные механизмы. При этом, информационные модули закреплены на параллелограммных механизмах с возможностью фиксации с наклоном к блоку, а параллелограммные механизмы установлены на блоках с возможностью перемещения вдоль блока.
Выполнение рамы в виде соединенных между собой четырех блоков, каждый из которых установлен перпендикулярно к боковым от него блокам с размещением информационных модулей попарно и обратной стороной друг к другу на каждом из блоков, позволяет более рационально, компактно размещать стенд в учебных классах, аудиториях, чем такое же число информационных модулей, что и на стенде, установленных по отдельности, размещенных на столах, партах,   т. е. конструктивное исполнение стенда позволяет применять его более эффективно - помещается больше пользователей на единицу площади. За счет закрепления информационных модулей на параллелограммных механизмах с возможностью их фиксации с наклоном к блоку обеспечивается повышение удобства проведения лабораторных, практических работ, т. к. информационные модули можно фиксировать в положении, удобном для восприятия информации на занятиях как индивидуальных, так и с группой пользователей. Установка параллелограммных механизмов на блоках с возможностью перемещения вдоль блока позволяет выдвигать информационные модули на время проведения занятий и убирать их обратно, что позволяет уменьшить габариты стенда и, соответственно, повысить удобство их использования.
Учебный модульный стенд показан на чертеже, где на фиг. 1 представлен боковой вид блока с установленными на нем информационными модулями, на фиг. 2 - вид сверху на фиг. 1, на фиг. 3 - вид А на фиг. 2.
Учебный модульный стенд включает основание 1 с размещенной на нем рамой, состоящей из четырех блоков 2, установленных под углом 90° друг к другу и закрепленных между собой. На блоках 2 размещены по два информационных модуля 3 (далее модули 3), расположенных обратной стороной друг к другу. Каждый из модулей 3 установлен па параллелограммных механизмах 4, закрепленных на опоре 5, установленной в блоке 2 с возможностью перемещения в пазу 6, выполненном вдоль блока 2. Блоки 2 снабжены фиксаторами (на фигурах не показаны), удерживающими опоры 5 в пазах 6. Модули 3 установлены на параллелограммных механизмах 4 через шарнирные соединения 7, что позволяет наклонять модуль 3 под разными углами к блоку 2. Посредством параллелограммных механизмов 4 обеспечивается параллельное перемещение модулей 3 в вертикальной плоскости. Модули 3 с рабочей стороны закрыты крышкой (на фигурах не показана), соединенной с модулем 3 шарнирно и закрепленной на нем фиксаторами.
Учебный модульный стенд используется следующим образом. Каждый из модулей 3 можно применять отдельно от других. Для проведения занятия модуль 3 устанавливают в рабочее положение, выдвигая опору 5 вручную по пазу 6 (см. фиг. 1, 3) блока 2 в крайнее положение (см. фиг. 2, где показаны два установленных модуля 3), т. е. наиболее близко к торцу блока 2. как предусмотрено в конструкции. Отключают фиксаторы крышки модуля 3, которая предохраняет его рабочую сторону, и опускают ее вниз, где крышка держится на модуле 3 шарнирами. Посредством параллелограммных механизмов 4 перемещая модуль 3 в вертикальной плоскости, устанавливают его, как удобно пользователям для удобства восприятия информации - выше, ниже, ближе-дальше от блока 2. За счет шарнирных соединений 7 модуль 3 можно устанавливать под углом к блоку 2, т. е. с наклоном к нему, опять же, как это будет удобно пользователям. При необходимости крышку модуля 3 поднимают и закрепляют на нем в горизонтальном положении - крышку применяют как стол. Таким образом, можно использовать модули 3 как по отдельности, так и весь учебный стенд в целом. После проведения занятия порядок действий обратный - модуль 3 устанавливают в вертикальное положение посредством шарнирных соединений 7, наиболее близко смещают его к блоку 2 посредством параллелограммных механизмов 4 и перемещают опору 5 по пазу 6 блока 2 в начальное положение. Учебный модульный стенд располагается компактно.
Применение предложенной конструкции учебного модульного стенда позволит повысить удобство восприятия информации при проведении лабораторных, практических работ и повысить эффективность применения стенда.

<SDOCL>  Формула изобретения  

Учебный модульный стенд, включающий основание с установленной на нем рамой, информационные модули, размещенные на раме, отличающийся тем, что рама выполнена в виде соединенных между собой четырех блоков, каждый из которых установлен перпендикулярно к боковым от него блокам, информационные модули попарно и обратной стороной друг к другу размещены на каждом из блоков через параллелограммные механизмы, при этом информационные модули закреплены на параллелограммных механизмах с возможностью фиксации с наклоном к блоку, а параллелограммные механизмы установлены на блоках с возможностью перемещения вдоль блока.
</SDOCL> 

Учебный модульный стенд
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Учебный модульный стенд
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Учебный модульный стенд
[image: image3.jpg]



Фиг. 3
<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов

_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








5

_892022383.unknown

