2127

	


	(19) KG (11) 2127 (13) C1

(51) A61J 19/00 (2018.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
(21) 20180039.1

(22) 17.04.2018

(46) 28.02.2019, Бюл. № 2
(76) Абдышев Т. К.; Масалимов Ф. Я.; Бексултанов М. Б.  (KG)

(56) Патент SU № 1215706 А, кл. A61J 19/00, 1986
(54) Плевательница
(57) Изобретение относится к бытовой технике, а именно к емкостям для сбора мокроты, накапливаемой в ротовой полости человека.

Задачей изобретения является разработка портативной плевательницы, простой в изготовлении и удобной в эксплуатации. 

Поставленная задача решается в плевательнице, содержащей корпус и запирающее приспособление, выполненное в виде раструба, направленного узким отверстием вниз, где в верхней части раструба снаружи выполнена прорезь для крепления емкости для сбора мокроты; где в верхней части раструба имеется выдвижная пластина, служащая крышкой; где раструб выполнен уплощенным; где раструб выполнен с наружным бортиком в верхней части; где к устройству прилагается влагопоглощающий материал и средство, обеззараживающее микрофлору.
Изобретение удобно переносить в сумочке и кармане, использовать её одноразово или многократно, позволяет снизить зараженность воздушной среды от бактериальной микро-флоры.

1 н. п. ф., 4 з. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к бытовой технике, а именно к емкостям для сбора мокроты, накапливаемой в ротовой полости человека.

Известна карманная плевательница, состоящая из сосуда, в которую вставляется картонная плевательница, а сосуд, в целях вставления в него картонной плевательницы, выполнен без дна, и в нижней своей части снабжен выточкой из ободка с шарнирно укрепленной на нем крышкой, закрываемой при помощи стерженька (патент SU № 12958 A1, кл. A61J 19/02, 1930).

Недостаток устройства в том, что сосуд выполнен заодно с запирающим каналом в виде раструба и его нельзя заменить.
В качестве ближайшего аналога выбрано устройство для сбора мокроты, содержащее корпус с крышкой и запирающее приспособление, смонтированное в корпусе и выполненное в виде раструба (воронки), направленного узким отверстием в сторону дна корпуса, где с целью обеспечения профилактики бациллозаражения среды за счет исключения выливания содержимого при длительном пользовании, оно снабжено створками, установленными на раструбе с возможностью поворота при взаимодействии с крышкой (Патент SU № 1215706 А, кл. A61J 19/00, 1986). 

Недостаток устройства в сложности изготовления, ограниченности в применении и сложности обеззараживания её элементов. Мокрота будет скапливаться на элементах конструкции, на створках в раструбе, которые запирают канал.

Задачей изобретения является разработка портативной плевательницы, простой в изготовлении и удобной в эксплуатации. 
Поставленная задача решается в плевательнице, содержащей корпус и запирающее приспособление, выполненное в виде раструба, направленного узким отверстием вниз, где в верхней части раструба снаружи выполнена прорезь для крепления емкости для сбора мокроты; где в верхней части раструба имеется выдвижная пластина, служащая крышкой; где раструб выполнен уплощенным;  гд  раструб выполнен с наружным бортиком в верхней части; где к устройству прилагается влагопоглощающий материал и средство, обеззараживающее микрофлору.
В устройстве для сбора мокроты, запирающее приспособление (раструб) выполнено таким образом, что его можно устанавливать в любой вид емкости, где собирается мокрота, например, стаканчик или мешочек из влагонепроницаемой бумаги или полиэтилена. При этом в емкость помещается влагопоглощающий материал и средство для обеззараживания микрофлоры мокроты.

Устройство поясняется фиг. 1 и 2, где 1 - раструб; 2 - выдвижная пластина; 3 - ёмкость для сбора мокроты; 4 - прорезь для крепления емкости для сбора мокроты; 5 - влагопоглощающий материал; 6 - средство обеззараживающее; 7 - наружный бортик.

Предложенная плевательница состоит из корпуса-раструба 1, выдвижной пластины 2, ёмкости для сбора мокроты 3. В верхней части раструба выполнена прорезь 4 для крепления емкости для сбора мокроты, например, мешочка. В емкость для сбора мокроты 3, помещается влагопоглощающий материал 5 и обеззараживающее средство 6.  Верхняя часть раструба выполнена с выступающим бортиком 7, для установки сверху в любую емкость с  соответствующими размерами.

Плевательницу используют следующим образом. К плевательнице может быть прикреплена любая емкость для сбора мокроты 3 в виде стаканчика, мешочка или др., из влагонепроницаемого материала. Крышка 2 может выдвигаться и вдвигаться обратно из раструба 1. Влагопоглощающий материал 5 поглощает, впитывает мокроту и не дает ей выплескиваться. Обеззараживающее средство 6 подавляет микрофлору мокроты. 

Изобретение удобно переносить в сумочке и кармане, использовать её одноразово или многократно, позволяет снизить зараженность воздушной среды от бактериальной микрофлоры.

Для испытания были изготовлены 3 макета плевательниц, которые при испытаниях показали высокую надежность, удобство и эффективность в применении.
Формула изобретения  
1. Плевательница, содержащая корпус и запирающее приспособление, выполненное в виде раструба, направленного узким отверстием вниз, отличающееся тем, что раструб служит корпусом. 

2. Плевательница по п. 1, отличающаяся тем, что в верхней части раструба выполнена прорезь с выдвижной пластиной в ней.

3. Плевательница по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что раструб выполнен уплощенным.

4. Плевательница по п. 1, отличающаяся тем, что раструб выполнен с наружным бортиком в верхней части.

5. Плевательница по п. 1, отличающаяся тем, что к устройству прилагается влагопоглощающий материал и средство, обеззараживающее микрофлору.

Плевательница
[image: image1.jpg]OUSNNON N SINSNNN NN ‘;(
o+

o




Фиг. 1

Плевательница
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

___________________________________________________________________________________
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








4

_892022383.unknown

