215




	(19) KG
	(11)
	215
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	C22G 3/06


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960505.1

(22) 19.08.1996

(46) 01.10.1997, Бюл. №1, 1998
(71)(73) Совместное Кыргызско-Виргинско-Шведское предприятие "БАКАЙ" (KG)
(56) Патент SU №1838398, кл. C12G 3/02, 1993
(54) Водка "Президент"
(57) Изобретение относится к ликеро-водочной промышленности. Водка содержит следующие компоненты, кг на 1000 далл готового продукта:
	мед натуральный
	2 - 10

	кислота лимонная
	0.05 - 0.3

	двууглекислый натрий
	0.3 - 1.3

	а также, л:
	

	сахарный сироп 65.8 %
	5-11

	водно-спиртовая жидкость
	остальное. 



1 табл.
Изобретение относится к ликероводочной промышленности.
Известна водка, которая в водно-спиртовой жидкости содержит сахар, натрий двууглекислый и кислоту уксусную.
Различное сочетание компонентов в указанных рецептах водок приводит к различным органолептическим показателям.
Задача изобретения – расширение ассортимента водок и создание водки с новыми вкусовыми качествами. Новый технический результат достигается благодаря новой совокупности ингредиентов при следующем их соотношении, кг на 1000 далл продукта:
	мед натуральный
	2-10

	кислота лимонная
	0.05 - 0.1

	двууглекислый натрий
	0.3 - 1.3

	а также, л:
	

	сахарный сироп 65.8 %
	5-11

	водно-спиртовая жидкость
	остальное.


Наличие меда придает водке специфический аромат, включение в её состав двууглекислого натрия благотворно влияет на ее вкусовые качества, а присутствие лимонной кислоты способствует нейтрализации возможной избыточной щелочности и улучшает ее аромат и вкус.
Водку "Президент" готовят следующим образом.
Питьевую воду, поступающую для приготовления водки, подвергают умягчению на Na - катионовых фильтрах. 
Затем в смесителе готовят водно-спиртовую жидкость (сортировку) из расчета получения готовой водки крепостью 40.0 %. В полученный раствор вводят приготовленную смесь гидрокарбоната натрия и лимонной кислоты, перемешивают и отстаивают. Двууглекислый натрий при этом предварительно растворяют в небольшом количестве воды до получения однородной суспензии, выдерживают в течение 5 мин и затем при перемешивании соединяют с лимонной кислотой. После этого вводят сахарный сироп с содержанием сухих веществ 65.8 %, раствор снова перемешивают и направляют на фильтрационную батарею, содержащую последовательно включенные фильтры: два угольных и песочный. Песочный фильтр позволяет удалить мелкодисперсные частицы, оставшиеся после ректификации. После обработки сортировки активированным углем улучшаются органолептические свойства водки. После фильтрации в раствор вводят натуральный мед, перемешивают и фильтруют через песочный фильтр и дополнительно - через тканевые фильтры, после чего направляют на розлив.
Рецептура водки выбрана на основании дегустации ряда проб с разными наполнителями в различных пропорциях. В таблице 1 приводятся результаты дегустационных проб, включающих крайние значения ингредиентов.
Таблица 1
	Ингредиенты на 1000 далл водки, исходя из крепости купажа 40.0 % 
	Пробы

	
	1
	2
	3
	4
	5

	лимонная кислота, кг 
	0.05
	0.1
	0.15
	0.2
	0.3

	двууглекислый натрий, кг 
	0.3
	0.5
	0.7
	1.0
	1.3

	сахарный сироп, л 
	5.0
	7.0
	9.0
	11.0
	11.0

	мёд натуральный, кг 
	2.0
	5.0
	7.0
	10.0
	10.0

	спирт этиловый ректиф. и вода 
	остальное 
	остальное 
	остальное 
	остальное 
	остальное 

	Органолептические показатели 
	наблюдается усиление жгучести, аромат меда слабо выражен 
	прозрачная жидкость, без посторонних включений, цвет – бесцветный, вкус – мягкий, сглаженный, с легкой жгучестью
	появляется щелочной привкус 


Формула изобретения
Водка, содержащая водно-спиртовую жидкость, сахарный сироп, двууглекислый натрий и кислоту, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит мед натуральный, а в качестве кислоты использована лимонная кислота в следующем соотношении компонентов, кг на 1000 далл водки:
	мед натуральный
	2 - 10

	кислота лимонная
	0.05 - 0.3

	двууглекислый натрий
	0.3 - 1.3

	а также, л:
	

	сахарный сироп 65.8 %
	5 - 11

	водно-спиртовая жидкость
	остальное.


Составитель описания                Суртаева Э.Р.
Ответственный за выпуск           Ногай С.А.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

