2201




	(19) KG
	(11) 2201
	(13) C1
	(46) 30.04.2020

	(51) B30B 9/14 (2019.01)

B01D 29/00 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180090.1

(22) 02.11.2018

(46) 30.04.2020, Бюл. №4
(76) Тилемишова Н.Т., Садиева А.Э., Абдраимов А.А., Халмуратов Р.С. (KG)

(56) Авт. св. RU №2075393 C1, кл. B30B 9/06, 1997
(54) Установка для получения национального напитка "Бозо"

(57) Изобретение относится к области машиностроения, в частности к оборудованиям пищевой отрасли, и может быть использовано при производстве алкогольных и безалкогольных напитков и предназначено для фильтрования и прессования национального напитка «Бозо». 

Задачей изобретения является разработка устройства для получения национального напитка «Бозо», обеспечивающего в одной установке предварительную фильтрацию, смешивание, экстракцию, повторную фильтрацию, прессование и предусматривающего регуляцию качества фильтрата. 

Поставленная задача достигается в установке для получения национального напитка "Бозо", содержащем перфорированный барабан, приемный бункер, шторковый механизм, вал-шнек, устройство для выгрузки, где вал-шнек выполнен полым и содержит винтовые лопасти с разным шагом и углом наклона витков, а на зоне смешивания выполнены сквозные отверстия.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет вести процесс фильтрации непрерывно, повысить степень разделения суспензий и отжима готового продукта, которая отражается на качестве отфильтрованной жидкости, проведение процесса экстракции и получение максимального количества напитка и тем самым, позволяет повысить производительность. В связи с тем, что в одной установке предусмотрены несколько этапов процесса, это позволяет высвободить производственные площади.   1 н. п. ф., 3 фиг.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к оборудованиям в пищевой отрасли, и может быть использовано при производстве алкогольных и безалкогольных напитков и предназначено для фильтрации и прессования национального напитка «Бозо». 

Известен шнековый фильтр-пресс (А. с. №636013, кл. B01D 35/28, B30B 9/12, 1978), содержащий корпус с патрубками для ввода исходной суспензии, вывода фильтрата и осадка, а также уплотнение. В корпусе установлены фильтрующий элемент спиралеобразной формы и прессующий ротор с продольными зубьями, например, из эластичного материала, между которыми образована полость спиралеобразной формы для приема исходной суспензии. Поставленная цель достигается тем, что фильтр-пресс снабжен зубьями с режущими кромками для рыхления осадка, закрепленными в средней части его внутренней поверхности между винтовыми лопастями шнека. Такое конструктивное решение обеспечивает рыхление труднодоступного сгущенного осадка, что приводит к увеличению его проницаемости. 

Недостатком данного шнекового фильтр-пресса является то, что прессующий ротор при проталкивании фильтруемой среды и транспортировке осадка в суживающей части фильтрующего элемента спиралеобразной формы, постоянно находящейся в контакте с осадком, производит уплотнение и затирание остаточного слоя осадка и фильтрующего элемента, что приводит к резкому уменьшению скорости фильтрования, а при постоянной скорости вращения ротора, т. е. при постоянном времени пребывания осадка в фильтре, к увеличению влагосодержания осадка, а в целом – к снижению производительности пресс-фильтра и даже к его частой остановке для замены фильтрующего элемента. Кроме того, в данном пресс-фильтре зубчатая поверхность ротора увлекает малый объем суспензии, следовательно, степень сжимаемости суспензии незначительна. 

Известен шнек-пресс для фильтрования суспензий (А. с. №149213, кл. B01D, 1966), который отличается тем, что на цилиндрической поверхности транспортирующего витка шнека выточена канавка, торцы которой образуют фильтрующий зазор с внутренней поверхностью корпуса шнека, благодаря этому обеспечивается непрерывность фильтрования.

Кроме того, фильтрующая канавка на участке загрузки суспензии может быть снабжена герметизирующей винтообразной крышкой. Это предотвращает смешение суспензии с фильтратом в загрузочной камере.

Недостатком такого устройства является невозможность регулирования величины фильтрующего зазора, что не обеспечивает качественной фильтрации суспензий с различным гранулометрическим составом твердой фазы. Кроме того, из-за постепенного износа трущихся поверхностей торцов шнека и корпуса фильтрующий зазор увеличивается, в результате чего происходит проскок твердых частиц в фильтрат. 

Известен шнековый пресс для отжима (А. с. SU №1639970 A1, кл. B30B 9/12, 1991), содержащий полый вал, шнек, выполненный двухзаходным с уменьшающимся к регулировочному конусу шагом витков, загрузочный бункер, перфорированный цилиндр, устройства отвода отжатого материала и жидкости.

Недостатками этого устройства являются: одностороннее удаление отжатой жидкости в сторону перфорированного цилиндра и отсутствие в рабочей камере устройств, предотвращающих радиальное вращение отжимаемого материала, вследствие чего происходит неравномерное заполнение рабочей камеры пресса, снижение его производительности и качества отжатия.

Наиболее близким устройством является фильтр-пресс (Патент RU №2075393 C1, кл. B30B 9/06, 1997), содержащий перфорированный корпус с патрубками для подвода суспензии и вывода осадка, расположенный в корпусе цилиндрический шнек с винтовыми лопастями и устройство противодавления, перфорированный корпус выполнен с конической наружной поверхностью. А фильтр-пресс снабжен смонтированным на фланце корпуса перфорированным с поперечными кольцами на наружной поверхности кожухом и размещенным между корпусом и кожухом сменным фильтром-патроном, при этом в корпусе выполнены выгрузочные окна, служащие патрубком для вывода осадка. 

К недостаткам шнекового фильтр-пресса следует отнести следующее: вакуумный отсос отфильтрованной жидкости производится через центральное отверстие перфорированного цилиндра, что не исключает постоянное наличие жидкости в перфорированном цилиндре, которая насыщает отфильтрованные твердые вещества, транспортируемые винтовыми лопастями шнека по всей его длине, а это, в свою очередь, приводит к увеличению влажности осадка; значительная фильтрация суспензий, содержащих мелкодисперсную твердую фракцию, так как не исключается проход суспензии на выход из фильтра в пространстве между винтовыми лопастями и корпусом; не исключается возможность проникновения в фильтрат частиц твердой фракции осадка размером, равным диаметру отверстий в перфорированном цилиндре; фильтр-пресс предназначен для обезвоживания осадка, а регулировка качества фильтрата не предусмотрена.

Задачей изобретения является разработка устройства для получения национального напитка «Бозо», обеспечивающего в одной установке предварительную фильтрацию, смешивание, экстракцию, повторную фильтрацию, прессование и предусматривающего регуляцию качества фильтрата. 

Поставленная задача достигается в установке для получения национального напитка "Бозо", содержащем перфорированный барабан, приемный бункер, шторковый механизм, вал-шнек, устройство для выгрузки, где вал-шнек выполнен полым и содержит винтовые лопасти с разным шагом и углом наклона витков, а на зоне смешивания выполнены сквозные отверстия.
Устройство поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид установки для получения национального напитка «Бозо», на фиг. 2 общий вид устройства в разрезе, на фиг. 3 изображен вал-шнек в разрезе.
Установка для получения национального напитка «Бозо» (фиг. 1) состоит из приемного бункера 1, в нижней части которого расположена заслонка для дозирования подачи суспензий, перфорированного барабана 2 для фильтрования напитка, вал-шнека 3 с разным шагом витков в зонах транспортирования I, фильтрования II, смешивания III, вторичной фильтрации IV и прессования V, вал-шнек 3 изготовлен полым со сквозными отверстиями на зоне смешивания для подачи кипяченной воды; подшипникового узла 4, 5; шторкового механизма 6 и выгрузного устройства 7. 

Установка работает следующим образом. Суспензия поступает в бункер 1 (фиг. 2), затем дозируется через заслонку и попадает в зону транспортирования I внутрь перфорированного барабана 2, захватывается вал-шнеком 3 и транспортируется вдоль перфорированного барабана, откуда под действием вакуума она проходит через фильтрующие отверстия, попадает в сборник фильтрата, при этом происходит предварительная фильтрация в зоне II. Недостаточно обезвоженный осадок срезается вал-шнеком 3 и попадает в зону смешивания III. Через полый вал-шнек 3, имеющий отверстия, подается кипяченая вода в зону смешивания на предварительно отфильтрованную суспензию (фиг. 3). При этом оставшийся жмых орошается водой и смешивается, кипяченая вода экстрагирует жмых-суспензию. По мере продвижения поток суспензии попадает в зону вторичной фильтрации IV, сгущается за счет фильтрации и отвода жидкости. Далее транспортируется в зону прессования V и под действием остаточного давления и изменения шага витков шнека происходит интенсивный процесс отжима влаги. Отжатая жидкость отводится через поверхность перфорированного барабана 2 и удаляется наружу через выгрузное устройство 7, а обезвоженный жом направляется в шторковый механизм 6. При достижении предельного уровня давления подача сусла прекращается, перемещается шторковый механизм 6 и осадок удаляется через выгрузное устройство 7, регулирующее величину противодавления.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет вести процесс фильтрации непрерывно, повысить степень разделения суспензий и отжима готового продукта, которая отражается на качестве отфильтрованной жидкости, проведение процесса экстракции и получение максимального количества напитка и тем самым, позволяет повысить производительность. 
В связи с тем, что в одной установке предусмотрены несколько этапов процесса, это позволяет высвободить производственные площади. 
Формула изобретения
Установка для получения национального напитка "Бозо", содержащая перфорированный барабан, приемный бункер, шторковый механизм, вал-шнек, устройство для вы-

грузки, отличающаяся тем, что вал-шнек выполнен полым и содержит винтовые лопасти с разным шагом и углом наклона витков, а на зоне смешивания выполнены сквозные отверстия.
Установка для получения национального напитка "Бозо"

[image: image1.jpg]i
il

Ml





Фиг. 1

[image: image2.jpg]4




Фиг. 2

Установка для получения национального напитка "Бозо"

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2201  (13)  C1 (46) 30.04.2020





1








5

_892022383.unknown

