2206




	(19) KG
	(11) 2206
	(13) C1
	(46) 30.06.2020

	(51) C10G 31/08 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190039.1

(22) 07.05.201(46) 30.06.2020, Бюл. №6
(76) Токтосунов Д.Ж., Абдувохидов С.Х. (KG)

(56) Патент RU №2325427 C1, кл. C10G 27/04, C10G 31/08, C10G 32/02, C10G 45/02, 2008

(54) Способ очистки нефтепродуктов
(57) Изобретение относится к технологии очистки нефтепродуктов от сероводорода и других примесей и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности.

Задача изобретения - повышение эффективности смешения нефтепродуктов с водой и процесса их очистки.

Поставленная задача решается в способе очистки нефтепродуктов, включающем контактирование нефтепродукта с рабочим реагентом - водой, разделение полученной смеси, где нефтепродукт предварительно подогревают в теплообменнике, доводят в нагревательной емкости до газообразного состояния, затем в смесителе смешивают с водой под высоким давлением, и далее смесь отстаивают перед разделением.  1 н. п. ф., 1 фиг.

Изобретение относится к технологии очистки нефтепродуктов от сероводорода и других примесей и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности.
Известен способ очистки нефти, заключающийся в предварительном смешении нефти и промывочной жидкости путем подачи их в смеситель, с подачей образовавшейся смеси в проточный отстойник на гравитационное разделение, где в смесителе струи очищаемой нефти промывочной жидкости направлены друг другу с равным поперечным сечением в месте столкновения струй, смесь из смесителя направляют в проточный отстойник на гравитационное разделение через горизонтальный щелевой диффузор с высотой, обеспечивающей ламинарный режим течения слоя смеси на выходе из диффузора (патент RU №2636312 C1, кл. B01D 17/032, B01D 17/12, B01D 11/00, C10G 21/00, C10G 31/08, 2017).
Недостатками данного способа являются использование только для очистки нефти, равномерность смешения жидкостей друг с другом требует специальных устройств.
Наиболее близким является способ очистки углеводородного сырья от серы и/или сернистых соединений, который включает их окисление при контактировании углеводородного сырья с рабочим реагентом, разделение смеси, полученной в результате контактирования углеводородного сырья с рабочим реагентом с получением очищенного углеводородного сырья, причем перед окислением углеводородное сырье обрабатывают отрицательным электромагнитным полем, а после окисления в поток углеводородного сырья подают с активным перемешиванием водородосодержащией реагент в объемной пропорции к углеводородному сырью, не превышающей 1:50, далее поток этой смеси диспергируют и успокаивают перед разделением и дополнительным отбором выделившихся газа и осадка, в качестве водородсодержащего реагента применяют воду (патент RU №2325427 C1, кл. C10G 27/04, C10G 31/08, C10G 32/02, C10G 45/02, 2008).
Недостатком данного способа является сложность получения равномерного смешения жидкостей, для которого требуются специальные условия.
Задача изобретения - упрощение смешения нефтепродуктов с водой и повышение эффективности процесса их очистки.
Поставленная задача решается в способе очистки нефтепродуктов, включающем контактирование нефтепродукта с рабочим реагентом - водой, разделение полученной смеси, где нефтепродукт предварительно подогревают в теплообменнике, доводят в нагревательной емкости до газообразного состояния, затем в смесителе смешивают с водой под высоким давлением, и далее смесь отстаивают перед разделением.
Способ поясняется фигурой, где показана технологическая схема способа очистки нефтепродуктов, где 1 - емкость для углеводородного сырья; 2 - насос для подачи углеводородного сырья; 3 - трубопровод; 4 - теплообменник; 5 - нагревательная емкость; 6 - смеситель; 7 - емкость разделения смеси; 8 - насос для подачи воды; 9 - трубопровод подачи воды; 10 - сливная труба в нагревательной емкости; 11 - сливная труба для топлива; 12 - сливная труба для воды.
Способ осуществляют следующим образом.
Нефтепродукт, на примере дизельного топлива, из емкости для углеводородного сырья 1 подают с помощью насоса 2 по трубопроводу 3 в теплообменник 4 кожухотрубного типа, где дизельное топливо предварительно нагревают до температуры от 200°C до 250°C. Нагретое дизельное топливо подают в нагревательную емкость 5, где, при температуре 300-360°C, доводят до газообразного состояния. Пары дизельного топлива из нагревательной емкости 5 поступают в смеситель 6, где происходит смешивание нефтепродукта в газообразном виде с водой, которая подается насосом для подачи воды 8 по трубопроводу 9 под давлением 140-180 бар. Вода, смешивается с парами дизельного топлива, образует смесь, включающую эмульсию дизельного топлива и воды, а также растворов примесей нефтепродукта. Полученная смесь самотёком попадает из смесителя 6 в емкость разделения смеси 7, где перед разделением полученную смесь отстаивают. Из-за разности плотностей дизельное топливо и вода с примесями расслаиваются и отделяются друг от друга, при этом очищенное дизельное топливо образует верхний слой, а вода с примесями опускается вниз.
Очищенное дизельное топливо отбирают по трубопроводу 11, а вода с примесями уходит по трубопроводу 12.
По данному способу также проводят очистку и других нефтепродуктов, таких как бензин и печное топливо.
В результате очистки дизельного топлива по вышеуказанному способу массовая доля серы при норме не более 0,2 % составила 0,06 %, что соответствует необходимым нормам и показывает хорошую степень очистки дизельного топлива.
Преимущества данного способа: исключается применение специальных дорогостоящих катализаторов, достигается требуемая степень очистки нефтепродуктов.
Формула изобретения
Способ очистки нефтепродуктов, включающий контактирование нефтепродукта с рабочим реагентом – водой, разделение полученной смеси, отличающийся тем, что нефтепродукт предварительно подогревают в теплообменнике, доводят в нагревательной емкости до газообразного состояния, затем в смесителе смешивают с водой под высоким давлением, и далее смесь отстаивают перед разделением.
Способ очистки нефтепродуктов
[image: image1.jpg]N
/’ MUM“
E-N





Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2206 (13)  C1 (46) 30.06.2020





1








1
2

_892022383.unknown

