2234




	(19) KG
	(11) 2234
	(13) C1
	(46) 31.12.2020

	(51) F26C 11/00 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190093.1

(22) 25.12.2019

(46) 31.12.2020, Бюл. №12
(71) (73) Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын тyйyн" (KG)

(72) Жогаштиев Н.Т., Ташполотов Ы.Т. (KG)

(56) Патент RU №2306504 C1, кл. F26B 11/06, 2007
(54) Установка для получения угольного порошка

(57) Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно для получения безпыльного угольного порошка заданной калибровки и степени чистоты и может быть использовано в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности по переработке минерального сырья. 

Задачей изобретения является повышение однородности высушиваемого угольного порошка за счет применения перфорированного барабана. 

Поставленная задача решается в установке для получения угольного порошка, включающем загрузочное устройство, корпус в виде барабана, установленного с наклоном к горизонту и опирающегося на ролики, разгрузочное устройство, где установка снабжена охлаждающим устройством, перемешивающим устройством, насосом, кожухом, вибратором, датчиком контроля температуры, трубой для отвода пара, при этом барабан выполнен перфорированным и наклонен под углом 6-7 градусов к горизонту.  1 н. п. ф., 1 фиг.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно для получения беспыльного угольного порошка заданной калибровки и степени чистоты и может быть использовано в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности по переработке минерального сырья. 

Известна барабанная мельница, содержащая корпус в виде барабана с торцовыми крышками, опоры, загрузочное и принудительное разгрузочное устройства, расположенные с противоположных торцов, а также привод мельницы, при этом корпус мельницы закреплен консольно своей торцовой крышкой на 
конце вала, который установлен в опорах, выполненных в виде подшипников качения и закрепленных на несущей раме мельницы, другой конец вала связан с приводом, при этом разгрузочное устройство обеспечивает вывод продуктов помола из рабочего объема корпуса через его торцевую стенку в сторону вала на радиусе, превышающем радиус вала, а загрузочное устройство выполнено в виде горловины, расположенной в центре противоположной торцовой крышки корпуса (Патент RU №2201803, кл. B02C 17/04, 2003).

Недостатком является то, что разгружается из аппарата общая масса, нет возможности отделить воду от угля и сортировать размолотые частицы по размерам.

В качестве прототипа выбрана сушилка барабанная, содержащая загрузочное устройство влажного материала с питателем, сушильную камеру, топку со смесительной камерой, вентилятор, корпус сушильной камеры выполнен в виде цилиндрического барабана, установленного с наклоном к горизонту и опирающегося с помощью бандажей на ролики, причем барабан приводится во вращение электродвигателем, а положение его в осевом направлении фиксируется роликами, причем материал подается в барабан питателем, предварительно перемешиваясь лопастями приемо-винтовой насадки, а затем поступает на внутреннюю насадку, расположенную вдоль всей длины барабана, высушенный материал удаляется через разгрузочное устройство, а отработанный сушильный агент отводится через систему пылеочистки, содержащую циклон, при этом барабан установлен с наклоном к горизонту, равным 1/15…1/50, и приводится во вращение электродвигателем через зубчатую передачу и редуктор, а система пылеочистки включает акустическую установку, а в выхлопной трубе циклона предусмотрена задвижка для регулировки тяги вентилятора. (Патент RU №2306504 C1, кл. F26B 11/06, 2007).

Недостатком является то, что нет возможности разделять высушиваемый материал по размерам.

Задачей изобретения является повышение однородности высушиваемого угольного порошка за счет применения перфорированного барабана. 

Поставленная задача решается в установке для получения угольного порошка, включающем загрузочное устройство, корпус в виде барабана, установленного с наклоном к горизонту и опирающегося на ролики, разгрузочное устройство, где установка снабжена охлаждающим устройством, перемешивающим устройством, насосом, кожухом, вибратором, датчиком контроля температуры, трубой для отвода пара, при этом барабан выполнен перфорированным и наклонен под углом 6-7 градусов к горизонту.

Устройство поясняется фигурой, где представлена схема установки для получения угольного порошка.

Установка для получения угольного порошка включает загрузочное устройство содержащее: бункер 1, загрузочную решетку 2, перемешивающее устройство 3, имеющее лопасти и соединенное с приводом 4, разбрызгиватель дистиллированной воды 5, ковш 6, обзорное окно 7, заслонку 8, насос 9; перфорированный барабан 10; несущую раму 11; ведущие ролики 12; опорные ролики 13; фрикционный привод 14; кожух 15 перфорированного барабана; разгрузочный лоток 16 уловителя; разгрузочный лоток 17; уловитель 18; трубу для отвода пара 19; вибратор 20; датчик контроля температуры 21; охлаждающее устройство 22.

Установка для получения угольного порошка работает следующим образом.

Угольный порошок ковшом 6 подается на загрузочную решетку 2, встроенную в верхней части бункера 1. С помощью разбрызгивателя дистиллированной воды 5 порошок подается внутрь бункера 1. В бункере 1 угольный порошок смешивается с водой при помощи перемешивающего устройства 3, имеющее лопасти и привод 4. В бункере 1 имеется обзорное окно 7, которое позволяет наблюдать за процессом перемешивания дистиллированной воды с измельченным порошком. При образовании однородной густой смеси открывается заслонка 8 и с помощью насоса 9 полученная смесь попадает из загрузочного устройства в перфорированный барабан 10, в котором происходит отделение мелких частиц за счет центробежных сил. Перед открытием заслонки 8, включается двигатель фрикционного привода 14, который с помощью ведущих роликов 12 приводит во вращение перфорированный барабан 10. При вращении перфорированного барабана 10 за счет центробежной силы мелкие фракции смеси попадают на внутренние стенки кожуха 15 перфорированного барабана, нагреваемые до 100 °С посредством электрических спиралей, при этом температура определяется по датчику контроля температуры 21. Подсохший угольный порошок с помощью вибратора 20 осыпается в уловитель 18, затем порошок попадает в разгрузочный лоток 16 уловителя 18. Пустая порода более крупного размера, благодаря наклону корпуса перфорированного барабана 10, проходит через разгрузочный лоток 17 и направляется в отвал. 

За счет нагревания кожуха 15 перфорированного барабана вода испаряется, пар попадает через трубу для отвода пара 19 в охлаждающее устройство 22, расположенное сверху кожуха 15 перфорированного барабана, где охлаждаясь, превращается в дистиллированную воду и подается обратно в бункер 1 загрузочного устройства. Замкнутая система подачи и регенерации воды позволяет повысить экономичность установки.

Для поддержания теплового режима и экономии энергии бункер 1 загрузочного устройства изолирован снаружи. Корпус перфорированного барабана 10 поддерживается опорными роликами 13. Загрузочное устройство и перфорированный барабан 10 крепятся на несущей раме 11, которая устанавливается на специально подготовленную площадку с наклоном к горизонту под углом 6-7 градусов.
Предлагаемая установка для получения угольного порошка позволяет получить очищенный от примесей и обезвоженный продукт, за счет дополнительного отжима и просеивания в перфорированном барабане.

Полученный на вышеуказанной установке однородный и обезвоженный продукт (угольный порошок) может применяться в медицине, в сельском хозяйстве, строительстве, нефтяной, горнорудной, электронной и других отраслях. В частности, используется в фильтрах для удаления загрязняющих веществ в воздухе и очистке воды.

Формула изобретения
Установка для получения угольного порошка, включающая загрузочное устройство, корпус в виде барабана, установленного с наклоном к горизонту и опирающегося на ролики, разгрузочное устройство, отличающаяся тем, что снабжена охлаждающим устройством, перемешивающим устройством, насосом, кожухом, вибратором, датчиком контроля температуры, трубой для отвода пара, при этом барабан выполнен перфорированным и наклонен под углом 6-7 градусов к горизонту.
Установка для получения угольного порошка

[image: image1.jpg]19

20

.?Lw

B

E

10

- —

17

13

s/

1

5/

12





Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2234  (13)  С1 (46) 31.12.2020





1








4

_892022383.unknown

