2236

	


	(19) KG (11) 2236 (13) C1

(51) B64F 1/00 (2020.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
(21) 20200011.1

(22) 19.02.2020

(46) 15.01.2021. Бюл. № 1/1
(71) Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын тyйyн" (KG)

(72) Степанов С. Г.; Каиль Н. П.; Буренко А. А. (KG)
(73) Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын тyйyн" (KG)
(56) Патент RU № 2005670, кл. B64F 1/02, 1994
(54) Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома

(57) Изобретение относится к оборудованию аэродромов, в частности к устройствам взлетно-посадочных полос, и предназначено для обеспечения аварийной посадки летательных аппаратов. 

Задача изобретения заключается в снижения вероятности разрушения и возгорания в случае аварийной посадки за счет смягчения силы удара и уменьшения силы трения фюзеляжа летательного аппарата о покрытие полосы.

Поставленная задача решается тем, что устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома, включающее установленные вдоль взлетно-посадочной полосы камеры, снабжено гидравлическим оборудованием, размещенным в каждой камере, выполненной в грунте, и включающее гидрант, с возможностью вертикального перемещения посредством привода, и соединенный через насос с емкостью жидкости.
1 н. п. ф., 3 фиг.
<SDODE> Изобретение относится к оборудованию аэродромов, в частности к устройствам взлетно-посадочных полос, и предназначено для обеспечения аварийной посадки летательных аппаратов. 

Известна взлетно-посадочная полоса, включающая искусственное основание, водопроницаемое покрытие, проложенное на искусственном основании и водоотводящую систему, имеющую дренажный слой (а. с. SU 1730350 A1, кл. E01C 11/04, 1992). 

Недостаток известной взлетно-посадочной полосы заключается в вероятности разрушения летательных аппаратов в случае аварийной посадки на полосу фюзеляжем летательного аппарата. 

Известна взлетно-посадочная полоса, включающая искусственное покрытие, вогнутое к середине участка, радиотехническое и осветительное оборудование, обеспечивающее безопасную посадку летательного оборудования в условиях ограниченной видимости (патент RU 2507130 С2, кл. B64F 1/00; B64D 45/04, 2014).

Недостатком известной взлетно-посадочной полосы является вероятность разрушения летательных аппаратов при посадке в аварийном состоянии. Разрушение летательных аппаратов возможно при касании искусственного покрытия фюзеляжем летательного аппарата.
За прототип взято устройство для торможения летательного аппарата (варианты) содержащее установленные вдоль взлетно-посадочной полосы под ее покрытием источники магнитного поля, воздействующие на корпус летательного аппарата, дополнительно снабженное средством регулирования магнитного потока, выполненным в виде поворотных дисков с регулируемым приводом, а источники магнитного поля могут быть размещены под или на дисках (патент RU № 2005670 С1, кл. B64F 1/02, 1994).
Недостатком прототипа является, что при необходимости аварийной посадки летательных аппаратов фюзеляжем на покрытие, возникает вероятность разрушения летательного аппарата.

Задача изобретения заключается в снижения вероятности разрушения и возгорания в случае аварийной посадки за счет смягчения силы удара и уменьшения силы трения фюзеляжа летательного аппарата о покрытие полосы.

Поставленная задача решается тем, что устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома, включающее установленные вдоль взлетно-посадочной полосы камеры, снабжено гидравлическим оборудованием, размещенным в каждой камере, выполненной в грунте, и включающее гидрант, с возможностью вертикального перемещения посредством привода, и соединенный через насос с емкостью жидкости.  

Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома представлено чертежом, где на фиг. 1 показан участок полосы, вид сверху; на фиг. 2 - вертикальный разрез А-А на фиг. 1, расположение гидравлического оборудования в камере; на фиг. 3 - вертикальный разрез Б-Б на фиг. 1, оборудование подготовлено к работе.

Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома включает собственно полосу 1 взлета и посадки летательных аппаратов, камеры 2, расположенные по обеим сторонам вдоль полосы 1 на котором вероятна аварийная посадка летательного аппарата. Камеры 2 выполнены в грунте и армированы с внутренней стороны железобетоном. 

В каждой из камер 2 размещено следующее гидравлическое оборудование. Гидрант 3 установлен подвижно в направляющих 4, закрепленных вертикально на боковых стенках камеры 2. Гидрант 3 опирается на гидроцилиндр 5, закрепленный на полу камеры 2. Полости гидроцилиндра 5 связаны через шланги с насосом 6, соединенным с емкостью с рабочей жидкостью (на фигурах емкость не показана). Гидрант 3 связан шлангом с насосом 7, соединенным с емкостью с пенообразующей жидкостью (емкость на фигурах не показана). Полость камеры 2 закрыта сверху крышкой 8, установленной на уровне поверхности грунта. С крышкой 8 соединен гидроцилиндр 9, закрепленный на полу камеры 2. Полости гидроцилиндра 9 связаны через шланги с насосом 10, соединенным с емкостью с рабочей жидкостью. На фиг. 3 позицией 11 обозначен шток гидроцилиндра 5, позицией 12 - шток гидроцилиндра 9.

На фиг. 1 пунктирными линиями обозначены края струй пенообразующей жидкости, выбрасываемой из гидрантов 3 на полосу 1. Система автоматического управления гидрооборудованием на фигурах не показана.

Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома работает следующим образом. 

При приближении к полосе 1 летательного аппарата в аварийном состоянии, например, с невыпущенным передним шасси, на диспетчерском пункте аэродрома включают систему автоматического управления гидрооборудованием, расположенным в каждой из камер 2. Система работает в следующей последовательности.

Включается насос 10, приводящий в действие гидроцилиндр 9, и шток 12, выдвигаясь, поднимает крышку 8, открывая полость камеры 2. Крышка 8 поднимается на угол, достаточный для свободного выдвижения верхней части гидранта 3 из камеры 2 над поверхностью. После этого, крышка 8 фиксируется в таком положении гидроцилиндром 9 и насос 10 отключается. Далее, включается насос 6, который приводит в действие гидроцилиндр 5, и шток 11, выдвигаясь, поднимает гидрант 3 по направляющим 4 на высоту, так, чтобы верхняя часть гидранта 3 возвышалась над поверхностью. В этом положении гидрант 3 фиксируется гидроцилиндром 5 и насос 6 отключается. Следом включается насос 7, подающий пенообразующую жидкость в гидрант 3, которая выбрасывается через сопло гидранта 3 на полосу 1, заливая ее. Так срабатывает гидрооборудование всех камер 2 вдоль полосы 1. 

6

После выброса пенообразующей жидкости на полосу 1 насос 7 отключается, включается реверс насоса 6 и шток 11 втягивается в гидроцилиндр 5, опуская гидрант 3 по направляющим 4 в исходное положение, после чего насос 6 отключается. Затем, включается реверс  насоса 10 и шток 12 втягивается в гидроцилиндр 9, опуская крышку 8 в исходное положение - на уровень поверхности грунта, после чего насос 10 отключается. Участок взлетно-посадочной полосы 1 подготовлен к аварийной посадке летательного аппарата. 

Снабжение полосы гидравлическим оборудованием с размещением в группе камер, расположенных сбоку и вдоль полосы на протяжении участка вероятной аварийной посадки летательных аппаратов, позволяет залить весь  участок полосы пенообразующей жидкостью, что снижает силу трения фюзеляжа летательного аппарата о покрытие полосы, чем снижается вероятность разрушения и возгорания фюзеляжа. Кроме этого, за счет пенообразования гасится возгорание летательного аппарата. 

Размещение оборудования в камерах, выполненных в грунте, позволяет исключить наезд летательного аппарата на оборудование в случае съезда, схода аппарата с полосы после посадки. 

Таким образом, использование оборудования предложенной взлетно-посадочной полосы позволит повысить безопасность эксплуатации летательных аппаратов за счет снижения вероятности катастрофы в случае аварийной посадки.
<SDOCL> Формула изобретения 
Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома, включающее установленные вдоль взлетно-посадочной полосы камеры, отличающийся тем, что снабжено гидравлическим оборудованием, размещенным в каждой камере, выполненной в грунте, и включающее гидрант, с возможностью вертикального перемещения посредством привода, и соединенный через насос с емкостью жидкости.
</SDOCL>[image: image1.jpg]


 
Фиг. 1
[image: image2.jpg]N





Фиг. 2
Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома
[image: image3.jpg]’KIIIII

(]

A Ys
'II” %

l N

Oﬁs\" 11




Фиг. 3
Устройство взлетно-посадочной полосы аэродрома
<SIGN>
Выпущено отделом подготовки официальных изданий

________________________________________________________________________________
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








5

_892022383.unknown

