2260

	


	(19) KG (11) 2260 (13) C1

(51) B03B 5/00 (2021.01)

B03B 5/70 (2021.01)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
(21) 20200060.1
(22) 09.12.2020

(46) 15.09.2021, Бюл. № 9/1

(71) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG)

(72) Тишуров М. К.; Мосияченко А. С.  (KG)
(73) Кыргызско - Российский Славян-ский университет (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1806, С1, кл. B03B 5/00, B03B 5/70, 2015

(54) Портативное промывочное устройство 

(57) Изобретение относится к геологоразведочному и обогатительному оборудованию ручного пользования и может применяться для промывки горной массы гравитационным способом для концентрации благородных металлов в получаемом шлихе.

Задача изобретения - снижение трудоемкости при промывке горной массы и повышение надежности работы промывочного устройства при повышении производительности.  

Поставленная задача решается тем, что в портативном промывочном устройстве, включающем корпус, сито, установленное в корпусе, дражный ковер, размещенный в корпусе под ситом, опору корпуса, ручки, закрепленные на корпусе, корпус выполнен в виде полуцилиндра и полуконусов, установленных по его торцам, и расположен полостью вверх, сито снабжено рифлями, жестко закрепленными на нем и направленными вверх, опора выполнена в виде стоек и подвижно установленных на них подвесок, соединенных с корпусом, при этом корпус установлен на опоре с возможностью движения по окружности относительно горизонтальной геометрической оси, образуемой креплением подвесок к стойкам.

1 н. п. ф., 4 фиг.

<SDODE> Изобретение относится к геологоразведочному и обогатительному оборудованию ручного пользования и может применяться для промывки горной массы гравитационным способом для концентрации благородных металлов в получаемом шлихе.

Известен лоток, включающий желоб с отверстиями в днище, улавливающий карман со сливным каналом, закрепленный на днище, вибратор, соединенный с желобом (Патент RU № 2035234, С1, кл. B03B 5/26, B03B 5/40, B03B 5/70, 1995).

Недостатком известного лотка является потеря мелких фракций благородного металла в потоке пульпы из шлюза, за счёт того, что в решетке отверстия пропускают крупные фракции в улавливающий карман, что приводит к его заиливанию и, соответственно, последующий поступающий материал вымывается из кармана, не успев осесть в нем. Названный недостаток обуславливает снижение качества обогащения благородного металла из пульпы. Другой недостаток известного лотка заключается в интенсивном заиливании улавливающего кармана из-за попадания в него большего количества крупного материала через отверстия и его осаждения в основании кармана, что приводит к увеличению трудоёмкости и снижению производительности промывки из-за необходимости частой очистки улавливающего кармана. Также недостатком лотка является невысокая надежность работы, обусловленная возможным отказом в работе вибратора.

За прототип принят портативный промывочный прибор, состоящий из корпуса с установленными в нем ячейками одна под другой, сеток, расположенных в ячейках, частота которых увеличивается сверху-вниз по высоте корпуса, вибратора, установленного в торцах корпуса в виде полых направляющих, напольного покрытия, размещенного на днище нижней ячейки, ручного водяного насоса, подключенного шлангами через отверстия к ободу верхнего торца корпуса, ручек на корпусе (Патент под ответственность заявителя KG № 1806, С1, кл. B03B 5/00, B03B 5/70, 2015).

Недостатком прототипа является повышенная трудоемкость при промывке горной массы из-за необходимости частого разбора промывочного прибора для очистки сеток ячеек от пустой  породы  и выборки  с них отсортированного материала, что снижает производительность промывки при большем объеме обрабатываемого материала. Кроме этого, недостатком известного промывочного прибора является пониженная надежность работы, обусловленная вероятностью отказа в работе вибраторов, из-за чего прибор невозможно применять по назначению. 

Задачей изобретения является снижение трудоемкости при промывке горной массы и повышение надежности работы промывочного устройства при повышении производительности.

Поставленная задача решается тем, что в портативном промывочном устройстве, включающем корпус, сито, установленное в корпусе, дражный ковер, размещенный в корпусе под ситом, опору корпуса, ручки, закрепленные на корпусе, корпус выполнен в виде полуцилиндра и полуконусов, установленных по его торцам, и расположен полостью вверх, сито снабжено рифлями, жестко закрепленными на нем и направленными вверх, опора выполнена в виде стоек и подвижно установленных на них подвесок, соединенных с корпусом, при этом корпус установлен на опоре с возможностью движения по окружности относительно горизонтальной геометрической оси, образуемой креплением подвесок к стойкам.

Выполнение опоры в виде стоек и подвижно установленных подвесок, соединенных с корпусом и установкой корпуса на опоре с возможностью движения по окружности относительно горизонтальной геометрической оси, образуемой креплением подвесок к стойкам, позволит повысить надежность портативного промывочного устройства посредством исключения из конструкции вибратора. Вышеприведенное конструктивное исполнение устройства обеспечит снижение трудоемкости промывки за счет исключения ручной поддержки устройства и снижения частоты разборки устройства для очистки ячеек сита от застрявшей в них горной массы и выборки отсортированного материала из дражного ковра. Также, производительность работы повысится посредством прижима промывочной жидкости центробежной силы к днищу корпуса при его движении по окружности относительно горизонтальной геометрической оси, образуемой креплением подвесок к стойкам,  чем  обеспечивается  интенсивность воздействия потока жидкости на промываемую горную массу.

Выполнение корпуса в виде полуцилиндра и полуконусов установленных по его торцам, позволит снизить трудоемкость очистки полости корпуса за счет уменьшения заиливания и облегченного удаления из него пульпы. Оснащение сита рифлями повысит качество промывки за счет образования в потоке жидкости вихрей при набегании на них жидкости, чем повысится производительность работы.

Портативное промывочное устройство показано на чертеже, где на фиг. 1 представлен вид на корпус устройства сверху, на фиг. 2 - продольный разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 - поперечный разрез Б-Б на фиг. 1, на фиг. 4 - вид устройства в аксонометрии, расположенного на опоре.

Портативное промывочное устройство включает корпус 1, выполненный в виде полуцилиндра и полуконусов, установленных по его торцам  и закрепленный на подвесках 2, подвижно установленных на стойках 3 с возможностью вращения в вертикальной плоскости. На корпусе 1 выполнены отверстия 4, через которые корпус 1 соединен с подвесками 2. С внешней стороны корпуса 1 закреплены ручки 5. На дне корпуса 1 размещено сито 6 съемное, выполненное с рифлями 7. Под ситом 6 расположен дражный ковер 8.

Портативное промывочное устройство работает следующим образом. Подготовка к работе устройства начинается с установки дражного ковра 8 на днище корпуса 1 и закреплении сита 6 над ним. Далее, устанавливают стойки 3 и крепят к ним подвески 2, с которыми соединяют корпус 1 через отверстия 4. Таким образом, устройство установлено как качели и подготовлено к работе.

Последовательность промывки горной массы следующая. Горную массу загружают в корпус 1 на сито 6 и подают в корпус 1 воду. Раскачивая корпус 1 на стойках 3 (используя ручки 5 для удобства), создают поток жидкости в корпусе 1, который размывает породу, и перемещает ее вдоль корпуса 1 по ситу 6. Движение корпуса 1 по окружности относительно  горизонтальной  геометрической  оси, образуемой креплением подвесок 2 к стойкам 3, создает центробежную силу, которая прижимает промываемую массу к ситу 6, что создаст эффект «терки» за счет выпуклостей рифлей 7. То есть, в конце колебания (качки) корпуса 1 создается поток жидкости за счет ее инерции и масса перемещается по ситу 6 под действием силы инерции воды, что обеспечивает ее трение о сито 6.
Таким образом, под действием потока жидкости и центробежной силы горная масса будет размываться и распадаться на фракции кускового материала, который сортируется по крупности и плотности через сито 6. Менее плотный материал будет вымываться вместе с потоком жидкости, а крупный для ячеек сита 6 будет задерживаться на его поверхности. Так, в дражном ковре 8 задерживаются только плотные частицы материала и благородный металл. 

Также, за счет удара потока жидкости о корпус 1 при его инерционном движении и разности скорости потока над ситом 6 и под ним будет создаваться вихревое движение жидкости. Рифли 7 на сите 6 создают в потоке жидкости дополнительные вихри при набегании на них жидкости, что обуславливает дополнительную эффективность промывки и снижение заиливания дражного ковра 8 за счет вымывания из него легкого материала. При этом, образуется пульпа из массы, которая содержит только легкий материал и которую необходимо переместить в отвал для продолжения обогащения. Для этого корпус 1 наклоняется в сторону отвала под таким углом, чтобы пульпа вместе с содержимым свободно перемещалась в отвал. Далее, снова заливают воду, и процесс промывки повторяется до тех пор, пока дражный ковер 8 не будет заполнен шлиховыми пробами. По окончании промывки устройство разбирают: снимают корпус 1 с опоры, вынимают сито 6 и дражный ковер 8. 

Таким образом, использование предложенного портативного промывочного устройства позволит снизить трудоемкость при промывке горной массы и повысить надежность его работы при повышении производительности промывки.

<SDOCL> Формула изобретения 
Портативное промывочное устройство, включающее корпус, сито, установленное в корпусе, дражный ковер, размещенный в корпусе под ситом, опору корпуса, ручки, закрепленные на корпусе, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде полуцилиндра и полуконусов, установленных по его торцам,  и расположен  полостью  вверх,  сито снабжено рифлями, жестко закрепленными на нем и направленными вверх, опора выполнена в виде стоек и подвижно установленных на них подвесок, соединенных с корпусом, при этом корпус установлен на опоре с возможностью движения по окружности относительно горизонтальной геометрической оси, образуемой креплением подвесок к стойкам.

</SDOCL>[image: image1.png]


 
Фиг. 1
Портативное промывочное устройство

[image: image2.png]e

/
7 86




Фиг. 2
Портативное промывочное устройство

[image: image3.png]



Фиг. 3
Портативное промывочное устройство

[image: image4.png]



Фиг. 1

Портативное промывочное устройство

<SIGN>
Выпущено отделом подготовки официальных изданий

________________________________________________________________________________
Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
5

_892022383.unknown

