2290




	(19) KG
	(11) 2290
	(13) С1
	(46) 30.06.2022

	(51) A61B 17/3201 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20210003.1

(22) 19.02.2021

(46) 30.06.2022, Бюл. №6
(76) Абдышев Талант Кубатбекович, Суеркулов Эрбол Сыргакбекович, Ким Александр Анатольевич, Нуритдинов Рустам Митхатович (KG)

(56) А. с. SU 1793900 A3, кл. A61B 17/24, 07.02.1993
(54) Атравматичные ножницы для хирургической стоматологии
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и предназначено для использования при оперативных вмешательствах в ротовой полости.

Задачей изобретения является разработка атравматичных ножниц для хирургической стоматологии с максимальным атравматичным подходом и сочетанием технических возможностей при проведении хирургических манипуляций в полости рта.

Поставленная задача решается в атравматичных ножницах для хирургической стоматологии, содержащих две шарнирно связанные между собой бранши, где нижние концы бранш помещены в корпус прямоугольной формы, выполненного полым изнутри из прочного легкого материала, к наружной поверхности в верхней его трети которого крепится накладка-зацепка серповидной формы, изогнутый конец которой заострен, а другой конец представляет собой плоскую пластину, которая крепится к корпусу посредством крепежных элементов, на противоположную поверхность корпуса крепится кнопка посредством крепежного элемента, содержащая внутри пружинный механизм, а рабочие концы ножниц выполнены разновеликими, изогнутыми под углом 90 градусов.

1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и предназначено для использования при оперативных вмешательствах в ротовой полости.

В хирургической стоматологии зачастую операции проводят в труднодоступных местах. После проведения различных операций в полости рта, таких, как иссечение капюшона в области прорезывающегося зуба, ушивание лунки зуба по показаниям, различные пластические манипуляции на слизистой приходится накладывать швы, которые по истечении определенного времени снимаются. Для этого используются обычные хирургические ножницы, скальпель. Все эти хирургические манипуляции могут привести к различным травмам, нанесенным острым инструментом, особенно у детей и пациентов с неврологическим статусом.
Аналогом изобретения является устройство В.И. Щербахи и А.И. Богатова для расширения полости рта (А.с. SU 1360712 A1, кл. A61B 17/24, 23.12.1987). Устройство для расширения полости рта, содержащее две шарнирно соединенные бранши с рабочими концами с губками и рукоятками, отличающееся тем, что, с целью уменьшения травматичности и облегчения доступа к операционному полю при пластике укороченной уздечки языка, рабочие концы бранши выполнены изогнутыми, одна из губок выполнена в виде пластины с центральной прорезью и выступами в виде валиков, расположенными с обеих сторон прорези, а вторая губка выполнена в виде W-образной петли. 

Недостатком известного устройства является применение только для одной манипуляции - пластики укороченной уздечки языка, также отсутствие режущей рабочей части, что приводит к необходимости использования дополнительных инструментов.

Наиболее близким аналогом по назначению, технической сущности и достигаемому результату является устройство для снятия капюшона с зуба при перикоронаритах (А.с. SU 1793900 A3, кл. A61B 17/24, 07.02.1993). Устройство имеет два рычага с общей осью вращения, оканчивающиеся с одной стороны отверстием, с другой стороны рычаг оканчивается лопатообразным резцом. Рычаг оканчивается плоским основанием. Перпендикулярно к плоскости основания и по его периметру расположен эластичный резак, закрепленный винтами. 

Недостатком известного устройства является применение только для одной манипуляции - иссечения капюшона, необходимость определенных профессиональных навыков и дополнительных инструментов в работе.

Задачей изобретения является разработка атравматичных ножниц для хирургической стоматологии с максимальным атравматичным подходом и сочетанием технических возможностей при проведении хирургических манипуляций в полости рта.

Поставленная задача решается в атравматичных ножницах для хирургической стоматологии, содержащих две шарнирно связанные между собой бранши, где нижние концы бранш помещены в корпус прямоугольной формы, выполненного полым изнутри из прочного легкого материала, к наружной поверхности в верхней его трети которого крепится накладка-зацепка серповидной формы, изогнутый конец которой заострен, а другой конец представляет собой плоскую пластину, которая крепится к корпусу посредством крепежных элементов, на противоположную поверхность корпуса крепится кнопка посредством крепежного элемента, содержащая внутри пружинный механизм, а рабочие концы ножниц выполнены разновеликими, изогнутыми под углом 90 градусов.

Устройство поясняется чертежами (фиг. 1, фиг. 2), где на фиг. 1 представлен общий вид устройства, на фиг. 2 в разрезе, где 1 - верхняя бранша, 2 - нижняя бранша, 3 - корпус, 4 - накладка-зацепка, 5 - крепежные элементы, 6 - кнопка, 7 - пружинный механизм. 

Устройство содержит верхнюю браншу 1 и нижнюю браншу 2, шарнирно связанные между собой, помещенные в корпус 3, прямоугольной формы, выполненного полым изнутри, из прочного легкого материала, к наружной поверхности в верхней ее трети которого крепится накладка-зацепка 4 (фиг. 1) серповидной формы, изогнутый конец которой заострен, а другой конец представляет собой плоскую пластину, которая крепится к корпусу 3 посредством крепежных элементов 5. На противоположную поверхность корпуса 3 крепится кнопка 6, содержащая внутри пружинный механизм 7 (фиг. 2). Кнопка 6 соединена с нижним концом нижней бранши 2 посредством крепежного элемента 5. Рабочие концы ножниц выполнены разновеликими, изогнутыми под углом 90 градусов.

Устройство используют следующим образом. Устанавливают в полости рта необходимым направлением, удобным для хирурга. При нажатии на кнопку 6 нижняя бранша 2 ножниц, соединенная с кнопкой 6, выполняет соединительное режущее движение. При отпускании кнопки 6 происходит обратное. Режущие кромки рабочей части ножниц раскрываются посредством пружинного механизма 7. Накладка-зацепка 4 значительно облегчает выделение шовного материала для дальнейшей резки и удаления.

Устройство практически необходимо в работе хирургам стоматологам, особенно в детской хирургической стоматологии.

Формула изобретения
Атравматичные ножницы для хирургической стоматологии, содержащие две шарнирно связанные между собой бранши, отличающиеся тем, что нижние концы бранш помещены в корпус прямоугольной формы, выполненного полым изнутри из прочного легкого материала, к наружной поверхности в верхней его трети которого крепится накладка-зацепка серповидной формы, изогнутый конец которой заострен, а другой конец представляет собой плоскую пластину, которая крепится к корпусу посредством крепежных элементов, на противоположную поверхность корпуса крепится кнопка посредством крепежного элемента, содержащая внутри пружинный механизм, а рабочие концы ножниц выполнены разновеликими, изогнутыми под углом 90 градусов.
Атравматичные ножницы для хирургической стоматологии

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Атравматичные ножницы для хирургической стоматологии

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2290 (13) С1 (46) 30.06.2022








1
2

_892022383.unknown

