2302




	(19) KG
	(11) 2302
	(13) С1
	(46) 30.08.2022

	(51) E02D 3/046 (2022.01)

E01C 19/34 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20210038.1

(22) 05.07.2021

(46) 30.08.2022, Бюл. №8
(76) Асанов Арстанбек Авлезович, Рысбеков Айдарбек Шайыкович, Айдарбек уулу Адалат (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 2011, C1, кл. E02D 3/046, E01C 19/34, 31.01.2018
(54) Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай
(57) Изобретение относится к области строительства и предназначено для вытрамбовывания грунтовых свай в просадочных грунтах. 

Задачей изобретения является повышение эффективности работы и производительности, создание надежной и безопасной конструкции устройства для вытрамбовывания грунтовых свай.

Поставленная задача решается тем, что устройство для вытрамбовывания грунтовых свай, содержащее рабочий орган, включающий трамбующий наконечник в виде усеченного конуса, канат тросовой свивки, сегментную оболочку, дополнительно содержит ползуна с планкой, перемещающегося, одним концом по валу трамбующего наконечника, а другим концом - по направляющей салазке, прикрепленной вертикально к сегментной оболочке, а также соединенную с валом трамбующего наконечника опорную планку с направляющими болтами, которые фиксируют «открытое» и «закрытое» положения сегментной оболочки в зависимости от длины удерживающих пазов. 1 н. п. ф., 3 фиг.

Изобретение относится к области строительства и предназначено для вытрамбовывания грунтовых свай в просадочных грунтах.
По мере углубления трамбующего органа в грунт происходит заклинивание его о боковые стенки скважины, что при его подъеме приводит к значительным пиковым нагрузкам привода базовой машины и ограничению глубины скважины, а также к затруднению извлечения рабочего оборудования (РО) со дна уже сформировавшегося котлована. Эти недостатки снижают эффективность работы и производительность устройства при вытрамбовании скважин в просадочных грунтах.

Известно устройство для вытрамбования котлованов в просадочных грунтах, содержащем базовую машину со стрелой и направляющей штангой, трамбующий орган в виде усеченного конуса со сквозным вертикальным каналом, передающую плиту и размещенный на базовой машине привод подъема трамбующего органа, трамбующий орган соединен с передающей плитой с помощью упругих элементов, выполненных в виде винтовых цилиндрических пружин (Патент под ответственность заявителя KG № 1231, С1, кл. Е02D 3/046, Е01С 19/34, 28.02.2010). 

Однако, при использовании известного устройства для больших глубин уплотнения при извлечении трамбующего органа на хватает достаточных усилий из-за больших боковых поверхностных трений, возможно застревание грунта в упругих элементах, что снижает эффективность вытрамбования скважин.

Наиболее близким по технической сущности является устройство для вытрамбовывания грунтовых свай, содержащее базовую машину со стрелой и направляющей штангой, трамбующий наконечник в виде усеченного конуса со сквозным вертикальным каналом, основную передающую плиту с вертикальными направляющими, рабочую передающую плиту с подвижными рычажно-шарнирными кольцами и центральной направляющей и сегментной оболочкой, шарнирно прикрепленной в нижней части к основной плите и размещенной на базовой машине, привод подъема трамбующего органа, трамбующий наконечник, соединенный с основной передающей плитой с помощью упругих элементов (в трех местах) с вертикальными направляющими, а рабочая передающая плита из металлического круга с подвижными рычажно-шарнирными кольцом, одетое в центральную направляющую и сегментная оболочка шарнирно прикрепленная в нижней части к основной плите. Во избежание преждевременного закрытия сегментной оболочки в процессе трамбовки в центральной направляющей предусмотрена фиксация (Патент под ответственность заявителя KG №2011, C1, кл. E02D 3/046, E01C 19/34, 31.01.2018). 

Однако, известное устройство хотя и снижает энергозатраты и исключает заклинивание о боковые стенки скважины при извлечении, очень сложно при изготовлении и требует периодической чистки на поверхности. 

Задачей изобретения является повышение эффективности работы и производительности, создание надежной и безопасной конструкции устройства для вытрамбовывания грунтовых свай.

Поставленная задача решается тем, что устройство для вытрамбовывания грунтовых свай, содержащее рабочий орган, включающий трамбующий наконечник в виде усеченного конуса, канат тросовой свивки, сег- ментную оболочку, дополнительно содержит ползун с планкой, перемещающегося, одним концом по валу трамбующего наконечника, а другим концом - по направляющей салазке, прикрепленной вертикально к сегментной оболочке, а также соединенную с валом трамбующего наконечника опорную планку с направляющими болтами, которые фиксируют «открытое» и «закрытое» положения сегментной оболочки в зависимости от длины удерживающих пазов.

Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид устройства в открытом и закрытом положении сегментной оболочки; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - фрагмент I-I на фиг. 1.
Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай содержит трамбующий рабочий орган, включающий трамбующий наконечник 5 с валом в виде усеченного конуса, по которой вместе с канатом тросовой свивки 1 движется возвратно-поступательно ползун с планкой 3, перемещаясь вверх и вниз по направляющей салазке 4, которая прикреплена к сегментной оболочке 2 корпуса. Опорная планка 7 с направляющими болтами 6, фиксирующие «открытое» и «закрытое» положения сегментной оболочки 2 корпуса в зависимости от длины удерживающих пазов 8, жестко соединена с валом трамбующего наконечника 5. Нижняя часть сегментной оболочки 2 корпуса шарнирно прикреплена к трамбующему наконечнику 5 с валом.
Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай работает следующим образом. 

В процессе вытрамбовывания грунтовых свай, при подъеме и опускании рабочего органа посредством каната 1 тросовой свивки, ползун с планкой 3 перемещаясь вертикально вверх и вниз по направляющей салазке 4, при его сбрасывании под собственным весом будет пробивать скважину. При ударе об грунт, ползун с планкой 3 по направляющей салазке 4 перемещается вверх и обратно вниз, что дает незначительную дополнительную нагрузку на грунт.

При подъеме рабочего органа канат 1 тросовой свивки, прикрепленный к ползуну с планкой 3 поднимается вверх по валу трамбующего наконечника 5 и по направляющей салазке 4, при этом, соответственно, сжимается сегментная оболочка 2 корпуса. При подъеме рабочий орган легко, без сопротивления грунта, поднимается вверх за счет пространства, образованного в скважине при «закрытом» положении сегментной оболочки 2 корпуса. «Открытое» и «закрытое» положение сегментной оболочки 2 фиксируется направляющими болтами 6 в удерживающих пазах 8, которые выполнены в опорной планке 7. 

Таким образом, использование предлагаемого устройства позволяет повысить производительность, надежность, безопасность конструкции рабочего органа.

Формула изобретения
Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай, содержащее рабочий орган, включающий трамбующий наконечник в виде усеченного конуса, канат тросовой свивки, сегментную оболочку, отличающееся тем, что дополнительно содержит ползуна с планкой, перемещающегося, одним концом по валу трамбующего наконечника, а другим концом - по направляющей салазке, прикрепленной вертикально к сегментной оболочке, а также соединенную с валом трамбующего наконечника опорную планку с направляющими болтами, которые фиксируют «открытое» и «закрытое» положения сегментной оболочки в зависимости от длины удерживающих пазов.
Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай

[image: image1.png]



Фиг. 1

Устройство для вытрамбовывания грунтовых свай

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]cosunenme
TapHpHOS





Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2302 (13) С1 (46) 30.08.2022








1
3

_892022383.unknown

