2304




	(19) KG
	(11) 2304
	(13) С1
	(46) 30.08.2022

	(51) E04B 1/02 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220003.1

(22) 14.01.2022

(46) 30.08.2022, Бюл. №8
(76) Джунушов Курманбек Джунушович (KG)

(56) Заявка на изобретение RU № 2012106792, A, кл. E04B 1/10, 27.08.2013
(54) Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков
(57) Изобретение относится к области строительства, в частности к способам ускоренного возведения и строительства зданий и сооружений.

Задачей изобретения является упрощение и ускорения способа возведения здания из блоков и монтажа строительных конструкций, уменьшение ручного труда и уменьшение времени, затрачиваемого на возведение.

Поставленная задача решается тем, что в способе ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков, включающем формирование и возведение на подготовленный фундамент наружные стены с дверными и оконными проемами и межкомнатные перегородки с заданными параметрами, стеновые блоки формируют заранее в цеховых условиях определенного размера с учетом дверных и оконных проемов, согласно проекта чертежа стен здания по заданным параметрам, стеновую часть делят на одинаковые по высоте блоки, затем изготовленные каждый для своего места в конструкции здания стеновые блоки нумеруют и готовые блоки, после доставки на строительный объект, укладывают на подготовленный фундамент по заданным местам, при этом стеновые блоки, имеющие на середине торцевых частей с обеих сторон небольшие вертикальные треугольные углубления при сборке в стене образующие квадратный проем по вертикали заливают цементным раствором.

1 н. п. ф., 2 фиг.
Изобретение относится к области строительства, в частности к способам ускоренного возведения и строительства зданий и сооружений.

Известна каркасно-панельная технология строительства энергоэффективного здания (Патент RU №131752, U1, кл. E04B 1/02, E04H 1/00, 27.08.2013), которая позволила создать высокоэнергоэффективное здание за счет большего использования в нем каркаса из легких тонкостенных металлических профилей, энергоэффективных утеплителей, комплектующих, архитектурных средств и приемов. Используемая каркасно-панельная технология в строительстве такого здания представляет собой целесообразное и эффективное решение, дающее значительную экономию, одной из составляющих которой является использование в ограждающих конструкциях металлического каркаса на основе легких стальных тонкостенных конструкций и несущего каркаса из железобетона с теплоизолирующими вкладышами.

Недостатком известного способа является то, что в строительстве таких зданий отсутствуют типовые модули, что приводит к использованию большой номенклатуры комплектующих изделий, которая неизбежно ведет к получению отходов, к увеличению запасов и сроков строительства.

Известен способ возведения монолитных стен малоэтажных зданий в несъемной опалубке, включающий установку внешних и внутренних опалубочных панелей и закрепление их в проектном положении, при этом после монтажа внешних опалубочных панелей к ним прикрепляют вертикальные диафрагмы из материала малой теплопроводности, с которыми соединяют внутренние опалубочные панели, вертикальные диафрагмы закрепляют равномерно вдоль возводимых стен (Авторское свидетельство SU № 1673716, A1, кл. E04G 9/02, 30.08.1991).
Недостатками известного способа являются неоднородность свойств монолитной стены, разделенной вертикальными диафрагмами из другого материала на отдельные полости, бетонирование ведется с перерывами на наращивание внутренней опалубочной панели, что усложняет технологию строительного производства, увеличивает трудозатраты на возведение здания, снижает несущую способность стен. Вертикальные диафрагмы, выполненные из материала малой теплопроводности, разделяют стену на отдельные полости и тем самым не позволяют осуществить установку арматурных сеток и каркасов для возведения многоэтажных зданий, т. е. область применения данной конструкции несъемной опалубки ограничена. 
Наиболее близким техническим решением является способ строительства здания из готовых панелей (Заявка на изобретение RU №2012106792, A, кл. E04B 1/10, 27.08.2013), в котором изготавливают типовые панели с заданными параметрами: стеновые сплошные, стеновые с дверными и оконными проемами, половые, потолочные, для крыши. Панели содержат каркас из клеенного деревянного бруса, имеющий по периметру панели профиль стыка “шип-паз” и внутреннюю обшивку. Возводят коробку здания на заранее подготовленном фундаменте, при этом соединяют панели друг с другом посредством жесткого болтового соединения, заполняют полости внутри каркасных панелей теплоизоляционным материалом, предпочтительно целлюлозной ватой, и выполняют монтаж внешней обшивки панелей. Указанный способ позволяет возводить здания в короткие сроки.

Недостатком известного способа является сложность монтажа конструкций, при этом требуется большое количество ручных операций, что не позволяет существенно уменьшить сроки строительства. 
Задачей изобретения является упрощение и ускорение способа возведения здания из блоков и монтажа строительных конструкций, уменьшение ручного труда и уменьшение времени, затрачиваемого на возведение.

Поставленная задача решается тем, что в способе ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков, включающем формирование и возведение на подготовленный фундамент наружные стены с дверными и оконными проемами и межкомнатные перегородки с заданными параметрами, стеновые блоки формируют заранее в цеховых условиях определенного размера с учетом дверных и оконных проемов, согласно проекта чертежа стен здания по заданным параметрам, стеновую часть делят на одинаковые по высоте блоки, затем изготовленные каждый для своего места в конструкции здания стеновые блоки нумеруют и готовые блоки, после доставки на строительный объект, укладывают на подготовленный фундамент по заданным местам, при этом стеновые блоки, имеющие на середине торцевых частей с обеих сторон небольшие вертикальные треугольные углубления при сборке в стене образующие квадратный проем по вертикали заливают цементным раствором.

Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена схема монтажа блоков по проекту здания, где обозначены: 

1 – фундамент; 

2 – стеновой блок; 

3 – дверь; 

4 – окно; 

5 – армированная сейсмостойкая колон   на; 
6 – бетонная перемычка; 

7 – армированный сейсмопояс; 
8 – кровля дома; 

9 – дымоход.

На фиг. 2 представлена схема заливки стыковых соединений блоков, где обозначен: 

2 – стеновой блок; 

10 – бетонный замок.

Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков осуществляется следующим образом. 

Предварительно в цеховых условиях из стеновых блоков 2, согласно проекту заказчика, готовится чертеж наружных стен и межкомнатных перегородок здания или сооружения с учетом дверных и оконных проемов. В соответствии заданных параметров, указанных на чертеже, стеновую часть здания делят на одинаковые по высоте блоки 2. Затем стеновые блоки 2 изготовляют каждую для своего места в конструкции здания, поэтому тщательно нумеруют. Далее по заданным размерам формируют стеновые блоки 2, материал которых согласовывается с заказчиком, так как стеновые блоки 2 могут быть изготовлены, например, из пенобетона, газобетона, керамзитобетона и других строительных материалов. 

После этого готовые к монтажу стеновые блоки 2 доставляют к строительному объекту. На месте строительства на подготовленный фундамент 1 здания или сооружения по заранее подготовленной схеме стеновые блоки 2 укладывают на заданные места, которых монтируют краном-манипулятором, что обеспечивает снижение тяжелого ручного труда. По стыкам стеновые блоки 2 между собой закрепляют цементным раствором. Для сейсмоустойчивости здания или сооружения после каждого ряда прокладывают сетку-мак. 

На середине торцевых частей стенового блока 2 с обеих сторон выполнены небольшие вертикальные треугольные углубления, которые при сборке смежных блоков 2 в стене образуют квадратный проем по вертикали - бетонный замок 10, который заливается цементным раствором, что предотвращает боковое смещение стеновых блоков 2. 

Бетонные перемычки 6 окон 4 и дверей 3 также изготавливают в цеховых условиях, согласно размеров по проекту, как и стеновые блоки 2, которые тоже доставляются и монтируются краном-манипулятором. После завершения укладки стеновых блоков 2, по углам здания заливают армированные сейсмостойкие колонны 5 и сверху стены армированный сейсмопояс 7. 
Формула изобретения
Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков, включающий формирование и возведение на подготовленный фундамент наружные стены с дверными и оконными проемами и межкомнатные перегородки с заданными параметрами, о т л и   ч а ю щ и й с я тем, что стеновые блоки формируют заранее в цеховых условиях определенного размера с учетом дверных и оконных проемов, согласно проекта чертежа стен здания по заданным параметрам, стеновую часть делят на одинаковые по высоте блоки, затем изготовленные каждый для своего места в конструкции здания стеновые блоки нумеруют и готовые блоки, после доставки на строительный объект, укладывают на подготовленный фундамент по заданным местам, при этом стеновые блоки, имеющие на середине торцевых частей с обеих сторон небольшие вертикальные треугольные углубления при сборке в стене образующие квадратный проем по вертикали заливают цементным раствором.
Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков

[image: image1.png]



Фиг. 1

Способ ускоренного возведения зданий и сооружений из блоков

[image: image2.png]



Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2304  (13)  С1 (46) 30.08.2022








1
5

_892022383.unknown

