2315




	(19) KG
	(11) 2315
	(13) С1
	(46) 30.11.2022

	(51) F04F 7/02 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20210057.1

(22) 18.10.2021

(46) 30.11.2022. Бюл. № 11
(73) Бекбоева Роза Сардарбековна, 
Бекбоев Эркинбек Бекбоевич (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1749, C1, кл. F04F 7/02, 30.06.2015
(54) Модулятор гидравлических ударов
(57) Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидроудара.

Задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства, за счет изменения конструкции. 

Поставленная задача достигается тем, что модулятор гидравлических ударов, содержит установленный в сооружении ударный трубопровод с задвижкой, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй конец установлен в нижнем бьефе, корпус, подключённый ко второму концу ударного трубопровода и содержащий центральную трубу, и установленную в средней его части водоприёмную камеру, подключённую к полости центральной трубы и имеющей в верхней своей части сбросное отверстие, ударный клапан, установленный в полости водоприёмной камеры под сбросным отверстием, сбросную камеру, установленную на водоприемной камере над сбросным отверстием, воздушный кран, установленный в верхней части сбросной камеры, сбросную трубу с задвижкой, подключённую одним концом к сбросной камере, а второй её конец установлен в нижнем бьефе сооружения, ударный клапан выполнен, из условия скольжения, в стенках полости водоприемной камеры с образованием клапанной полости, при этом устройство содержит две и более вливных труб клапанной полости, подключёнными одними концами к клапанной полости, а вторыми концами - к корпусу, и краны, установленные на вливных трубах, а камера содержит нижние упоры. Устройство также содержит поддонную трубу, подключённую к поддону водоприёмной камеры, и кран, установленный на подонной трубе. 

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 37 фиг. 
3
Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидравлического удара.
Известен модулятор гидравлических ударов, содержащий установленный в сооружении ударный трубопровод, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй установлен в нижнем бьефе, корпус, подключённый ко второму концу ударного трубо-                                    провода и содержащий сбросное отверстие, ударный клапан, установленный в полости корпуса на сбросном отверстии, камеру, установленную на корпусе над сбросным отверстием, сбросную трубу, один конец которой подключён к камере, а другой установлен                                 в нижнем бьефе сооружения, кроме того, устройство содержит задвижку, установленную в средней части сбросной трубы, сообщающую трубу, подключенную одним концом к корпусу, а другим к камере, и задвижку, установленную в средней части сообщающей трубы, причём, сообщающая труба может быть подключена одним концом к ударному трубопроводу, а другим к камере (Патент под ответственность заявителя KG № 1749, C1, кл. F04F 7/02, 30.06.2015).

Недостатком работы устройства является низкая эффективность работы. 

Задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства, за счет изменения конструкции. 

Поставленная задача достигается тем, что модулятор гидравлических ударов, содержит установленный в сооружении ударный трубопровод с задвижкой, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй конец установлен в нижнем бьефе, корпус, подключённый ко второму концу ударного трубопровода и содержащий центральную трубу, и установленную в средней его части водоприёмную камеру, подключённую к полости центральной трубы и имеющей в верхней своей части сбросное отверстие, ударный клапан, установленный в полости водоприёмной камеры под сбросным отверстием, сбросную камеру, установленную на  водоприемной   камере  над  сбросным  отвер-

4

стием, воздушный кран, установленный в верхней части сбросной камеры, сбросную трубу с задвижкой, подключённую одним концом к сбросной камере, а второй её конец установлен в нижнем бьефе сооружения, ударный клапан выполнен, из условия скольжения, в стенках полости водоприемной камеры с образованием клапанной полости, при этом устройство содержит две и более вливных труб клапанной полости, подключёнными одними концами к клапанной полости, а вторыми концами - к корпусу, и краны, установленные на вливных трубах, а камера содержит нижние упоры. Устройство также содержит поддонную трубу, подключённую к поддону водоприёмной камеры, и кран, установленный на подонной трубе. 

Модулятор гидравлических ударов и его работа показаны на схемах, где на фиг. 1 показан модулятор гидравлических ударов                        в комплексе сооружения, на фиг. 2 - вид устройства сбоку, (вид А), на фиг. 3 - продольный разрез C-C, на фиг. 4 - поперечный разрез B-B, на фиг. 5 - поперечный разрез                                 D-D, на фиг. 6-24 - схемы, поясняющие работу устройства, на фиг. 25-37 - варианты исполнения устройства. 

Принятые условные обозначения:

(0-0) - плоскость входного отверстия ударного трубопровода 2 в верхнем бьефе сооружения;

KП - клапанная полость, ограниченная снизу верхней плоскостью ударного клапана 9, сверху - плоскостью сбросного отверстия 8 и стенками водоприемной камеры 7; 

Р - сила давления воды на нижнюю поверхность сбросного клапана 9;

ГВНБ - отметка горизонта воды в нижнем бьефе сооружения;

ГВВБ - отметка горизонта воды в верхнем бьефе сооружения;

Нр - расчётное наполнение источника в сооружении;

V - скорость движения потока воды в ударном трубопроводе 2;
V+ - скорость потока воды в тыльной зоне волны, положительное направление (+,+);

5

V- - скорость потока воды в тыльной зоне волны, отрицательное направление (-, -);
qi - текущий расход воды, сбрасываемый сбросной трубой 15 в нижнем бьефе сооружения 1;

С - скорость движения ударной волны; 

(+,+) - волна высокого давления;

(B-B) - волна восстанавливающего давления; 

(-,-) - волна низкого давления;

S - угол поворота сбросной трубы в плане относительно продольной оси корпуса модулятора гидравлических ударов;

t - боковой зазор между ударным клапаном 9 и стенками клапанной полости. 

Модулятор гидравлических ударов (фиг. 1-21) содержит подключенный к верхнему бьефу сооружения 1 ударный трубопровод 2, имеющий задвижку 3, корпус 4, подключенный к ударному трубопроводу 2, содержащей центральную трубу 5, имеющую систему отверстий 6. Корпус 4 также содержит водоприёмную камеру 7, имеющую в верхней части сбросное отверстие 8, а также установленный в её полости под сбросным отверстием 8 ударный клапан 9 и клапанную полость. Кроме того, водоприёмная камера 7 в нижней своей части имеет поддон 10, к донной части которой подключена поддонная труба 11 с краном 12. Устройство также  содержит установленную на водоприёмной камере 7 над сбросным отверстием 8 сбросную камеру 13, имеющую в верхней части воздушный кран 14, и подключенную к сбросной камере 13 сбросную трубу 15, нижний конец которой расположен в нижнем бьефе сооружения, задвижку 16 на сбросной трубе 15, вливные трубы 17 клапанной полости, сообщающие полость корпуса 4 с клапанной полостью водоприемной камеры 7, и установленные на вливных трубах 17 краны 18. Кроме того, устройство имеет нижние упоры 19. Модулятор гидравлических ударов также содержит воздушный клапан 20, установленный на ударном клапане 9 (фиг. 25, 26, 27).

Модулятор гидравлических ударов работает следующим образом (фиг. 1-22).

6

Предположим, что устройство отключено (не работает) (фиг. 1-6). Задвижка 3 на ударном трубопроводе 2 и краны 18 на вливных трубах клапанной полости 17 открыты полностью, система заполнена водой, ударный клапан 9 расположен в крайнем нижнем положении и лежит на упорах 19 (фиг. 4, 5, 6), открыв этим сбросное отверстие 8, при этом клапанная полость имеет максимальный объём. Задвижка 16 на сбросной трубе 15 и воздушный кран 14 закрыты. При этом водоприемная камера 7 сообщается с полостью центральной трубы 5 через систему отверстий 6.

Включение устройства производится в следующем порядке.

Открываем воздушный кран 14, выпуская этим воздух из сбросной камеры 13, и закрываем кран по окончании сброса воздуха. Открываем задвижку 16 на сбросной трубе 15, вследствие чего начнётся сброс воды qi в нижний бьеф сооружения 1 (фиг. 7), что приведет к движению масс воды в ударном трубопроводе 2 и в корпусе 4 (фиг. 7, 8, 9). При этом вода, поступая в корпус 4, будет втекать через вливные трубы 17 в клапанную полость водоприёмной камеры 7, затем, через сбросное отверстие 8, в сбросную камеру 13 и, поступая в сбросную трубу 15, будет сбрасываться в нижний бьеф сооружения 1. При этом, по мере открытия задвижки 16, будет увеличиваться и величина сбрасываемого расхода воды из полости модулятора гидравлических ударов, а значит, будут увеличиваться и скорости во всей полости устройства. Вследствие этого, будет увеличиваться и перепад давления между клапанной полостью и полостью под ударный клапан 9, в водоприёмной камере 7, и, под действием возрастающих сил давления Р на нижнюю поверхность ударного клапана (фиг. 8, 9), ударный клапан 9 начнёт быстро перемещаться вверх (фиг. 10, 11, 12), уменьшая объём клапанной полости и, достигнув жёстких кромок сбросного отверстие 8, мгновенно остановится, прекратив сброс воды в сбросную камеру 13, что приведёт также к мгновенной остановке слоев жид-

7
кости у нижней плоскости ударного клапана 9 в полости водоприёмной камеры 7 и образованию гидравлического удара, а именно, к образованию волны высокого давления (+,+) (фиг. 13). При этом объем клапанной полости станет равным нулю, а верхние концы вливных труб 17 клапанной полости сообщатся с полостью водоприемной камеры 7, и движение воды  в них прекратится. При этом сбросная камера 13 опорожнится, сообщив свою полость с атмосферой.

Образовавшаяся волна высокого давления (+,+) быстро заполнит полость корпуса 4, скачкообразно увеличив давление в нём и, войдя в ударный трубопровод 2, устремится                                в направлении верхнего бьефа сооружения 1 со скоростью С (фиг. 14), имея встречное направление скорости V потока воды в ударном трубопроводе 2. Кроме того, движение волны (+,+) будет сопровождаться установлением нулевых скоростей (V=0) в зонах прохождения волны (фиг. 14), а также образованием в этих зонах высокого давления. С достижением волной высокого давления (+,+) плоскости входного отверстия (0-0) ударного трубопровода 2 и с вхождением волны в верхний бьеф сооружения 1, эта волна погасится с одномоментным образованием волны восстанавливающего давления (B-B), которая, образовавшись в плоскости входного отверстия (0-0) и войдя в ударный трубопровод 2 со скоростью С, устремится в направлении корпуса 4 (фиг. 15). При этом движение волны (B-B) будет сопровождаться изменением направления движения скорости потока воды V на обратное, т. е. к верхнему бьефу сооружения l.

С вхождением волны (B-B) в корпус 4, она быстро достигнет конечных его плоскостей, но при этом вся масса воды, заключенная в ударном трубопроводе 2 и корпусе 4, будет находиться в движении в направлении верхнего бьефа сооружения со скоростью V (фиг. 16), что тут же приведет к гашению волны (B-B) и одномоментному образованию волны низкого давления (-,-), которая, образовавшись в конечных плоскостях корпуса 4 и войдя в ударный трубопровод 2 со скоростью С, начнет быстро перемещаться к верхнему бьефу сооружения 1 (фиг. 17), при этом давление в корпусе 4  понизится, и ударный  кла-

8
пан 9, под действием более высокого давления со стороны сбросной камеры 13 и силы тяжести, быстро опустится в крайнее нижнее положение и ляжет на нижние упоры 19, открыв сбросное отверстие 8. Перемещение ударного клапана 9 в нижнее исходное положение вновь разделит полость водоприемной камеры 7 на две части с образованием клапанной полости, которая вновь будет иметь первоначальный наибольший объём. Кроме того, концы вливных труб 17 клапанной полости вновь будут иметь первоначальное подключение, а именно, нижний конец трубы будет подключён к корпусу 4, а верхний - к вновь образовавшейся клапанной полости.
Движение волны (-,-) будет сопровождаться установлением нулевых скоростей                     (V = 0) в зонах прохождения этой волны (фиг. 17), а также образованием в этих зонах низкого давления. С достижением волны (-,-) плоскости (0-0) входного отверстия ударного трубопровода 2 и с вхождением в верхний бьеф сооружения 1, волна погасится с одномоментным образованием волны восстанавливающего давления (B-B), которая, образовавшись в плоскости входного отверстия (0-0) ударного трубопровода 2, начнет перемещаться в направлении корпуса 4 устройства (фиг. 18), при этом перемещение этой волны будет сопровождаться изменением направления движения воды, т. е. скорость V потока воды будет направлена к корпусу 4.

С вхождением этой волны в корпус 4, она быстро достигнет его конечных плоскостей (фиг. 19), при этом произойдёт скачкообразное увеличение давления и выброс воды в клапанную полость через вливные трубы 17 (фиг. 7, 8, 9), при этом волна окажет ударное воздействие на ударный клапан 9, что приведёт к быстрому перемещению его вверх (фиг. 10, 11, 12) и, с достижением сбросного отверстия 8 и касанием его жёстких кромок, ударный клапан 9 мгновенно остановится, остановятся и слои жидкости, смачивающие его нижние плоскости (фиг. 13), что тут же приведёт к возникновению гидравлического удара, и образовавшаяся волна высокого давления (+,+) устремится к верхнему бьефу. Вышеописанное чередование волн гидравлического удара будет происходить вновь и вновь. 

9
Поскольку горные реки перемещают донные наносы, которые будут откладываться в ударном трубопроводе 2 и в поддоне 10 водоприёмной камepы 7 (фиг. 20), то периодически необходимо, открыв кран 12 на поддонной трубе 11, произвести промывку полостей ударного трубопровода 2 и водоприёмной камеры 7 (фиг. 21). Промывку поддона 10 можно производить в процессе работы модулятора гидравлических ударов, но при этом процессы чередования волн гидравлического удара прекратятся (фиг. 22). Если источник воды перемещает большие объёмы наносов, то необходимо увеличить поддон 10 водоприёмной камеры 7 или же чаще производить промывку.
Для достижения больших сил гидравлического удара необходимо максимальное удаление воздуха из-под клапанной зоны ударного клапана 9. Для этого на ударном клапане 9 устанавливается воздушный клапан 20 (фиг. 23). Работа клапана обеспечивает максимальное удаление воздуха из подклапанной зоны ударного клапан 9, который может попасть туда при образовании волны низкого давления (-,-). Кроме того, для исключения всасывания воздуха, возможна установка конца сбросной трубы 15 под уровень воды ГВНБ (фиг. 24).
При использовании устройства на чистых потоках воды, т. е. на потоках воды, не несущих донные наносы, отпадает необходимость устройства поддона 10. Компоновка модулятора гидравлических ударов приобретает виды, показанные на схемах фиг. 28, 29, 30. При невысоких требованиях к устройству и в целях удешевления, возможно исполнение модулятора гидравлических ударов по схемам, приведённым на фиг. 28, 29, 30, где центральная труба 5 не имеет систему отверстий 6, её полость подключена напрямую к полости водоприёмной камеры 7.

Работа предложенного устройства нами рассматривалась применительно к модулятору гидравлических ударов, содержащим две вливные трубы 17 клапанной полости,  распо-

10
ложенные по продольной схеме. Но возможно и пoпepeчнoe подключение вливных труб 17 клапанной полости (фиг. 31-34). При этом количество вливных труб 17 может быть любым: два, три и более (фиг. 35).
При проектировании устройства, в зависимости от конкретных условий места применения модулятора гидравлических ударов, плановое расположение сбросной трубы 15 можно устанавливать под любым удобным углом S относительно продольной оси корпуса устройства (фиг. 36), а также подключение вливных труб 17 можно произвести в любом удобном месте корпуса 4, руководствуясь целесообразностью и условием сохранения работоспособности модулятора гидравлических ударов.
В предложенном устройстве ударный клапан 9 установлен в водоприемной камере 7 из условия скольжения в стенках камеры и исключения боковых протечек с образованием клапанной полости, ограниченной снизу верхней плоскостью ударного клапана 9, сверху плоскостью сбросного отверстия 8 и стенками водоприемной камеры 7. При этом клапанная полость сообщается с полостью корпуса 4 вливными трубами 17, подключёнными одним концом к полости корпуса 4, а другим концом к клапанной полости. В некоторых случаях при изготовлении устройства, в силу отсутствия станочной базы и нужных размеров труб, возможно допущение бокового зазора t (фиг. 37), это не отразится на работоспособности устройства, но изменит его рабочие характеристики.

Предложенное устройство и все его изложенные варианты исполнения при первоначальном пуске требуют настройки. Это производится при пусконаладочных работах кранами 18 на вливных трубах 17 клапанной полости.

Устройство разработано применительно к водным источникам, но оно применимо фрагментально или в полном исполнении к другим жидкостям.

11
Ф о р м у л а   и з о б р е т е н и я
1. Модулятор гидравлических ударов, содержащем установленный в сооружении ударный трубопровод с задвижкой, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй конец установлен в нижнем бьефе, корпус, подключённый ко второму концу ударного трубопровода и содержащий центральную трубу, и установленную в средней его части водоприёмную камеру, подключённую к полости центральной трубы и имеющей в верхней своей части сбросное отверстие, ударный клапан, установленный в полости водоприёмной камеры под сбросным отверстием, сбросную камеру, установленную на водоприемной камере над сбросным отверстием,    воздушный   кран,   установленный  в

12
верхней части сбросной камеры, сбросную трубу с задвижкой, подключённую одним концом к сбросной камере, а второй её конец установлен в нижнем бьефе сооружения,                          о т л и ч а ю щ и й с я тем, что ударный клапан выполнен, из условия скольжения, в стенках полости водоприемной камеры с образованием клапанной полости, при этом устройство содержит две и более вливных труб клапанной полости с кранами, подключёнными одними концами к клапанной полости, а вторыми концами - к корпусу. 

2. Модулятор гидравлических ударов по п. 1, о т л и ч а ю ш и й с я  тем, что устройство содержит поддонную трубу, подключённую к поддону водоприёмной камеры, и кран, установленный на подонной трубе.

Модулятор гидравлических ударов
[image: image1.jpg]Pua. 1




[image: image2.jpg]s

buz.?




Модулятор гидравлических ударов
[image: image3.jpg]rBBb

Bud A
Bud A B
D
13 = 1% 15
- o) 18 18
17 " 17
=S
. U i o
AN
7 ]
BHB
1 2 3 5 11 2% 7 16
B = =
D
|

duz.3




[image: image4.jpg]BBB

Puz. 4




Модулятор гидравлических ударов
[image: image5.jpg]duz.5




[image: image6.jpg]duz. 6




Модулятор гидравлических ударов
[image: image7.jpg]Pua. ¥

17

15





[image: image8.jpg]Puz. 8




Модулятор гидравлических ударов
[image: image9.jpg]duz.9




[image: image10.jpg]®uz.10

17

15




Модулятор гидравлических ударов
[image: image11.jpg]duz. 1




[image: image12.jpg]Puz.12




Модулятор гидравлических ударов
[image: image13.jpg]BBB

17

14

13

5

dua.13




[image: image14.jpg]Guz. 1k




Модулятор гидравлических ударов
[image: image15.jpg]®ua.15




[image: image16.jpg]®uz.16




Модулятор гидравлических ударов
[image: image17.jpg]Gua. 17

17





[image: image18.jpg]buz. 18

17





Модулятор гидравлических ударов
[image: image19.jpg]®uz.19





[image: image20.jpg]®ua. 20

17





Модулятор гидравлических ударов
[image: image21.jpg]Puz. 21





[image: image22.jpg]duz. 22

17

BHB

|
I




Модулятор гидравлических ударов
[image: image23.jpg]BHB

duz. 23




[image: image24.jpg]15

BHB

duz. 24




Модулятор гидравлических ударов
[image: image25.jpg]16
BHB

®ua. 25




[image: image26.jpg]dua. 26




Модулятор гидравлических ударов
[image: image27.jpg]bua. 27




[image: image28.jpg]BBB

BHB





Модулятор гидравлических ударов
[image: image29.jpg]Pua. 29




[image: image30.jpg]duz. 30




Модулятор гидравлических ударов
[image: image31.jpg]dua. 31





[image: image32.jpg]Bud E

15

14

Dl*

13

BHB

F <t - 4

11

duz. 32




Модулятор гидравлических ударов
[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]dua. 34




Модулятор гидравлических ударов
[image: image35.jpg]®ua.35




[image: image36.jpg]duz. 36




Модулятор гидравлических ударов
[image: image37.jpg]®ua. 37




Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций
при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2315  (13)  С1 (46) 30.11.2022








_892022383.unknown

