2322




	(19) KG
	(11) 2322
	(13) С1
	(46) 31.01.2023

	(51) B66B 17/22 (2022.01) 
B66B 17/24 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20210073.1

(22) 02.12.2021

(46) 31.01.2023, Бюл. №1
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG)

(72) Фёдорова Наталья Владимировна (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 2120, C1, кл. B66B 17/22, B66B 17/24, 31.01.2019

(54) Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети
(57) Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в стопорных устройствах шахтных клетей, применяемых для фиксации вагонеток, установленных внутри клети.

Задачей изобретения является повышение надежности работы устройства и снижение эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования, за счет фиксации вагонетки на геометрическом центре пола клети и снижения вероятности обрыва каната.

В устройстве для удержания вагонетки в шахтной клети, включающем элементы, соединенные конструктивно между собой и установленные на каркасе клети, элементы выполнены в виде фиксаторов, закрепленных на каркасе клети по обеим ее сторонам относительно продольной оси клети, пружин, одним концом соединенных с фиксаторам с возможностью отсоединения от них канатов, связанных с другими концами пружин, защитной оболочки, установленной на канате, при этом, элементы размещены со сторон расположения дверей клети и симметрично относительно поперечной оси клети.

1 н. п. ф., 2 фиг.
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в стопорных устройствах шахтных клетей, применяемых для фиксации вагонеток, установленных внутри клети.

Известно стопорное устройство шахтного подъемника, включающее башмаки, выполненные со скосами и жестко закрепленные на клети подъемника, штоки, снабженные выступами и подпружиненные снизу клети, тормозные лыжи, шарнирно соединенные со штоками. Снизу клети закреплены подшипники, в которых установлены валы с выполненными на их концах упорами. На валах жестко закреплены рычаги, подтягиваемые пружинами книзу клети. Кроме этого, устройство снабжено стержнями, установленными подвижно в клети и связанными с рычагами. Башмаки расположены под концами тормозных лыж, при этом упоры на концах валов взаимодействуют с выступами на штоках (А. с. SU №742331, A1, кл. B66B 17/34, 25.06.1980).

Недостаток известного стопорного устройства шахтного подъемника - вероятность схода колес вагонетки с рельс под воздействием усилия пружин, а также за счет смещения вагонетки при перекатывании через башмаки, чем обуславливается снижение надежности работы устройства. Кроме этого, возможно попадание на стержни посторонних предметов из шахтного ствола, которые могут сместить - “утопить” - стержни своим весом, т. к. стержни не зафиксированы. Стержни при смещении поворачивают рычаги и, вместе с ними, валы с упорами. При повороте упоров вагонетки в клети растормаживаются и при движении клети не зафиксированы, что означает отказ стопорного устройства в работе и обуславливает, соответственно, снижение надежности устройства.

Известно устройство фиксации вагонетки в клети шахтной подъемной установки, состоящее из электромагнитов, расположенных на горизонте шахтного ствола, магнитов постоянного действия, установленных в клети, контактных датчиков, совмещенных с посадочными кулаками на горизонте шахтного ствола. Электромагниты расположены снаружи клети вдоль ее боковых стенок, магниты постоянного действия установлены в клети вдоль ее боковых стенок, при этом контактные датчики электрически связаны с электромагнитами (Патент под ответственность заявителя KG № 2173, C1, кл. B66B 17/22, B66B 17/24, 30.09.2019).

Недостатком известного устройства фиксации вагонетки является вероятность продольного колебательного движения вагонетки в шахтном стволе при боковых колебаниях клети при спуске-подъеме в шахтном стволе. Вагонетка удерживается на геометрическом центре пола клети или с незначительными колебаниями относительно центра усилием, образуемым магнитами постоянного действия, которое может быть по величине меньше силы инерции вагонетки, возникающей при колебаниях клети, что обуславливает снижение надежности фиксации вагонетки и, как следствие, снижение надежности работы устройства.

Кроме этого, недостаток известного устройства заключается в необходимости установки электромагнитов и контактных датчиков на всех горизонтах шахтного ствола с рельсовым транспортом. При таком конструктивном исполнении возрастает стоимость изготовления и монтажа устройства и повышаются эксплуатационные затраты.

Известно устройство для стопорения вагонеток в шахтной клети, принятое за прототип, включающее шарнирно-параллело- граммные механизмы, установленные на поясе каркаса клети, электромагниты, закрепленные на концах шарнирно-параллелограммных механизмов, фрикционные слои, размещенные на рабочей стороне электромагнитов (Патент под ответственность заявителя KG №2120, C1, кл. B66B 17/22, B66B 17/24, 31.01.2019).

Недостаток известного устройства для стопорения вагонеток состоит в том, что возможны деформация и заклинивание шарнирно-параллелограммных механизмов под силовым воздействием со стороны вагонетки и, как следствие, отказ в работе и снижение надежности устройства.

Надежность известного устройства также снижает вероятность смещения вагонетки вдоль электромагнитов при значительной силе инерции вагонетки и недостаточном усилии прижима электромагнитов к ее бокам, т. е. за счет ослабленного «зажима» вагонетки. Кроме этого, смещение вагонетки приводит к износу фрикционных слоев, чем также обуславливается снижение надежности фиксации вагонетки и, соответственно, надежности работы устройства.

Задачей изобретения является повышение надежности работы устройства и снижение эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования, за счет фиксации вагонетки на геометрическом центре пола клети и снижения вероятности обрыва каната.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве для удержания вагонетки в шахтной клети, включающем элементы, соединенные конструктивно между собой и установленные на каркасе клети, элементы выполнены в виде фиксаторов, закрепленных на каркасе клети по обеим ее сторонам относительно продольной оси клети, пружин, одним концом соединенных с фиксаторам с возможностью отсоединения от них канатов связанных с другими концами пружин, защитной оболочки, установленной на канате, при этом, элементы размещены со сторон расположения дверей клети и симметрично относительно поперечной оси клети.

Наличие в конструкции устройства канатов, связанных с фиксаторами, закрепленными на каркасе клети, позволяет фиксировать вагонетку - удерживать вагонетку на геометрическом центре пола клети, чем обеспечивается уравновешенное положение клети в стволе шахты и, соответственно, повышение надежности эксплуатации клети. Пружины, соединенные концами с фиксаторами и канатом, позволяют снизить вероятность растяжения и обрыва каната вагонеткой в случаях значительных силовых импульсов, образующихся при ударных колебаниях клети при ее спуске-подъеме в шахтном стволе, что обуславливает повышение надежности устройства в работе. Защитная оболочка, установленная на канате, исключает непосредственный контакт каната с поверхностью торца и боков вагонетки, что позволяет исключить износ прядей каната от трения и, соответственно, вероятность обрыва каната, чем обуславливается повышение надежности работы устройства.

Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети показано на фигурах, где на фиг. 1 представлен вертикальный продольный разрез клети с установленной в ней вагонеткой, боковой вид вагонетки; на фиг. 2 -горизонтальный разрез A-A на фиг. 1, вид клети сверху при снятой крыше.

Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети включает канаты 1, 2 с установленными на них защитными оболочками 3, пружины 4, 5, 6, 7, одним концом соединенные с канатами 1, 2 а другим концом соединенные с фиксаторами 8, 9, 10, 11, закрепленными на каркасе клети 12. Фиксаторы 8, 9, 10, 11 выполнены с несколькими крепежными позициями (на фигурах не показаны), в которых закрепляются пружины 4, 5, 6, 7. Каждая крепежная позиция соответствует определенной длине вагонетки, что позволяет регулировать натяжение канатов 1, 2 в зависимости от ее типоразмера, корпус 13 вагонетки. Фиксаторы 4 закреплены выше дверей 14 (на фиг. 2 не показаны). Двери 14 открыты и прижаты к бокам клети 12.

Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети работает следующим образом. Канаты 1, 2 закреплены одним концом, на фиксаторах 9, 11. Длины канатов 1, 2 подобраны так, чтобы корпус 13 вагонетки был установлен и удерживался ими на геометрическом центре пола клети 12. Другие концы канатов 1, 2 свободны.
Если корпус 13 вагонетки нужно закатить в клеть 12, например, с левой ее стороны (см. по фиг. l), то свободный конец каната 1 закрепляют на фиксаторе 8 и размещают канат 1 так, чтобы корпус 13 вагонетки мог упереться в него торцом. Далее, корпус 13 вагонетки закатывают в клеть 12, она упирается торцом в канат 1 и останавливается на геометрическом центре пола клети 12. Канат 2 протягивают свободным концом с другого торца корпуса 13 вагонетки, прижимают к торцу и закрепляют на фиксаторе 10. Корпус 13 вагонетки установлен в клети 12 в уравновешенное положение. Клеть 12 подготовлена к спуску-подъему в шахтном стволе.

Устройство можно оснастить приспособлениями для натяжения канатов 1, 2 (на фигурах не показаны), которые могут быть установлены, например, на каркасе клети 12 и соединены с фиксаторами 8, 10. Приспособления позволят выполнять растяжение пружин 4, 5, 6, 7 после закрепления канатов 1, 2 на фиксаторах 8, 10, чем обеспечивается усиление натяжения канатов 1, 2, т. к. пружины 4, 5, 6, 7 подтягивают их на себя. Усиление натяжения канатов 1, 2 обуславливает повышение надежности установки корпуса 13 вагонетки в уравновешенном положении при спуске-подъеме клети 12 в шахтном стволе.

Таким образом, применение предложенной конструкции устройства для удержания вагонетки в шахтной клети позволит повысить надежность работы устройства и снизить эксплуатационные затраты на обслуживание оборудования за счет изменения и упрощения конструкции.

Формула изобретения
Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети, включающее элементы, соединенные конструктивно между собой и установленные на каркасе клети, отличаю я тем, что элементы выполнены в виде фиксаторов, закрепленных на каркасе клети по обеим ее сторонам относительно продольной оси клети, пружин, одним концом соединенных с фиксаторам с возможностью отсоединения от них канатов, связанных с другими концами пружин, защитной оболочки, установленной на канате, при этом, элементы размещены со сторон расположения дверей клети и симметрично относительно поперечной оси клети.
Устройство для удержания вагонетки в шахтной клети

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]13





Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2322 (13) С1 (46) 31.01.2023








1
5

_892022383.unknown

