2323




	(19) KG
	(11) 2323
	(13) С1
	(46) 31.01.2023

	(51) F04F 7/02 (2022.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20210060.1

(22) 26.10.2021

(46) 31.01.2023, Бюл. №1
(73) Бекбоева Роза Сардарбековна, Бекбоев Эркинбек Бекбоевич (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1749, С1, кл. F04F 7/02, 30.06.2015
(54) Модулятор гидравлических ударов
(57) Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидравлического удара.

Задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства, за счет изменения конструкции магнитного блока.

Модулятор гидравлических ударов содержит напорную ёмкость и подключённые к нему сообщающую трубу, второй конец которой подключён к источнику питания, ударный трубопровод с задвижкой и воздушным клапаном, фиксаторы нижнего положения ударного клапана, сбросное отверстие, сбросный блок который состоит из сбросной камеры, сбросной трубы с задвижкой и воздушного крана, при этом устройство содержит магнитный блок, имеющий магнит, ось магнита, поплавок, прикрепленный к оси магнита, ограничитель перемещения оси магнита, жёстко прикрепленный к оси в нижней концевой её части, и направляющие оси.

1 н. п. ф., 37 фиг.

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидравлического удара.

Известен модулятор гидравлических ударов, содержащий установленный в сооружении ударный трубопровод, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй установлен в нижнем бьефе, корпус, подключённый ко второму концу ударного трубопровода и содержащий сбросное отверстие, ударный клапан, установленный в полости корпуса на сбросном отверстии, камеру, установленную на корпусе над сбросным отверстием, и сбросную трубу, один конец которой подключён к камере, а другой установлен     в нижнем бьефе сооружения, кроме того, устройство содержит задвижку, установленную в средней части сбросной трубы, сообщающую трубу, подключённую одним концом к корпусу, а другим к камере, и задвижку, установленную в средней части сообщающей трубы, причём, сообщающая труба может быть подключена одним концом к ударному трубопроводу, а другим к камере (Патент под ответственность заявителя KG № 1749, С1, кл. F04F 7/02, 30.06.2015). 

Недостатком работы устройства является низкая эффективность.

Задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства, за счет изменения конструкции магнитного    блока.

Поставленная задача достигается тем, что модулятор гидравлических ударов содержит напорную ёмкость и подключённые к нему сообщающую трубу, второй конец которой подключён к источнику питания, ударный трубопровод с задвижкой и воздушным клапаном, фиксаторы нижнего положения ударного клапана, сбросное отверстие, сбросный блок который состоит из сбросной камеры, сбросной трубы с задвижкой и воздушного крана, при этом устройство содержит магнитный блок, имеющий магнит, ось магнита, поплавок, прикрепленный к оси магнита, ограничитель перемещения оси магнита, жёстко прикрепленный к оси в нижней концевой её части, и направляющие оси. 

Модулятор гидравлических ударов, а также его работа показаны на схемах фигур   1-37: на фиг. 1 показан модулятор гидравлических ударов в комплексе подключения с источником; на фиг. 2 - вид модулятора гидравлических ударов в плане; на фиг. 3 - вид А; на фиг. 4 - поперечный разрез В-В, показанный по ударному трубопроводу и корпусу устройства; на фиг. 5 - схема магнитного блока; на фиг. 6 - поперечный разрез В-В, показанный по трубе подключения, напорной ёмкости, по ударному трубопроводу и корпусу устройства; на фиг. 7-25 - схемы, поясняющие работу устройства; на фиг. 26-37 - варианты исполнения устройства. 

Модулятор гидравлических ударов (фиг. 1-21) подключён к источнику 1 и содержит напорную ёмкость 2, сообщающую трубу 3 с задвижкой 4, соединяющую источник 1 с полостью напорной ёмкости 2, ударный трубопровод 5 с задвижкой 6 и подключённый к нему корпус 7 (фиг. 1, 2, 3).

Корпус 7 состоит из клапанной камеры 8 и сбросного блока 9. Клапанная камера 8 содержит ударный клапан 10 с воздушным клапаном 11, фиксаторы нижнего положения 12 ударного клапана 10, сбросное отверстие 13 и магнитный блок, имеющий магнит 14, ось магнита 15 (фиг. 5, 8, 10, 11) и жёстко установленный в нижней концевой её части ограничитель перемещения 16, направляющую оси магнита 17 и жёстко установленный в оси магнита 15 поплавок 18. Сбросной блок 9 состоит из сбросной камеры 19, сбросной трубы 20 с задвижкой 21 и воздушного крана 22. Кроме того, устройство содержит воздушный кран 23 и сливной кран 24 на напорной ёмкости 2, сливной кран 25 на ударном трубопроводе 5 и сливной кран 26 на сообщающей трубе 3, а также отводящий патрубок 27. Устройство также содержит насос 28, имеющий всасывающую трубу 29, фильтр 30 и металлический стакан 31 (фиг. 34-37).

Принятые условные обозначения: 

Z - высотная отметка кромки входного отверстия ударного трубопровода в напорной ёмкости 2, будем предполагать, что плоскость входного напорной ёмкости 2, будем предполагать, что плоскость входного отверстия ударного трубопровода расположена горизонтально; 

Р - сила давления жидкости на нижнюю поверхность сбросного клапана 10 (фиг. 8); 

Р0 - сила отрыва (фиг. 14), т. е. величина силы, достаточная для отрыва ударного клапана 10 от магнита 14; 

ГВНБ - отметка горизонта жидкости источника в нижнем бьефе; 

ГВВБ - отметка горизонта жидкости источника в верхнем бьефе; 

ГВЕ - отметка горизонта жидкости в напорной ёмкости 2; 

ГВ - горизонт воды в источнике (фиг. 34); 

НР - расчётное наполнение жидкости источника 1; 

Н0 - напор над ударным клапаном 10 (первичный напор, фиг. 1); 

k - расстояние между нижней плоскостью поплавка 18 и верхней плоскостью направляющей оси магнита 17 (фиг. 5); 

t - боковой зазор ударного клапана 10 со стенками клапанной камеры 8 (фиг. 26); 

S - угол наклона ударного трубопровода 5 относительно вертикальной оси (фиг. 27); 

f - угол поворота отводящего патрубка 27 в плане относительно центральной оси (фиг. 32);

b - угол поворота сбросной трубы 20 в плане относительно центральной оси (фиг. 33); 

V - скорость движения потока жидкости в ударном трубопроводе 5; 
V+ - скорость потока жидкости в тыльной зоне волны (+,+); 

V- - скорость потока жидкости в тыльной зоне волны (-,-); 

q - текущий расход жидкости, сбрасываемый сбросной трубой 20; 

С - скорость движения ударной волны; (+,+) - волна высокого давления; 

(В-В) - волна восстанавливающего давления; (-,-) - волна низкого давления.

Устройство работает следующим образом. 

Предположим, что устройство отключено (не работает). Задвижка 4 на сообщающей трубе 3 закрыта, отключив этим напорную ёмкость 2 от источника. При этом воздушный кран 23 на напорной ёмкости 2, воздушный кран 22 на сбросном блоке 9 открыты, сообщая полость устройства с атмосферой. Кроме того, задвижка 6 и сливной кран 25 на ударном трубопроводе 5, сливной кран 24 на напорной ёмкости 2, сливной кран 26 на сообщающей трубе 3 и задвижка 21 в сбросном блоке 9 открыты (фиг. 1, 2, 3, 4, 6), что приведет в итоге к полному опорожнению полости устройства. Предположим также, что ударный трубопровод 5 расположен вертикально (фиг. 1-26, 29-34). 

Произведём заполнение полости устройства. Для этого закроем сливные краны 24, 25, 26, воздушные краны 23 и 22 и откроем задвижки 4 и 6. Вследствие выше изложенного, из источника 1 по сообщающей трубе 3 начнётся поступление жидкости в напорную ёмкость 2. С превышением наполнения в ёмкости 2 верхней кромки входного отверстия ударного трубопровода 5 (отметки Z) (фиг. 6) начнётся поступление жидкости в полость ударного трубопровода и в полость клапанной камеры 8 корпуса 7. По мере заполнения ударного трубопровода и клапанной камеры 8 (фиг. 7) возникнет сила давления жидкости Р (фиг. 8) на нижнюю поверхность ударного клапана 10, под действием которой ударный клапан вместе с примагниченным к нему магнитным блоком начнёт перемещаться вверх (фиг. 10, 11) до момента касания концевым ограничителем перемещения 16 направляющей оси магнита 17, которая жёстко прикреплена к клапанной камере 8, вследствие чего произойдёт остановка движения системы магнитного блока на отметке В (фиг. 10). В тоже время будет происходить дальнейшее заполнение жидкостью полости ударного трубопровода, а также заполнение напорной ёмкости 2, что будет сопровождаться увеличением давления и ростом величины силы Р, действующей на нижнюю поверхность ударного клапана 10. С достижением её значения величины силы отрыва Р0 (фиг. 11) произойдёт отрыв клапана от магнита 14 и быстрое и ускоренное его перемещение вверх (фиг. 12). При этом магнитный блок останется в верхнем плавающем положении под действием гидростатических сил, действующих на поплавок 18. Перемещение же ударного клапана 10 будет сопровождаться возникновением движения потока жидкости в ударном трубопроводе 5 вслед за перемещением ударного клапана 10. При этом будем предполагать отсутствие боковых протечек через уплотнения ударного клапана 10 и стенки клапанной камеры 8. С достижением ударного клапана 10 сбросного отверстия 13 и касанием его жёстких кромок произойдёт его мгновенная остановка, а также остановка    слоёв жидкости, смачивающих его нижнюю плоскость, что тут же приведёт к возникновению гидравлического удара (фиг. 13). Образовавшаяся волна высокого давления (+,+) (фиг. 14, 15), войдя в ударный трубопровод 5, начнёт быстро перемещаться к напорной ёмкости 2 со скоростью С, имея встречное направление к скорости V потока воды в ударном трубопроводе 5. Кроме того, движение волны (+,+) будет сопровождаться установлением нулевых скоростей (V=0) в зонах прохождения волны, а также образованием в этих зонах высокого давления (+). С достижением волны (+,+) плоскости входного отверстия ударного трубопровода 5 на отметке Z в полости напорной ёмкости 2 (фиг. 16), эта волна погасится с одномоментным образованием волны восстанавливающего давления (В-В) (фиг. 17), которая, образовавшись в плоскости входного отверстия ударного трубопровода 5 со скоростью С, устремится в направлении корпуса 7 модулятора гидравлических ударов. При этом движение волны     (В-В) (фиг. 18) будет сопровождаться изменением направления движения скорости потока жидкости V на обратное, т. е. к напорной ёмкости 2.

С вхождением волны (В-В) в клапанную камеру 8 корпуса 7 (фиг. 19) и касанием его конечных плоскостей, волна погасится с одномоментным образованием волны низкого давления (-,-) (фиг. 20), которая, быстро войдя в ударный трубопровод 5 (фиг. 21), начнёт перемещаться к напорной ёмкости 2 со скоростью С, имея то же направление движения, что и скорость V потока воды в ударном трубопроводе 5. Движение волны (-,-) будет сопровождаться возникновением низкого давления (-) в областях её прохождения и установлением нулевых скоростей (V=0). В тоже время, вследствие резкого понижения давления под клапанной зоной ударного клапана 10, под воздействием силы тяжести и атмосферного давления, начнётся быстрое его перемещение в нижнее положение. Опускаясь, ударный клапан 10 окажет ударное воздействие на магнитный блок, находящийся в плавающем положении, вследствие этого удар не будет сильным и разрушительным для магнита 14, произойдёт примагничивание обоих элементов (ударного клапана 10 и магнита 14) и продолжится уже их совместное перемещение вниз. С достижением ими фиксаторов нижнего положения 12 ударного клапана 10, произойдёт их остановка (фиг. 21). При этом не будет касания нижней плоскости поплавка 18 с верхней плоскостью направляющей оси магнита 17, поскольку между ними установлен конструктивный зазор k (фиг. 5), что исключает возможность ударного воздействия на поплавок. С достижением волны (-,-) плоскости входного отверстия ударного трубопровода 5 на отметке Z (фиг. 22), эта волна погасится с одномоментным образованием волны восстанавливающего давления (В-В) (фиг. 23), которая, образовавшись в плоскости входного отверстия ударного трубопровода 5 со скоростью С, устремится в направлении корпуса 7 модулятора гидравлических ударов. При этом движение волны восстанавливающего давления (В-В) (фиг. 24) будет сопровождаться изменением направления движения скорости потока жидкости V на обратное, т. е. в направлении корпуса 7. С вхождением волны восстанавливающего давления (В-В) в клапанную камеру 8 корпуса 7 (фиг. 25) и с ударным его воздействием на ударный клапан 10, начнётся быстрое перемещение ударного клапана 10 вверх, и с касанием им жёстких кромок сбросного отверстия 13, произойдёт его мгновенная остановка и образование следующего гидравлического удара (фиг. 13). Вновь образовавшееся волна высокого давления (+,+) устремится в направлении напорной ёмкости 2, и описанные выше процессы будут повторятся вновь и вновь. 

В предложенном устройстве применён плавающий магнитный блок, содержащий поплавок 18, что позволяет исключить возможность жёсткого удара ударным клапаном 10 о магнитный блок при его движении вниз, и это позволит обеспечить примагничивание магнита, при существенно малом ударном воздействии на магнит 14, и исключить этим его разрушение. 

В случае же боковых протечек в уплотнениях ударного клапана 10 или же при установлении бокового зазора t (фиг. 26) поступающая жидкость будет сбрасываться через сбросную трубу 20. 

Предложенное устройство и его работа были рассмотрены при вертикальном расположении ударного трубопровода 5, но расположение ударного трубопровода может быть под любым углом S (фиг. 27), а также и форма ударного трубопровода может быть любой (фиг. 28), например, с изгибами, как в плане, так и в по вертикальной плоскости. Необходимость в этом возникает при обходе препятствий при прокладке ударного трубопровода. 

При подключении к модулятора гидравлических ударов дополнительных устройства необходимо подключение к клапанной камере 8 или в другом месте отводящего патрубка 27 (см. фиг. 29, 30, 31), что позволяет, к примеру, преобразовать устройство в гидротаран и т. д. При этом подключение отводящего патрубка 27 и сбросной трубы 20 к корпусу 7 может производиться под любыми углами f и b (фиг. 32, 33) как в плане, так и в вертикальной плоскости из условий целесообразности. 

При невозможности заполнения напорной ёмкости 2 за счёт расположения источника 1 на более высоких отметках (см. фиг. 1), позволяющих создать напор над ударным клапаном 10 Н0, необходимо использовать насос 28 (фиг. 34). При этом насос может быть с любым приводом, в нашем случае использован электропривод. При включении насоса 28 жидкость через фильтр 30 по всасывающей трубе 29, через насос 28 и по сообщающей трубе 3 будет нагнетаться в напорную ёмкость 2 устройства. Применение насоса 28 позволяет создать первичный напор Н0 над ударным клапаном 10, обеспечивая этим условия для работы модулятора гидравлических ударов в расчётном режиме. Использование насоса 28 придаёт устройству мобильность, и оно уже может быть использовано в любом удобном месте. При этом конец сбросной трубы 20 при необходимости может производить сброс как в свободном режиме, так и в подтопленном (фиг. 34). 

В случае применения модулятора гидравлических ударов в устройствах, работающих при больших давлениях или в устройствах, имеющих повышенные требования к надёжности и безотказности работы, необходима установка магнита 14 в металлический стакан 31 (фиг. 35, 36, 37), что полностью исключит возможность разрушения магнита 14 от ударных воздействий ударного клапана 10. При этом в некоторых случаях возможно устройство клапанной камеры 8 без применения фиксаторов нижнего положения 12 ударного клапана 10, поскольку эту функцию может выполнять металлический стакан 31.

Для примагничивания магнита 14 к ударному клапану 10 всей плоскостью необходимо отверстие направляющей оси магнита 17 выполнять с учётом обеспечения свободного перемещения оси магнита 15 по вертикали, а также ось магнита 15 должна иметь возможность отклонения от вертикали. Также полное примагничивание можно обеспечить шарнирным соединением магнита 14 с осью магнита 15. Выбор варианта и исполнение достигается в процессе конструирования модулятора гидравлических ударов. 

Предложенное устройство может быть применено как на водных источниках, так и на других жидкостях.

Формула изобретения
Модулятор гидравлических ударов содержит напорную ёмкость и подключённую к нему сообщающую трубу, второй конец которой подключён к источнику питания, ударный трубопровод с задвижкой и воздушным клапаном, фиксаторы нижнего положения ударного клапана, сбросное отверстие, сбросной блок, который состоит из сбросной камеры, сбросной трубы с задвижкой и воздушного крана, отличающийся тем, что устройство содержит магнитный блок, имеющий магнит, ось магнита, поплавок, прикреплённый к оси магнита, ограничитель перемещения оси магнита, жёстко прикреплённый к оси в нижней концевой части, и направляющие оси.
Модулятор гидравлических ударов

[image: image1.png]



Модулятор гидравлических ударов

[image: image2.jpg]Bud A

23

24

due. 2

due. 3




Модулятор гидравлических ударов

[image: image3.jpg]due. 5





Модулятор гидравлических ударов

[image: image4.jpg]B-B
13
7
10
12
14
v,
A
25 16 5 18
due. 1
10 1
-
m
|V R~ = 12
17
15 16
duz. 8

20

21

B-B

23 2
[BE
’7
2L
5
10 22 13 19
v 7 sﬁ
‘k17§ﬁi ]
5/ 25 8 \16

20

12
15

21




Модулятор гидравлических ударов

[image: image5.jpg]19 13 22 20
8
10
14
12
21
18
~ 17
\/
25 5 8 16

Pua. 10

Pua. 1




Модулятор гидравлических ударов

[image: image6.jpg]20

21

20

Pua. 12

‘ Pua. 13




Модулятор гидравлических ударов

[image: image7.jpg]. ®
25 5
Pua. 14

20

23 2

3 A
A 7
24

Tt
| 5

eClle
19 13
10 /22 /11
26

6 5 /25 8 \16

dua. 15

20

18

12

11

21




Модулятор гидравлических ударов

[image: image8.jpg]20

18
15

11

21

20
14

18
15

Puz. 17

11

21




Модулятор гидравлических ударов

[image: image9.jpg]B-B

20

18
15

23 Y
3
2L
! 5
g
®1T[®
cY
@D
19 13
10122 /1
[
L,
12
3
\\_,
26
duz. 18

21

2L
5
>
13
10 22/11
: A
26 l ‘?/

duz. 19

20

18
15

21




Модулятор гидравлических ударов

[image: image10.jpg]B-B
23 2
1 .
F -
24
5
>
19 13
10 122 /1 20
Ll
SINYRS]
5/ 25 8 21

23 2
1,
' -
24
>
5
oclle
o
10 22 13 19

20

12

11




Модулятор гидравлических ударов

[image: image11.jpg]24

10 22 13 19 20

11

SO

8 \16 \ 21

24

10 22 13 19

20

11
18
11

21




Модулятор гидравлических ударов

[image: image12.jpg]B-B

24

10 22 13 19 20

11

18

Nl 17
8 \ 16 \ 21

B-B

23 Yy,
[BE
-
24
5
Tt
22 13 19 20
L 1
i
:ZFBc%tﬂ(D 18
‘ A
AP
5 /25 8 \16 \ 21
duz. 25




Модулятор гидравлических ударов

[image: image13.jpg]19

10

18

mma
/
g
N
;
/
/
/

N;
16

»>

<4

25

Pua. 26




Модулятор гидравлических ударов

[image: image14.jpg]Bud A

23

\IV <1

> -
5
X

26

25

Puz. 27




Модулятор гидравлических ударов

[image: image15.jpg]Bud A

23 2

3
22 9
‘* \
RN
3 iP 20
| S i
26
5 8

Puz. 28




Модулятор гидравлических ударов

[image: image16.jpg]Bud Z

214

1 :
10 n
12 .
9 3
18 |
E \/ ‘*
r-ll‘ V
Ll A 3
7] =
: 26
s/ 27 25 N5 N6

Puz. 30

Pua. 31




Модулятор гидравлических ударов

[image: image17.jpg]Pua. 32

Pua. 33




Модулятор гидравлических ударов

[image: image18.jpg]Bud A

23

2 A
24
5
(@)
I
19 9





Модулятор гидравлических ударов

[image: image19.jpg]10 11

VA %m/
v E— — ]

duz. 36

Pua. 37




Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2323  (13)  С1 (46) 31.01.2023








1
2

_892022383.unknown

