2340




	(19) KG
	(11) 2340
	(13) С1
	(46) 31.05.2023

	(51) E04G 23/02 (2023.01)
E04B 1/00 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220030.1

(22) 30.04.2022

(46) 31.05.2023, Бюл. №5
(76) Токарский Александр Владимирович, Мануковский Вячеслав Владимирович (KG)

(56) Патент RU №2121553, С1, кл. E04G 23/00, 10.11.1998
(54) Устройство надстраиваемого этажа
(57) Изобретение относится к области строительства и реконструкции жилых зданий с надстройкой дополнительного этажа, и может быть использовано в частности при строительстве и реконструкции сейсмостойкого домостроения.

Технической задачей изобретения является упрощение конструкции при снижении стоимости и повышении сейсмостойкости.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве надстраиваемого этажа включающем кровельное покрытие, стеновое ограждение, закрепленное на каркасе и крышу, установленную на конструкции перекрытия, снабжено монолитными железобетонными обвязками - «тумбами», соединенными с вертикальными металлическими жесткими и арматурными выпусками наружных и внутренних стеновых панелей посредством приварки к ним и заанкериванием в тело тумбы дополнительных стержней арматуры и прокатных стальных деталей, причем тумбы заармированы пространственными арматурными каркасами, определяемыми по расчету в зависимости от сейсмичности площадки строительства, при этом каркас выполнен стальным рамно-связевым, изготовленным из прокатных профилей, а перекрытие выполнено сталежелезобетонным, изготовленным из легкого бетона по стальным ребрам жесткости, образуя при этом жесткий диск перекрытия. Крыша может быть выполнена вальмовой и представлять собой профилированный лист или металлочерепицу по деревянной обрешетке и стропилам с устройством подкосов из деревянного бруса, прикрепленных к стальному каркасу и сталежелезобетонному перекрытию с помощью металлических монтажных элементов. Стеновое ограждение может быть выполнено из легких энергоэффективных панелей типа «сэндвич» с использованием деревянных конструкций или легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).

1 н. п. ф., 2 з. п. ф., 5 фиг.
Изобретение относится к области строительства и реконструкции жилых зданий с надстройкой дополнительного этажа, и может быть использовано в частности при строительстве и реконструкции сейсмостойкого домостроения.

Известно здание с надстроенными этажами (Патент RU №91357, U1, кл. E04G 23/02, 10.02.2010), состоящее из основных этажей и надстроенных над ними одним или двумя этажами, которые через монолитный железобетонный пояс для зданий из кирпича или металлический каркас для панельных зданий опираются на несущие стены здания, согласно полезной модели пол, стены, перекрытия и перегородки надстроенных этажей выполнены последовательной сборкой из самонесущих СИП-панелей, соединенных между собой через деревянный брус. Пол надстраиваемого этажа выполнен опирающимся на монолитный железобетонный пояс или металлический каркас так, что образует технологическое межэтажное пространство для инженерных коммуникаций.

Недостатком известного здания с надстроенными этажами является низкая сейсмостойкость, обусловленная отсутствием жесткой диафрагмы перекрытия, а также вертикальных конструкций, способных воспринимать значительные горизонтальные воздействия.

В качестве прототипа выбрано устройство надстроенной части реконструированного панельного здания (Патент RU № 2121553, С1, кл. E04G 23/00, 10.11.1998), включающее железобетонное перекрытие над последним этажом существующего здания и стеновое ограждение, причем надстраиваемая часть выполнена в виде металлических стоек, закрепленных на анкерных болтах, пропущенных через отверстия в существующих парапетных блоках и расположенных по средней оси здания продольных железобетонных балках, при этом стойки связаны между собой монолитными железобетонными перекрытиями, образуя жесткий каркас, и соединены в продольном направлении по краям здания металлическими балками, соединенными также с монолитными перекрытиями через металлические анкера, а в середине здания включены в продольные монолитные железобетонные стены.

Недостатком известного устройства является недостаточная жесткость, прочность и устойчивость элементов и узлов каркаса для использования в особых сейсмических условиях строительства, трудоемкость возведения.

Технической задачей изобретения является упрощение конструкции при снижении стоимости и повышении сейсмостойкости.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве надстраиваемого этажа включающем кровельное покрытие, стеновое ограждение, закрепленное на каркасе и крышу, установленную на конструкции перекрытия, снабжено монолитными железобетонными обвязками - «тумбами», соединенными с вертикальными металлическими жесткими и арматурными выпусками наружных и внутренних стеновых панелей посредством приварки к ним и заанкериванием в тело тумбы дополнительных стержней арматуры и прокатных стальных деталей, причем тумбы заармированы пространственными арматурными каркасами, определяемыми по расчету в зависимости от сейсмичности площадки строительства, при этом каркас выполнен стальным рамно-связевым, изготовленным из прокатных профилей, а перекрытие выполнено сталежелезобетонным, изготовленным из легкого бетона по стальным ребрам жесткости, образуя при этом жесткий диск перекрытия. Крыша может быть выполнена вальмовой и представлять собой профилированный лист или металлочерепицу по деревянной обрешетке и стропилам с устройством подкосов из деревянного бруса, прикрепленных к стальному каркасу и сталежелезобетонному перекрытию с помощью металлических монтажных элементов. Стеновое ограждение может быть выполнено из легких энергоэффективных панелей типа «сэндвич» с использованием деревянных конструкций или легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).

Устройство надстраиваемого этажа иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображен поперечный разрез надстраиваемого легкого этажа; на фиг. 2 - конструктивное решение типового узла железобетонной обвязки - «тумбы», на фиг. 3 - сечение 1-1 на фиг. 2; на фиг. 4 - сечение 2-2 на фиг. 2; на фиг. 5 - сечение 3-3 на фиг. 2.

Устройство надстраиваемого этажа включает каркас 1, установленный на монолитные железобетонные обвязки - «тумбы» 2 (далее тумбы) в уровне покрытия здания 3 при помощи анкерных баз 4, перекрытие 5, связанное с каркасом 1 приваркой выпусков арматуры и стальных ребер жесткости, стеновое ограждение 6, закрепленное на каркасе 1, и крышу 7, установленную на конструкции перекрытия 5, связанную с каркасом 1 при помощи металлических монтажных элементов. Тумбы 2 соединены с вертикальными металлическими жесткими выпусками 8 и арматурными выпусками 9 наружных стеновых панелей 10 и внутренних стеновых панелей 11 посредством приварки к ним и заанкериванием в тело тумбы 2 дополнительных стержней арматуры 12 и прокатных стальных деталей 13. Тумбы 2 заармированы пространственными арматурными каркасами 14, определяемыми по расчету в зависимости от сейсмичности площадки строительства. Каркас 1 выполнен стальным рамно-связевым, изготовленным из прокатных профилей. Перекрытие 5 выполнено сталежелезобетонным, изготовленным из легкого бетона по стальным ребрам жесткости 15, образуя жесткий диск перекрытия. Стропильная система крыши 7 может быть выполнена из деревянного бруса 16, с покрытием 17 из металлочерепицы или профилированного кровельного листа. 

Надстраиваемый этаж возводится следующим образом. 

Сначала проводятся подготовительные работы: демонтируют существующую кровлю и оголяют вертикальные металлическими жесткие выпуски 8 и арматурные выпуски 9 из наружных стеновых панелей 10 и внутренних стеновых панелей 11. Затем устраивают железобетонные обвязки - «тумбы» 2 с анкерными базами 4. Далее на железобетонные обвязки - «тумбы» 2 устанавливают каркас 1. По стальным балкам каркаса 1 устраивают жесткое сталежелезобетонное перекрытие 5. Стеновое ограждение 6 навешивается на стальной каркас при помощи металлических монтажных элементов. К конструкциям перекрытия 5 крепится стропильная система крыши 7 из деревянного бруса 16 с покрытием 17 из металлической черепицы или профилированного кровельного листа. 

Использование облегченных конструкций (стального рамно-связевого каркаса и сталежелезобетонного перекрытия, легкого стенового ограждения) сокращает сроки строительства, снижает трудоемкость возведения, затраты на строительство, а также позволяет рационально использовать ресурс несущей способности основного здания.

Использование стального рамно-связе- вого каркаса, стального железобетонного пе- рекрытия, соединение железобетонных обвязок - «тумб» с вертикальными металлическими жесткими (двутавр, швеллер и др.) и арматурными выпусками из наружных и внутренних стеновых панелей обеспечивает необходимый уровень сейсмостойкости надстраиваемого этажа.

Применение устройства надстраиваемого этажа в многоэтажных крупнопанельных зданиях способствует размещению машинного помещения лифта в пространстве верхнего этажа.

Настоящее устройство надстраиваемого этажа предназначено для применения в сейсмостойких крупнопанельных зданиях со шпоночным соединением панелей - как во вновь возводимых, так и при реконструкции и модернизации существующих крупнопанельных зданий в качестве надстройки и позволяет снизить себестоимость квадратного метра дополнительно возводимой площади и сократить сроки строительства за счёт применения облегченных конструкций - рамно-связевого стального каркаса и сталежелезобетонного перекрытия.

Формула изобретения
1. Устройство надстраиваемого этажа, включающее кровельное покрытие, стеновое ограждение, закрепленное на каркасе и крышу, установленную на конструкции перекрытия, отличающееся тем, что снабжено монолитными железобетонными обвязками - «тумбами», соединенными с вертикальными металлическими жесткими и арматурными выпусками наружных и внутренних стеновых панелей посредством приварки к ним и заанкериванием в тело тумбы дополнительных стержней арматуры и прокатных стальных деталей, причем тумбы заармированы пространственными арматурными каркасами, определяемыми по расчету в зависимости от сейсмичности площадки строительства, при этом каркас выполнен стальным рамно-связевым, изготовленным из прокатных профилей, а перекрытие выполнено сталежелезобетонным, изготовленным из легкого бетона по стальным ребрам жесткости, образуя при этом жесткий диск перекрытия. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что крыша может быть выполнена вальмовой и представлять собой профилированный лист или металлочерепицу по деревянной обрешетке и стропилам с устройством подкосов из деревянного бруса, прикрепленных к стальному каркасу и сталежелезобетонному перекрытию с помощью металлических монтажных элементов. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стеновое ограждение может быть выполнено из легких энергоэффективных панелей типа «сэндвич» с использованием деревянных конструкций или легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Устройство надстраиваемого этажа
[image: image1.png]10

17

15

A0





Фиг. 1
Устройство надстраиваемого этажа

 [image: image2.png]



Фиг. 2

 [image: image3.png]1-1

"lllf'

T ll\-I\IL\I-l





Фиг. 3

Устройство надстраиваемого этажа

 [image: image4.png]2-2





Фиг. 4

[image: image5.png]12

13





Фиг. 5

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 2340 (13) С1 (46) 31.05.2023








1
6

_892022383.unknown

