2341




	(19) KG
	(11) 2341
	(13) С1
	(46) 31.05.2023

	(51) F16H 7/06 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220025.1

(22) 04.04.2022

(46) 31.05.2023, Бюл. №5
(71) (73) Зулпиев Султанали Момунович (KG)

(72) Зулпиев Султанали Момунович (KG)

Давидбаев Бахтиёрджон Низамитдинович (UZ)

Джураев Анвар Джураевич (UZ) 

Зулпуев Адивап Момунович (KG)

Давидбаева Наргиза Бахтиёрджановна (UZ)

(56) Иванов М. Н., Детали машин. Учебник. Изд. «Высшая школа», М., 1984, С. 212-257
(54) Цепная передача
(57) Изобретение относится к машиностроению, а именно к цепным передачам и может быть использовано в технологических машинах, в частности текстильной и легкой промышленности, а также в сельскохозяйственных машинах и автомобилестроении.

Задачей изобретения является обеспечение передачи движения в трехрядных цепных передачах при передаче больших мощностей и обеспечение равномерности движения ведомых звездочек.
Поставленная задача решается тем, что совершенствуется конструкция цепной передачи путем установки спаренных звездочек со сдвигом по фазе и выполнением цепей всех трех рядов раздельными.
Сущность изобретения заключается в том, что цепная передача содержащая три параллельно жестко соединенные между собой ведущие и ведомые звездочки, охватывающие их три цепи, включающая единый валик, проходящий через три ряда цепи, запрессованный в отверстие внешнего звена, втулку, запрессованную в отверстие внутреннего звена цепи и натяжной ролик, ведущие и ведомые звездочки смещены по фазе равному t/3, где t - шаг цепи между зубьями ведущих и ведомых звездочек, а цепи всех трех рядов выполнены раздельными.

Усовершенствованная конструкция цепной передачи обеспечивает перераспределение нагрузки на зубья звёздочек по трем ветвям спаренных звездочек по фазе и ролики цепей, а также передачу больших мощностей. 

1 н. п. ф., 2 фиг.

3
Изобретение относится к машиностроению, а именно к цепным передачам и может быть использовано в технологических машинах, в частности текстильной и легкой промышленности, а также в сельскохозяйственных машинах и автомобилестроении.

Применяемые в машиностроении цепи по характеру выполняемой ими работы делятся на три основные группы: приводные, тяговые и грузовые. Приводные цепи имеют наибольшее распространение. Они передают движение от источника энергии к приемному органу машины; работают как при малых, так и при больших скоростях (до 30-35 м/сек) и при различных расстояниях между осями (центрами) звездочек. Одной цепью можно приводить в движение одновременно несколько валов. Практически во всех видах конструкции цепей в передачах возникают шум за счет ударных взаимодействий зубьев звездочек с поверхностями роликов цепи, а также увеличивается трение, тем самым и износ, как роликов цели, так и зубьев звездочек.

В известной конструкции цепной передачи содержится ведущий и ведомый звёздочки и гибкий элемент - цепь, передающая движение от ведущей звездочки к ведомой (Детали машин. Под редакцией - Н. С. Ачеркана, Изд. «Машиностроение», М., 1969, С. 278-279). Недостатком данной цепной передачи является то, что в процессе работы уменьшение угла обхвата цепью звездочек, значительное провисание ведомой (холостой) ветви цепи, проводящий к снижению КПД, а в некоторых случаях разрыву или выходу из зацепления цепи со звездочками. Кроме того, при передаче значительных нагрузок на высоких скоростных режимах движения возникают шум и за счет ударных взаимодействий зубьев звездочек с поверхностями роликов цепи, увеличивается трение, тем самым и износ, как роликов цепи, так и зубьев звездочек.
В следующей известной конструкции цепная передача содержит ведущую и ведомую звездочки, цепь, натяжной ролик, выполненный составным, состоящим из основания и надетой на него упругой втулки, рабочая поверхность которой выполнена  синусои-
4

дальной формы, при этом радиусы впадин выступов синусоиды совпадают с размерами звеньев цепи (Патент UZ FAP № 00413, 8F6H 7/00, 31.10.2008). 

Недостатком данной конструкции является отсутствие автоматического поддержания натяжения цепи натяжным роликом при переменной загруженности цепной передачи. Кроме того, и в данной конструкции возникают шум, и за счет ударных взаимодействий зубьев звездочек с поверхностями натяжных роликов цепи также увеличивается трение, тем самым и износ, как натяжных роликов цепи, так и зубьев звездочек. Конструкция не позволяет передачу при больших мощностях.
Наиболее близким, принятым за прототип является конструкция цепной передачи, содержащая спаренные, параллельно установленные три одинаковые ведущие и три ведомые звездочки, и охватывающую их трёхрядную цепь, включающая наружный и внутренний звенья, валик, втулку и натяжной ролик, при этом валик цепи, проходящий через все три ряды цепи. В данной конструкции несколько увеличивается ресурс передачи, позволяет передавать большой крутящий момент с высокой скоростью (Иванов М. Н., Детали машин. Учебник. Изд. «Высшая школа», М., 1984, С. 212-257).

Недостатком данной конструкции также являются значительный шум и износ натяжных роликов цепи и зубьев звездочек, быстрый выход из строя цепи передачи. Кроме того, за счет параллельной работы всех трех рядов цепи (единая цепь) при зацеплении с зубьями звездочек параллельно одновременно отсутствует плавная передача движения ведомых звездочек, не обеспечивается равномерное вращение ведомых звездочек.

Задачей изобретения является обеспечение передачи движения в трехрядных цепных передачах при передаче больших мощностей и обеспечение равномерности движения ведомых звездочек.
Поставленная задача решается тем, что совершенствуется конструкция цепной передачи путем установки спаренных звездочек со сдвигом по фазе и выполнением цепей всех трех рядов раздельными.
5

Сущность изобретения заключается в том, цепная передача содержащая три параллельно жестко соединенные между собой ведущие и ведомые звездочки, охватывающие их три цепи, включающая единый валик, проходящий через три ряда цепи, запрессованный в отверстие внешнего звена, втулку, запрессованную в отверстие внутреннего звена цепи и натяжной ролик, ведущие и ведомые звездочки смещены по фазе равному t/3, где                       t - шаг цепи между зубьями ведущих и ведомых звездочек, а цепи всех трех рядов выполнены раздельными.

Предлагаемая конструкция цепной передачи поясняется чертежами, где на фиг. 1 - общий вид спереди цепной передачи, на фиг. 2 - вид А трёхрядная цепь.

Конструкция цепной передачи, включает три спаренные ведущие 1, 2, 3 и спаренные ведомые 4, 5, 6 звездочки, в которых соединение спаренных ведущих и ведомых звездочек 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 5 и 6 сдвинуты по фазе равному t/3 где, t - шаг между зубьями звездочек или шаг цепи, охваченному тремя идентичными цепями 7, 8, 9 в отдельности. Жестко соединенные между собой спаренные ведущие звездочки 1, 2, 3 установлены на ведущем валу 10, а спаренные ведомые звездочки 4, 5, 6 на ведомом валу 11 (фиг. 1). 

6

При том одинаковые по конструкции цени 7, 8 и 9 включают валик 12, запрессованный в отверстие внешнего звена 13, а втулка 14 в отверстие внутреннего звена 15. Зацепления цепей 7, 8, 9 с соответствующими зубьями спаренных ведомых звездочек 4, 5, 6 проходит через натяжные ролики 16 (фиг. 2).

Конструкция работает следующим образом. 

Вращательное движение от ведущего вала 10 к ведомому валу 11 осуществляется посредством спаренных ведущих звездочек 1, 2, 3, цепи 7, 8, 9 через спаренные ведомые звездочки 4, 5, 6. При этом за счет сдвига по фазе равному t/3 спаренных ведущих 1, 2, 3 и спаренных ведомых звездочек 4, 5, 6 зацепления цепей 7, 8, 9 с зубьями 1, 2, 3, 4, 5, 6 происходит постепенно. Поэтому нагрузка на каждый зуб и натяжные ролики 16 цепей будут распределяться в три раза меньше, чем общая передаваемая нагрузка. Это обеспечивает равномерность распределения не только передаваемого крутящего момента, но и равномерности вращения ведомого вала 11 при высоких скоростных режимах работы цепной передачи.

Усовершенствованная конструкция цеп-                                                     ной передачи обеспечивает перераспределение нагрузки на зубья звёздочек по трем ветвям спаренных звездочек по фазе и ролики цепей, а также передачу больших мощностей. 
Ф о р м у л а   и з о б р е т е н и я
Цепная передача, содержащая три параллельно жестко соединенные между собой ведущие и ведомые звездочки, охватывающие их три цепи, включающая единый валик проходящий через три ряда цепи, запрессованный в отверстие внешнего звена, втулку запрессованную в отверстие внутреннего звена цепи и натяжной ролик, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что ведущие и ведомые звездочки смещены по фазе равному t/3, где t - шаг цепи между зубьями ведущих и ведомых звездочек, а цепи всех трех рядов выполнены раздельными.
Цепная передача

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Цепная передача

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций
при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2341  (13)  С1 (46) 31.05.2023








_892022383.unknown

