2349




	(19) KG
	(11) 2349
	(13) С1
	(46) 31.07.2023

	(51) A61B 17/06 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220059.1

(22) 31.10.2022

(46) 31.07.2023, Бюл. №7
(71) (73) Абдышев Талант Кубатбекович (KG)

(72) Абдышев Талант Кубатбекович, Каиров Ерлан Султангазыевич, Камчыбекова Акмаанай Шералиевна, Абыкеева Рыскуль Султанбековна, Суеркулов Эрбол Сыргакбекович (KG)

(56) Патент RU 2222274 С2, кл. A61B 17/06, 27.01.2004
(54) Хирургическая игла с резьбой
(57) Изобретение относится к хирургии, и предназначено для использования при хирургических операциях для зашивания тканевых ран. 

Задачей изобретения является разработка хирургической функциональной иглы с резьбой с практичной, удобной и надежной фиксацией шовной нити.

Поставленная задача решается в хирургической игле с резьбой, состоящей из дугообразной и хвостовой частей, выполненной полой по всей длине, а во внутренней стенке хвостовой части содержащей нарезанную в ней резьбу.

Преимуществом изобретения является надежность фиксации шовной нити, удобное фиксирование длины нити, возможность замены только нити, многократное использование иглы при обширных ранах, минимизация риска обрыва, а также неожиданного выпадения нити, что очень эффективно и удобно для практикующего врача хирурга.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Изобретение относится к хирургии, и предназначено для использования при хирургических операциях для зашивания тканевых ран. 

Широко известна дугообразная хирургическая игла с закрепленным на хвостовом конце лезвием (патент US 4799483, кл. A61B 17/06, 24.01.1989).

Однако конструкция этой хирургической иглы обусловливает существенный недостаток: склонность прорезываться через ткани, так как хвостовое лезвие, выступающее радиально, наносит дополнительную травму и соответственно расширяет шовный канал.

Известна хирургическая игла, которая имеет обратнорежущее острие, изогнутое тело и обжатый вокруг нити конец. Острие иглы в поперечном сечении имеет гипоциклоидальный вид с режущими кромками в вершинах. (Патент RU 2222274 C2, кл. A61B 17/06, 27.01.2004).

Недостатки известной иглы - ограниченность многократного использования шовного материала, прикрепленного к игле, так как после его случайного отрыва от иглы повторное применение невозможно. При использовании многоразовой стандартной хирургической иглы есть большая вероятность выпадения шовного материала из иглы, что затрудняет работу хирурга при обширных ранах.

Задачей изобретения является разработка хирургической функциональной иглы с резьбой с практичной, удобной и надежной фиксацией шовной нити.

Поставленная задача решается в хирургической игле с резьбой, состоящей из дугообразной и хвостовой частей, выполненной полой по всей длине, а во внутренней стенке хвостовой части содержащей нарезанную в ней резьбу.

Устройство поясняется рисунком на фиг., где 1 - дугообразная часть, 2 - хвостовая часть, 3 - нить.

Хирургическая игла с резьбой состоит из дугообразной части 1, хвостовой части 2 с нарезанной в ней резьбой для вкручивания и соединения с нитью 3. Игла выполнена полой внутри из высокопрочного материала. Конец дугообразной части 1 выполнен в виде острия.

Устройство используют следующим образом.

Нить 3 (стерильный шовный материал) при помощи пинцета и иглодержателя вставляется в иглу со стороны хвостовой части 2 до дугообразной части 1 и фиксируется вкручивающимся движением самой иглы.

Преимуществом изобретения является надежность фиксации шовной нити, удобное фиксирование длины нити, возможность замены только нити, многократное использование иглы при обширных ранах, минимизация риска обрыва, а также неожиданного выпадения нити, что очень эффективно и удобно для практикующего врача хирурга.

Формула изобретения
Хирургическая игла с резьбой состоящая из дугообразной и хвостовой частей, отличающаяся тем, что выполнена полой по всей длине, а во внутренней стенке хвостовой части содержит нарезанную в ней резьбу.
Хирургическая игла с резьбой
[image: image1.jpg]



Фиг.
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций
при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  2349  (13)  С1 (46) 31.07.2023








1
3

_892022383.unknown

