236





	(19) KG
	(11)
	236
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	B65H 75/18


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960551.1

(22) 27.09.1996

(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(71)(73) Кыргызский технический университет (KG)

(72) Джаманкулов К.Д., Урманбетова М.М. (KG)

(56) Заявка DE №3909979, кл. B65H 75/18, 1990
(54) Патрон для наматывания нити
(57) Патрон для наматывания нити относится к текстильной промышленности, а именно к намоточным системам мотальной машины. Задача изобретения - улучшение технологического процесса наматывания нити. Поставленная задача решается тем, что патрон для наматывания нити выполнен двухслойным - нижний слой из жесткого однородного материала, а верхний слой - из упругого материала. 2 ил.
Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к намоточным системам мотальной машины.
Известен патрон для наматывания нити, используемый для наматывания нитей на бобину для последующего крашения, состоит из цилиндрического корпуса, изготовленного из термостойкого стального, материала, устойчивого к воздействию влаги и температуры при крашении и сушке. Кроме того, в определенном месте, в верхней и нижней кромке патрона, предусматриваются фиксаторы для предотвращения осевого смещения патрона и бобины на стойке красильной машины.
Недостатком вышеописанного патрона является то, что длительная эксплуатация стальных патронов (толщина составляет приблизительно 1 мм) показывает, что с истечением времени эти патроны подвергаются деформации, а именно имеет место овальность, вмятины, острые кромки вблизи отверстий патрона. Вследствие этого, в процессе перематывания, нижние слои нити под давлением верхних слоев врезаются по острым кромкам и возникают отходы нити, т.к. они в последующем не подлежат переработке. Овальность патрона приводит в начальный момент времени намотки к непосредственному фрикционному соприкосновению поверхности патрона с мотальным барабанчиком (материалы мотального барабанчика - пластмасса). Такой фрикционный контакт разрушает рабочую поверхность мотальных барабанчиков, что приводит к дисбалансу указанных барабанчиков. В свою очередь, отмеченное явление является источником динамических толчков, крутильных колебаний, а также шума. При намотке нитей за счет динамических толчков патрон сильно вибрирует, вызывая резкие колебания натяжения нити, следовательно, резкие колебания натяжения нити приводят к частому его обрыву. Обрывность нити при перемотке снижает производительность труда и ухудшает последующий технологический процесс.
Задача изобретения - улучшение технологического процесса наматывания нити, а также стабилизация работы намоточных систем мотальной машины.
Поставленная задача решается тем, что патрон для наматывания нити выполнен двухслойным. Нижний слой является основанием и выполнен из жесткого однородного материала, в частности, из нержавеющей стали, а верхний слой - из упругого материала, обладающего в широком диапазоне деформацией и упруго восстанавливающими свойствами. Таким материалом могут быть, например некоторые copra резины или же полиуретан, причем отверстия для крашения на металлическом патроне находятся на одной геометрической оси в радиальном направлении с упругим слоем. Кроме того, они также совпадают в количественном отношении.
Такой двухслойный патрон обеспечивает уменьшение уровня давления в теле намотки, придает намоточному изделию (в частности, текстильной наковке) еще одно весьма важное качество - существенно улучшает условия сматывания нити.
Изобретение поясняется чертежом (фиг. 1 и по сечению 1 - 1 фиг. 2).
В этой конструкции 1 - двухслойный патрон, 2 - основание, выполненное из жесткого однородного материала, 3 -наваренный упругий слой. Здесь следует отметить, что отверстия на металлическом и на упругом слое находятся на одной геометрической оси в радиальном направлении, кроме того, они также совпадают в количественном отношении. Наличие упругого слоя (резина или же полиуретан) повышает упругость патрона, с увеличением которого давление на основание со стороны тела намотки падает. Вместе с тем двухслойный патрон обеспечивает шумопоглощение, смягчение динамических толчков.
При наматывании нити на двухслойном патроне 1 с основанием, выполненным из жесткого маге риала 2 и податливым слоем 3, процесс перематывания нити протекает плавно без динамических толчков. В связи с тем, что верхний слой патрона выполнен из упругого материала, фрикционный контакт с мотальным барабанчиком не приводит к интенсивному разрушению поверхности мотальных барабанчиков, следовательно, не будет иметь место дисбаланс барабанчиков. Отсутствие дисбаланса барабанчиков позволит уменьшить динамические толчки, в связи с чем, отсутствуют вибрация. Кроме того, нет резких колебаний натяжения нити. Это явление снижает обрывности нити. Двухслойный патрон обеспечивает шумопоглощение. К тому же у двухслойного патрона не имеются острые кромки вблизи отверстий вдоль образующего патрона, поэтому в процессе перематывания нити практически не возникают отходы, т.к. нижние слои не лежат непосредственно на острых кромках.
Таким образом, двухслойный патрон позволяет при перематывании дорогостоящего сырья, снизить до минимума отходы, а также повышает производительность труда и качество выпускаемых тканей.
Формула изобретения
Патрон для наматывания нити в бобину, состоящий из цилиндрического корпуса, изготовленного из термостойкого стального материала, с отверстиями для крашения нити, отличающийся тем, что корпус выполнен двухслойным, причем верхний слой выполнен из упругого материала, а отверстия для крашения расположены в обоих слоях соосно.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2
Составитель описания                 Шаршенбиев Б.Д.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

