2362




	(19) KG
	(11) 2362
	(13) C1
	(46) 31.10.2023

	(51) E21F 17/18 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220066.1

(22) 08.12.2022

(46) 31.10.2023, Бюл. №10
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский университет (KG)

(72) Степанов Сергей Георгиевич, Доскожоева Нуркыз Майрамбековна (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG 2264 C1, кл. E21F 17/18, 29.10.2021
(54) Шахтный газовый анализатор
(57) Изобретение относится к измерительным устройствам, а именно к шахтным газовым анализаторам, и может быть использовано для контроля загазованности воздуха рабочих участков горных выработок.

Техническая задача изобретения заключается в повышении надежности газового анализатора в работе.

Поставленная задача решается тем, что шахтный газовый анализатор, включающий измерительный модуль, установленный вертикально через шарнир на корпусе электропривода, дисплейный модуль, связанный с измерительным модулем посредством радиосвязи, видеокамеру, размещенную в корпусе измерительного модуля и связанною с дисплейным модулем, аккумулятор, размещенный в корпусе измерительного модуля и соединенный с электроприводом, ролики, один из которых установлен на валу электропривода, а другой установлен на оси, закрепленной на корпусе электропривода, каркас, в котором установлен корпус электропривода, расположенный на крепи выработки по ее длине, провод, протянутый вдоль каркаса и связанный с дисплейным модулем, снабжен двумя устройствами фиксации корпуса электропривода, каждый из которых выполнен в виде цилиндра с подвижно установленным в нем поршнем, упругого элемента, расположенным в цилиндре и связанным с поршнем и цилиндром, и шара, размещенным в поршне с возможностью вращения. При этом, устройства фиксации закреплены на боковых поверхностях роликов и упираются шарами в стенки каркаса, а корпус электропривода установлен роликами на стенках каркаса.  1 н. п. ф., 4 фиг.
Изобретение относится к измерительным устройствам, а именно к шахтным газовым анализаторам, и может быть использовано для контроля загазованности воздуха рабочих участков горных выработок.

Известен газоанализатор, включающий датчики газов, измерительный модуль, соединенный с датчиками газов, базу измеренных значений газов, связанную с измерительным модулем, дисплейный модуль, соединенный с базой измеренных значений (патент RU 126052 U1, кл. E21F 17/18, 20.03.2013). 

Недостаток известного газоанализатора заключается в необходимости ручного переноса газоанализатора персоналом в рабочую зону горной выработки, чем обусловливается снижение безопасности ведения работ из-за отсутствия предварительной информации о загазованности воздуха в рабочей зоне, и вход персонала может быть опасным из-за превышения допустимых норм концентрации газа.

Известен газовый анализатор, содержащий измерительный модуль, дисплейный модуль, связанный с измерительным модулем посредством радиосвязи, и направляющее устройство в виде тросо-роликовой системы, образующей верхнюю и нижнюю тросовые ветви, при этом измерительный модуль установлен на нижней тросовой ветви и связан с верхней тросовой ветвью (патент KG 1994 C1, кл. E21F 17/18, 31.10.2017).

Недостаток известного газового анализатора – ограниченная возможность его применения, так как тросо-роликовая система позволяет применять анализатор только на прямолинейных участках выработок. Конструктивное исполнение анализатора не позволяет использовать его на криволинейных участках и поворотах выработок. Кроме этого, недостаток анализатора заключается в пониженной надежности эксплуатации за счет вероятности обрыва верхней тросовой ветви, обусловленной износом троса, и также ослабления радиосвязи по длине выработки между измерительным и дисплейным модулями.

За прототип выбран шахтный газовый анализатор, включающий измерительный модуль, установленный вертикально на корпусе электропривода через шарнир, дисплейный модуль, связанный с измерительным модулем посредством радиосвязи, видеокамеру, размещенную в корпусе измерительного модуля и связанную с дисплейным модулем. Электропривод снабжен роликами, один из который установлен на валу электропривода, а другой установлен на оси, закрепленной на корпусе электропривода. Электропривод установлен роликами на пластинах, закрепленных в каркасе, расположенным на крепи выработки по ее длине. Вдоль каркаса протянут провод, выполняющий роль приемной антенны, связанной с дисплейным модулем. В корпусе измерительного модуля размещен аккумулятор, соединенный с электроприводом (патент KG 2264 C1, кл. E21F 17/18, 29.10.2021).

Недостатком известного шахтного газового анализатора является вероятность заклинивания роликов в пластинах при их искривлении, которое возможно в случае деформации каркаса как на прямолинейных, так и криволинейных участках выработки при сдвигах и разрушении крепи выработки под воздействием горного давления. Заклинивание роликов в пластинах исключает перемещение корпуса вдоль каркаса, чем обуславливается снижение надежности анализатора в работе. В зависимости от вида искривления пластин, возможен «сбег» роликов с пластин, что также обуславливает отказ анализатора в работе и, соответственно, снижение надежности его работоспособности.

Техническая задача изобретения заключается в повышении надежности газового анализатора в работе.

Поставленная техническая задача решается тем, что шахтный газовый анализатор, включающий измерительный модуль, установленный вертикально через шарнир на корпусе электропривода, дисплейный модуль, связанный с измерительным модулем посредством радиосвязи, видеокамеру, размещенную в корпусе измерительного модуля и связанною с дисплейным модулем, аккумулятор, размещенный в корпусе измерительного модуля и соединенный с электроприводом, ролики, один из которых установлен на валу электропривода, а другой установлен на оси, закрепленной на корпусе электропривода, каркас, в котором установлен корпус электропривода, расположенный на крепи выработки по ее длине, провод, протянутый вдоль каркаса и связанный с дисплейным модулем, снабжен двумя устройствами фиксации корпуса электропривода, каждый из которых выполнен в виде цилиндра с подвижно установленным в нем поршнем, упругого элемента, расположенным в цилиндре и связанным с поршнем и цилиндром, и шара, размещенным в поршне с возможностью вращения. При этом, устройства фиксации закреплены на боковых поверхностях роликов и упираются шарами в стенки каркаса, а корпус электропривода установлен роликами на стенках каркаса. Посредством размещения корпуса электропривода роликами на нижних стенках каркаса исключается заклиниванием роликов при перемещении корпуса в каркасе, чем обеспечивается повышение надежности работы газового анализатора, т. к. ролики установлены свободно, непосредственно на стенках, что исключает их заклинивание. Посредством снабжения корпуса электропривода двумя устройствами фиксации обеспечивается самоустановка корпуса, т. е. его работоспособность, при перемещении в каркасе, что обуславливает фиксированное устойчивое положение корпуса при его движении относительно стенок каркаса и, соответственно, повышение надежности газового анализатора в работе. Фиксированное положение корпуса выполняется за счет прижима шаров упругими элементами к боковым стенкам корпуса, что позволяет шарам перекатываться по боковым стенкам за счет их вращения в поршнях при перемещении корпуса в каркасе. Шахтный газовый анализатор представлен на фигурах 1-4, где на фиг. 1 показано расположение направляющего устройства в выработке, вид сверху; на фиг. 2 – поперечный разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 – продольный горизонтальный разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 – разрез на местном виде В на фиг. 3.

Шахтный газовый анализатор включает измерительный модуль 1 (показан его корпус), вертикально установленный на корпусе 2 электропривода через шарнир 3, дисплейный модуль (на фигурах не показан), связанный с измерительным модулем 1 посредством радиосвязи, видеокамеру (на фигурах не показана), размещенную в корпусе измерительного модуля 1 и связанную с дисплейным модулем. Электропривод оснащен роликами 4, один из которых установлен на валу 5 электропривода, а другой – на оси 6, закрепленной на корпусе 2 электропривода. Корпус 2 электропривода установлен роликами 4 на нижних стенках каркаса 7. В корпусе измерительного модуля 1 расположен аккумулятор, соединенный с электроприводом. Каркас 7 образует направляющее устройство для измерительного модуля 1 при его перемещении по выработке.

Кроме этого, газовый анализатор снабжен двумя устройствами фиксации корпуса 2 электропривода, каждый из которых состоит из цилиндра 8 с подвижно установленным в нем поршнем 9, упругого элемента, например, в виде пружины 10, шара 11, размещенного в поршне 9 с возможностью вращения. При этом, устройства фиксации закреплены цилиндрами 8 на боковых поверхностях роликов 4 и упираются шарами 11 в боковые стенки каркаса 7. Вдоль каркаса 7 по всей его длине размещен провод 12, соединенный с дисплейным модулем и выполняющий роль приемной антенны. Каркас 7 установлен, например, на боковой крепи 13 выработки по всему ее протяжению.

Шахтный газовый анализатор используют следующим образом. Перед началом рабочей смены включают измерительный модуль 1, видеокамеру и электропривод, посредством которого измерительный модуль 1 движется по направляющему устройству – каркасу 7 вдоль выработки. Управление движением измерительного модуля 1 осуществляется с дисплейного модуля.

Электропривод вращает ролик 4, установленный на валу 5, и ролик 4 перекатывается по нижней стенке каркаса 7, перемещая измерительный модуль 1 вдоль каркаса 7. Ролики 4 вращаются независимо друг от друга за счет отдельной установки на валу 5 и оси 6, чем обеспечивается движение корпуса 2 электропривода по нижним стенкам каркаса 7 при его изгибах, повторяющих изгибы выработки. Поворот корпуса 2 электропривода выполняется за счет разного числа оборотов роликов 4.

При движении корпус 2 электропривода самоустанавливается в каркасе 7 посредством прижима шаров 11 к боковым стенкам каркаса 7, т. е. корпус 2 электропривода устанавливается в рабочее положение в каркасе 7. Прижим шаров 11 осуществляется пружинами 10, поджимающими поршни 9 к боковым стенкам каркаса 7 за счет упора пружин 10 на внутреннюю торцовую поверхность цилиндров 8. При движении корпуса 2 электропривода шары 11 катятся по боковым поверхностям каркаса 7 за счет их вращения в поршнях 9, чем исключается вероятность заклинивания корпуса 2 электропривода и сохраняется работоспособность системы при поворотах и изгибах каркаса 7.

В случае смещения боковой крепи 13 при деформации выработки измерительный модуль 1 сохраняет вертикальное положение посредством шарнира 3, что позволяет измерительному модулю 1 самоустанавливаться на корпусе 2 электропривода, чем обеспечивается равномерный прижим роликов 4 к нижним пластинам каркаса 7 и, соответственно, работоспособность конструкции.

Измерительный модуль 1 при движении по каркасу 7 непрерывно передает радиосигнал через провод-антенну 12 на дисплейный модуль о загазованности воздуха в выработке и видеосигнал о ее состоянии. Переместив измерительный модуль 1 в конец выработки, включают реверс электропривода, перемещают измерительный модуль 1 в его исходное положение и заряжают аккумулятор. Так проводится исследование выработки на всем ее протяжении.

Таким образом, применение предложенной конструкции шахтного газового анализатора позволит повысить его надежность в работе.

Формула изобретения
Шахтный газовый анализатор, включающий измерительный модуль, установленный вертикально через шарнир на корпусе электропривода, дисплейный модуль, связанный с измерительным модулем посредством радиосвязи, видеокамеру, размещенную в корпусе измерительного модуля и связанною с дисплейным модулем, аккумулятор, размещенный в корпусе измерительного модуля и соединенный с электроприводом, ролики, один из которых установлен на валу электропривода, а другой установлен на оси, закрепленной на корпусе электропривода, каркас, в котором установлен корпус электропривода, расположенный на крепи выработки по ее длине, провод, протянутый вдоль каркаса и связанный с дисплейным модулем, отличающаяся тем, что снабжен двумя устройствами фиксации корпуса электропривода, каждый из которых выполнен в виде цилиндра с подвижно установленным в нем поршнем, упругого элемента, расположенным в цилиндре и связанным с поршнем и цилиндром, и шара, размещенным в поршне с возможностью вращения, при этом, устройства фиксации закреплены на боковых поверхностях роликов и упираются шарами в стенки каркаса, а корпус электропривода установлен роликами на стенках каркаса.
Шахтный газовый анализатор
[image: image1.jpg]A
Q\ N
Zrzzzzzzr 77
| N

L, N

(
(//////////// L





Фиг. 1

[image: image2.jpg]A-A





Фиг. 2

Шахтный газовый анализатор
[image: image3.jpg]



Фиг. 3

[image: image4.jpg]%
/
“
|
%
]
/

1
<'
772777

N

£

e
ANNNNNNN

\,





Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (32) 68 17 03
(19) KG (11)  2362  (13)  С1 (46) 31.10.2023








1
6

_892022383.unknown

