2366




	(19) KG
	(11) 2366
	(13) C1
	(46) 30.11.2023

	(51) F04F 7/02 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220061.1

(22) 09.11.2022

(46) 30.11.2023, Бюл. №11
(71) Бекбоев Эркинбек Бекбоевич (KG)

(72) (73) Бекбоев Эркинбек Бекбоевич; Бекбоева Чинара Эркинбековна; Бекбоева Жылдыз Эркинбековна (KG)
(56) Патент под ответственность заявителя КG №2296 C1, кл. F04F 7/02, 29.07.2022
(54) Модулятор гидравлических ударов
(57) Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидравлического удара.
Задача изобретения – повышение эффективности работы устройства.

Поставленная задача достигается тем, что, модулятор гидравлических ударов, содержит установленный в сооружении ударный трубопровод, один конец которого установлен в направляющей трубе и подключён к напорной ёмкости, магнит, при этом напорная ёмкость имеет кран сброса газа, трубу подачи газа с краном, вливную трубу жидкости имеющую кран, а так же кран сброса жидкости, кроме того, устройство содержит установленную в верхней части ударного трубопровода заглушку с краном, крепёжный элемент и жестко прикреплённую к ней металлическую плиту, устройство также содержит жёстко установленную основную плиту с прикреплённым к ней магнитом, также устройство содержит боковые крепёжные элементы и прикреплённые к ним боковые плиты, боковые основные плиты и прикреплённые к ним магниты, а также боковые ударные плиты, кроме того, устройство также содержит концевые упоры направляющей трубы и установленные на ударном трубопроводе ниже концевых упоров боковые ударные плиты, устройство также содержит эластичную оболочку, прикреплённую одним концом к ударному трубопроводу, а вторым к направляющей трубе и электромагнит с блоком управления работой электромагнита.

1 н. п. ф., 3 з. п. ф., 16 фиг.

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в качестве модулятора гидравлических ударов в гидротаранах и прочих устройствах, использующих явление гидравлического удара.

Известен модулятор гидравлических ударов, содержащий установленный в сооружении ударный трубопровод с задвижкой, один конец которого подключён к верхнему бьефу, а второй конец установлен в нижнем бьефе, корпус, содержащий подключённую ко второму концу ударного трубопровода направляющую трубу и установленную в средней его части водоприемную камеру, подключённую к полости направляющей трубы и имеющую в верхней своей части сбросное отверстие, сбросной клапан, установленный в полости водоприёмной камеры под сбросным отверстием, сбросную камеру, установленную на водоприемной камере над сбросным отверстием, воздушный кран, установленный в верхней части сбросной камеры, сбросную трубу с задвижкой, подключённую одним концом к сбросной камере, а второй её конец установлен в нижнем бьефе сооружения, кроме того камера содержит нижние упоры и магнит установленные из условия контактного соединения с сбросным клапаном в нижнем его положении, воздушный клапан установленный на сбросном клапане, при этом сбросной клапан выполнен из условия скольжения в стенках полости водоприёмной камеры. При этом устройство может содержать отверстия в направляющей трубе, сообщающие полость трубы с полостью водоприёмной камеры, а также промывочную трубу с краном, подключённую к низу водоприёмной камеры, также подключённую одним концом к корпусу трубы обратного сброса, второй конец которой установлен в верхнем бьефе сооружения. Причём труба обратного сброса может содержать обратный клапан, а ударный трубопровод и сбросная камера могут содержать воздушные краны (Патент под ответственность заявителя КG №2296 C1, кл. F04F 7/02, 29.07.2022).

Недостатком работы устройства является низкая эффективность работы.

Задача изобретения – повышение эффективности работы устройства.

Поставленная задача достигается тем, что, модулятор гидравлических ударов, содержит установленный в сооружении ударный трубопровод, один конец которого установлен в направляющей трубе и подключён к напорной ёмкости, магнит, при этом напорная ёмкость имеет кран сброса газа, трубу подачи газа с краном, вливную трубу жидкости имеющую кран, а так же кран сброса жидкости, кроме того, устройство содержит установленную в верхней части ударного трубопровода заглушку с краном, крепёжный элемент и жестко прикреплённую к ней металлическую плиту, устройство также содержит жёстко установленную основную плиту с прикреплённым к ней магнитом, также устройство содержит боковые крепёжные элементы и прикреплённые к ним боковые плиты, боковые основные плиты и прикреплённые к ним магниты, а также боковые ударные плиты, кроме того устройство также содержит концевые упоры направляющей трубы и установленные на ударном трубопроводе ниже концевых упоров боковые ударные плиты, устройство также содержит эластичную оболочку прикреплённую одним концом к ударному трубопроводу, а вторым к направляющей трубе и электромагнит с блоком управления работой электромагнита.

Модулятор гидравлических ударов, а также его работа показаны на схемах:
- на фиг. 1 – показан модулятор гидравлических ударов в плане;
- на фиг. 2 – вид МГУ сбоку (вид А);
- на фиг. 3-16 – показаны схемы, поясняющие работу устройства, а также возможные варианты исполнения (продольный разрез В-В).

Модулятор гидравлических ударов (фиг. 1, 2, 3) содержит установленный в направляющей трубе ударный трубопровод 1 имеющий в верхней части ударную плиту заглушку 2 с воздушным краном 3, а нижний конец ударного трубопровода 1 подключён к напорной ёмкости 4. Кроме того модулятор гидравлических ударов содержит жёстко установленную в верхней части ударного трубопровода 1 крепёжный элемент 5 и прикреплённую к ней металлическую плиту 6, а также основную плиту 7 и прикреплённую к верхней её плоскости магнит 8. При этом напорная ёмкость 4 содержит датчик давления газа 9, кран сброса жидкости 10, вливную трубу жидкости 11 имеющая кран 12, трубу подачи газа 13 с краном 14 и манометр 15. Модулятор гидравлических ударов также содержит боковые крепёжные элементы 16 и прикреплённые к ним боковые плиты 17, а также боковые основные плиты 18, боковые ударные плиты 19, концевые упоры направляющей трубы 20 и эластичную оболочку 21. Кроме того устройство может содержать электромагнит 22, блок управления работой электромагнита 23, плюсовой провод 24 и минусовой провод 25.
Принятые условные обозначения:

Н – отметка расчётного напора в системе;
НЕ – отметка расчётного наполнения в напорной ёмкости 4;
(0-0) – плоскость входного отверстия ударного трубопровода 1;
Р – сила давления воды на нижнюю поверхность ударной плиты заглушки 2;
Рм – сила примагничивания металлической плиты 6 магнитом 8;
V – скорость движения потока воды в ударном трубопроводе 1;
С – скорость движения ударной волны;
(+,+) – волна высокого давления;
(-,-) – волна низкого давления;
(0,0) – плоскость входного сечения ударного трубопровода 1;
S – угол наклона ударного трубопровода 1 к горизонтальной плоскости.
Устройство работает следующим образом (фиг. 1-16).
Будем считать, что полость устройства заполнена жидкостью (фиг. 3-15), наполнение в напорной ёмкости 4 находится на отметке расчётного наполнения, НЕ поддерживаемого автоматически средствами уровня, и вся система находится под постоянным расчётным давлением воздуха, поступающим по трубе подачи газа 13 с краном 14 обеспечивающим расчётное давление воды на отметке Н при контрольной работе датчика давления газа 9. 
Для включения устройства начнём под давлением подавать газ в напорную ёмкость 4 вследствие чего давление Р в ёмкости будет повышаться.
При этом магнит 8 посредством примагничивания металлической плиты 6 силой Рм превышающей в текущий момент силу давления воды Р действующей на ударную плиту заглушку 2 будет удерживать ударный трубопровод 1 в статичном положении (фиг. 4). С превышением силы давления воды Р силы примагничивания Рм что можно выразить неравенством Р>Рм произойдёт отрыв металлической плиты 6 от магнита 8 и ударный трубопровод 1 вместе с объёмом воды заключённом в полости трубы под действием давления в напорной ёмкости 4 начнёт со скоростью движения потока воды V перемещаться в верх (фиг. 5). В дальнейшем давление газа соответствующее силе отрыва Р>Рм должно поддерживаться постоянным или же близким к этой величине. С достижением ударного трубопровода 1 основной плиты 7 и с касанием её ударной плитой заглушки 2 произойдёт мгновенная остановка ударного трубопровода 1, что тут же приведёт к возникновению гидравлического удара и образовавшаяся волна высокого давления (+,+) (фиг. 6) устремится ко входному сечению (0,0) ударного трубопровода 1.

Поскольку гидравлический удар является сочетанием движения и преобразования различных волн, и нас по сути интересует только его некоторые его узловые моменты, то мы отбросим моменты образования и движения волн восстанавливающего давления (В-В).

При образовании волны низкого давления (-,-) (фиг. 8) под действием атмосферного давления и силы тяжести ударный трубопровод 1 быстро опустится в крайнее нижнее положение при этом металлическая плита 6 попав под действие магнитного поля магнита 8 будет вновь жёстко примагничена им силой Рм. И при ударе подошедшей следующей волны восстанавливающего давления (В-В) (фиг. 9) вновь произойдёт отрыв металлической плиты 6 от магнита 8 и ударный трубопровод 1 начнёт вновь перемещаться (фиг. 5) в крайнее верхнее положение и при касании ударной плитой заглушкой 2 основной плиты 7 вновь возникнет гидравлический удар и образовавшаяся волна высокого давления (+,+) (фиг. 6) начнёт перемещаться к плоскости (0-0) входного отверстия ударного трубопровода 1 и выше описанные процессы будут повторятся вновь и вновь.

При этом величина силы давления Р обеспечивающей отрыв ударного трубопровода 1 от магнита 8 в дальнейшем поддерживается работой датчика давления газа 9 который не только сбрасывает избыточное давление в напорной емкости 4 но и управляет работой компрессорного комплекса.

Устройство предполагает различные варианты исполнения в зависимости от условий применения и потребностей заказчика. В частности, с целью уменьшения модулятора гидравлических ударов по высоте возможно применение боковых основных плит 18 (фиг. 10) которые жёстко крепятся в пространстве на расчётной отметке вне ударного трубопровода 1 на которых прикреплены магниты 8, боковых ударных плит 19 крепящихся к ударному трубопроводу 1, а также боковые плиты 17 устойчивое положение которых фиксируются боковыми крепёжными элементами 16 жёстко установленными на ударном трубопроводе 1.

Выше описанное устройство работает следующим образом, при достижении в напорной ёмкости 4 расчётного давления Р, боковые плиты 17 преодолевая силы примагничивания магнитов 8 отрываются от них и ударный трубопровод 1 под действующим в системе давлением Р начнет перемещаться в верх и при касании боковыми ударными плитами 19 боковых основных плит 18 произойдёт мгновенная остановка ударного трубопровода 1, что приведёт к возникновению гидравлического удара и образовавшаяся волна высокого давления (+,+) (фиг. 11) начнёт перемещаться к плоскости входного сечения (0,0) ударного трубопровода 1.

Одним из вариантов применения модулятора гидравлических ударов является конструкция, приведённая на схемах (фиг. 12, 13) в которой применены концевые упоры
направляющей трубы 20 жёстко прикреплённые к направляющей трубе. В предложенной схеме устройства при перемещении ударного трубопровода 1 в верх мгновенная фиксация трубы происходит при касании боковых ударных плит 19 концевых упоров направляющей трубы 20 приводящих к образованию гидравлического удара и возникновению волны высокого давления (+,+) (фиг. 13) с последующими чередованиями волн гидравлического удара.

Выполнение устройства также возможно и по схемам приведённым на (фиг. 14, 15) с применением эластичных оболочек 21 в которых при отрыве боковых плит 17 от магнитов 8 эластичная оболочка 21 позволяет свободно переместится ударному трубопроводу 1 с боковыми ударными плитами 19 и создать гидравлический удар в момент касания боковых ударных плит 19 боковых основных плит 18. Следствием которого является мгновенная остановка ударного трубопровода 1 и последующее образование волны высокого давления (+,+).

Выполнение устройства также возможно и по схеме, приведённой на (фиг. 16) где применён электромагнит 22 подключённый плюсовым проводом 24 к блоку управления работой электромагнита 23. Подключение к блоку управления возможно и по минусовому проводу 25. Для управления работой электромагнита могут быть применены различные электронные или механические средства управления, а также электронные устройства, работающие по заданной программе что должны приниматься в процессе конструкторской работы при проектировании.

Как видно из приведённого выше описания устройство предполагает исполнение в различных вариантах которые нужно рассматривать не только в виде предложенных конструкций, но и в других сочетаниях известных элементов.

Формула изобретения
1. Модулятор гидравлических ударов, содержащий установленный в сооружении ударный трубопровод, один конец которого установлен в направляющей трубе и подключён к напорной ёмкости, магнит, при этом напорная ёмкость имеет кран сброса газа трубу подачи газа с краном, вливную трубу жидкости имеющую кран, а так же кран сброса жидкости, отличающийся тем, что устройство содержит установленную в верхней части ударного трубопровода заглушку с краном, крепёжный элемент и жестко прикреплённую к ней металлическую плиту, устройство также содержит жёстко установленную основную плиту с прикреплённым к ней магнитом.

2. Модулятор гидравлических ударов по п. 1, отличающийся тем, устройство содержит боковые крепёжные элементы и прикреплённые к ним боковые плиты, боковые основные плиты и прикреплённые к ним магниты, а также боковые ударные плиты.

3. Модулятор гидравлических ударов по п. 1, отличающийся тем, устройство содержит концевые упоры направляющей трубы и установленные на ударном трубопроводе ниже концевых упоров боковые ударные плиты.

4. Модулятор гидравлических ударов по п. 1, отличающийся тем, устройство содержит эластичную оболочку, прикреплённую одним концом к ударному трубопроводу, а вторым к направляющей трубе.

Модулятор гидравлических ударов

[image: image1.png]fa




Фиг. 1
Модулятор гидравлических ударов
[image: image2.png]Bud A

H
A





Фиг. 2
Модулятор гидравлических ударов

[image: image3.png]HanpaBaswwas mpyda





Фиг. 3

Модулятор гидравлических ударов

[image: image4.png]



Фиг. 4

Модулятор гидравлических ударов

[image: image5.png]



Фиг. 5
Модулятор гидравлических ударов

[image: image6.png]NS EE





Фиг. 6

Модулятор гидравлических ударов

[image: image7.png]|
I\\I

) { v wamce





Фиг. 7
Модулятор гидравлических ударов

[image: image8.png]



Фиг. 8
Модулятор гидравлических ударов

[image: image9.png]



Фиг. 9

Модулятор гидравлических ударов

[image: image10.png]



Фиг. 10
Модулятор гидравлических ударов

[image: image11.png]



Фиг. 11

Модулятор гидравлических ударов

[image: image12.png]|
|
|l\\I

16

17

18

9

HanpaBaswwas mpyda

20

19

11

12

16

17

18

15

13

14

20

19

10




Фиг. 12

Модулятор гидравлических ударов

[image: image13.png]|
|
|l\\I

1
17
& 17
8
8
18 18
9 15
Y = P a 13
Hanpabnswwaa mpyda A i - H
- B Be—
20 . I 1%
>
19 - o =0 TN 20
D] - - - 19

12 10




Фиг. 13

Модулятор гидравлических ударов

[image: image14.png]16

17

10




Фиг. 14

Модулятор гидравлических ударов

[image: image15.png]10

12




Фиг. 15

Модулятор гидравлических ударов

[image: image16.png]23

Bud A





Фиг. 16

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
 (19) KG  (11) 2366  (13) C1  (46) 30.11.2023








1
2

_892022383.unknown

