2377




	(19) KG
	(11) 2377
	(13) C1
	(46) 29.03.2024

	(51) B64D 17/72 (2023.01)


(12)  ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20230027.1

(22) 04.04.2023

(46) 29.03.2024, Бюл. №3
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG), Учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №9 (KG)
(72) Степанов Сергей Георгиевич; Гордымов Владислав Алексеевич; Нурбеков Нуртилек Нурбекович; Самиев Санар Рустамбекович; Султанбеков Адилбай Алмасбекович (KG)
(56) Патент RU №2285638 C2, кл. B64D 17/72, 20.10.2006
(54) Устройство автоматического раскрытия парашюта
(57) Изобретение относится к устройствам автоматического раскрытия парашюта и может быть применено для спуска людей с высоты в случае, если купол парашюта не раскрыт в штатном, рабочем порядке.

Техническая задача изобретения – повышение безопасности применения парашюта посредством обеспечения автоматического срабатывания устройства раскрытия купола парашюта и расширение возможности функционального применения устройства.

В устройстве автоматического раскрытия парашюта конструктивные элементы выполнены в виде корпуса, закрепленного на ранце парашюта, пружины, размещенной в корпусе, фиксатора, связанного с пружиной, привода, соединенного с фиксатором, приемника сигнала, соединенного с приводом, датчика, связанного с приемником сигнала, и троса, одним концом соединенного с пружиной, а другим – с кольцом парашюта. При этом, фиксатор, привод, приемник сигнала и датчик расположены на корпусе.

1 н. п. ф., 3 фиг.
Изобретение относится к устройствам автоматического раскрытия парашюта и может быть применено для спуска людей с высоты в случае, если купол парашюта не раскрыт в штатном, рабочем порядке.

Известно устройство для быстрого раскрытия купола парашюта, состоящее из пустотелых каналов и разветвителя, размещенных на куполе, штуцеров, соединяющих каналы с выходом разветвителя. С входом разветвителя соединен пиропатрон, связанный с воспламенителем (патент RU №119720 U1, кл. B64D 11/72, 27.08.2012).

Недостаток известного устройства для быстрого раскрытия купола парашюта состоит в том, что устройство приводится в действие парашютистом, т. к. конструктивное исполнение устройства исключает автоматическое применение, необходимое в экстремальных ситуациях без участия парашютиста. Другим недостатком известного устройства является вероятность утечки газа из разветвителя, пустотелых каналов и, как следствие, неполное и неравномерное раскрытие купола, снижающие надежность срабатывания устройства.

Известно устройство для быстрого раскрытия купола парашюта, включающее пустотелый канал, закрепленный на куполе, баллон, наполненный сжатым газом и установленный на ранце парашюта. Баллон связан через запорное устройство со шлангом, соединенным с каналом (патент RU №135618 U1, кл. B64D 17/72, 20.12.2013).

Недостатком известного устройства для быстрого раскрытия купола парашюта является невозможность автоматического приведения в действие устройства, что приведет к крайне опасной ситуации, если парашютист не может управлять парашютом. Также, недостатком известного устройства является вероятность утечки газа из шланга и канала, что обуславливает снижение надежности срабатывания устройства, т. к. купол раскрывается не полностью.

За прототип выбрано известное устройство для раскрытия парашюта, состоящее из первого баллона, выполненного из эластичного материала, второго баллона, выполненного из металла, наполненного сжатым газом, снабженного запорным устройством и соединенного через шланг с первым баллоном, при этом первый баллон упакован во внутрь купола парашюта и уложен в ранец, а второй баллон расположен с внешней стороны ранца (патент RU №2285638 C2, кл. B64D 17/72, 20.10.2006).

Недостаток известного устройства для раскрытия парашюта заключается в том, что устройство ручного действия и не предназначено для автоматического применения, без участия парашютиста, что может быть необходимо в экстремальных ситуациях, крайне опасных для здоровья и жизни. Кроме этого, устройство необходимо приводить в действие перед прыжком, в чем также заключается недостаток, т. к. исключается применение устройства при прыжках с летательных аппаратов и, соответственно, ограничена возможность его функционального применения.

Техническая задача изобретения – повышение безопасности применения парашюта посредством обеспечения автоматического срабатывания устройства раскрытия купола парашюта и расширение возможности функционального применения устройства.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве автоматического раскрытия парашюта, включающем конструктивные элементы, структурно и кинематически связанные между собой, конструктивные элементы выполнены в виде корпуса, закрепленного на ранце парашюта, пружины, размещенной в корпусе, фиксатора, связанного с пружиной, привода, соединенного с фиксатором, приемника сигнала, соединенного с приводом, датчика, связанного с приемником сигнала, троса, одним концом соединенного с пружиной, а другим – с кольцом парашюта. При этом, фиксатор, привод, приемник сигнала и датчик расположены на корпусе.

Датчик срабатывает на критической, предельно низкой высоте безопасного раскрытия парашюта. Сигнал с датчика поступает в приемник сигнала, приемник включает привод, который выключает фиксатор, освобождающий пружину, и пружина тянет через трос кольцо парашюта, приводя в действие раскрытие купола. Закрепление корпуса на ранце обеспечивает опору, необходимую при силовом воздействии пружины на кольцо. Устройство раскрывает парашют в том случае, если парашютист не может по каким-либо причинам раскрыть самостоятельно, что позволяет повысить безопасность применения парашюта.
Расширение возможности функционального применения устройства обусловлено тем, что устройство не требует предварительной подготовки к действию, как в случае прототипа, и срабатывает при спуске, полете парашютиста.

Устройство автоматического раскрытия парашюта представлено фигурами 1-3, где на фиг. 1 показан общий вид устройства, закрепленного на ранце и подсоединенного к кольцу; на фиг. 2 – продольный разрез корпуса, устройство подготовлено к действию; на фиг. 3 – продольный разрез корпуса, устройство сработало.

Устройство автоматического раскрытия парашюта включает корпус 1, размещенную в нем пружину 2, связанный с ней фиксатор 3, соединенный с приводом 4, с которым электрически соединен приемник 5 сигнала, электрически связанный с датчиком 6. Фиксатор 3, привод 4, приемник 5 сигнала, датчик 6 и аккумулятор (на фигурах на показан) установлены на корпусе 1. Пружина 2 одним концом упирается в торец корпуса 1, другим концом соединена с тросом 7, связанным с кольцом 8 раскрытия купола парашюта. Корпус I закреплен на внешней поверхности парашютного ранца 9.

Устройство автоматического раскрытия парашюта работает следующим образом. Если парашютист не раскрывает парашют самостоятельно, то на высоте, близкой к критической, предельно низкой высоте безопасного раскрытия парашюта, срабатывает датчик 6. Сигнал с датчика 6 принимает приемник 5 сигнала, который включает привод 4. В свою очередь, привод 4 выключает фиксатор 3, блокирующий сжатую пружину 2, которая разжимается и тянет через трос 7 кольцо 8 раскрытия купола парашюта.

При подготовке устройства к следующему применению сжимают пружину 2, блокируют ее фиксатором 3 и проверяют работоспособность аккумулятора. Датчик 3 можно настраивать на разную высоту срабатывания, в зависимости от квалификации, опыта парашютиста.

Таким образом, посредством применения конструкции предложенного устройства можно повысить безопасность эксплуатации парашюта за счет автоматического срабатывания устройства на определенной высоте, а также расширить функциональное применение парашюта за счет возможности применения устройства как при прыжках с относительно небольших высот, так и при прыжках с летательных аппаратов.
Формула изобретения
Устройство автоматического раскрытия парашюта, включающее конструктивные элементы, структурно и кинематически связанные между собой, отличающаяся тем, что конструктивные элементы выполнены в виде корпуса, закрепленного на ранце парашюта, пружины, размещенной в корпусе, фиксатора, связанного с пружиной, привода, соединенного с фиксатором, приемника сигнала, соединенного с приводом, датчика, связанного с приемником сигнала, троса, одним концом соединенного с пружиной, а другим – с кольцом парашюта, при этом, фиксатор, привод, приемник сигнала и датчик расположены на корпусе.
Устройство автоматического раскрытия парашюта

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Устройство автоматического раскрытия парашюта

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Устройство автоматического раскрытия парашюта

[image: image3.jpg]\

/l\\\\\

AEA’JV’

\\\\\\“I

XD bs‘s\“

i\ Vs N\\\w\\\\\,\.\\;‘\;\\\

m
m
Z




Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG  (11) 2377  (13) C1  (46) 29.03.2024








2
3

_892022383.unknown

