248





	(19) KG
	(11)
	248
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	E04B 1/14, 1/61, 1/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970035.1
(22) 06.03.1997
(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(71)(73) Кыргызский архитектурно-строительный институт (KG)
(72) Тентиев Ж.Т., Курдюмова В.М., Чымыров А.У. (KG)
(56) Заявка PCT №94/19552, кл. Е04В 1/14, 1/61, 1995
(54) Устройство соединения панелей сборно-разборного здания
(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано в малоэтажном панельном деревянном домостроении. Изобретение позволяет повысить надежность эксплуатации панельных сборно-разборных малоэтажных зданий в районах, подверженных воздействию больших сейсмических нагрузок, ураганных ветров, просадки фундаментов и т.п. Устройство соединения панелей включает дополнительно стальной стягивающий стержень, пропущенный сквозь отверстия, выполненные в рамных каркасах панелей на уровне верхних кромок дверных и оконных рам и сжимающий все панели ряда, образуя стену, работающую как единая целая. Дополнительную жесткость соединению обеспечивает крепление шурупами желобобразующих кромок панелей к выступающему элементу каркаса. Угол здания усиливается с помощью углового элемента из стали, обеспечивающего надежность работы угловых панелей, и всего здания. При нарушении панелей в малоэтажном домостроении устройство соединения повторяется на каждом этаже. 4 ил.
Устройство соединения панелей относится к области строительства и может использоваться в малоэтажном панельном деревянном домостроении.
Известно устройство соединения панелей для сооружения разборного модульного здания из сборных элементов, выполненных из двух слоев обшивки, из жесткого материала, разделенных рамными элементами внутреннего каркаса панелей. Боковые вертикальные кромки панелей с одной или двух сторон образуют продольные желоба. В эти желоба входят выступы удлиненной части разделительного элемента смежной панели, обеспечивая их соединения. Во внутренней стороне угловой панели прикреплен выступающий продольный элемент, который входит в желоб сочленяемой панели.
Недостатком данного соединения является то, что здания, сооруженные с использованием описанного устройства, являются недостаточно надежным при эксплуатации, особенно в условиях высокой сейсмичности, при воздействии ураганных ветров. Сборно-разборные модульные здания, как правило, применяются при ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве жилых, административно-бытовых, вспомогательных помещений. При воздействии высоких сейсмических и ветровых нагрузок, при просадке фундамента, панельное здание, сооруженное с применением известного устройства, может потерять несущую способность и разрушиться впоследствии перекоса стеновых панелей, происходящего из-за их слабого вертикального соединения.
Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надежности быстровозводимого сборно-разборного панельного здания путем увеличения жесткости соединения панелей.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве соединения панелей сборно-разборного здания, состоящем из бокового продольного желоба, образованного кромками обшивок панелей, продольного элемента каркаса панели и сочленяемого с ним выступающего элемента каркаса смежной панели, согласно изобретению, панели оснащены по дайне каждой стены здания стальным стягивающим стержнем, пропущенным сквозь отверстия, выполненные в рамных каркасах панелей, снабженным на концах угловыми фиксирующими элементами и расположенным, например, на уровне верхних кромок дверных и оконных рам.
Изобретение иллюстрируется фигурами. Фиг. 1 - вид части стены сборно-разборного здания со снятой наружной обшивкой; фиг. 2 - разрез по Б-Б фиг. 1; фиг. 3 - вид части каркаса панели; фиг. 4 - соединение угловых панелей.
Быстровозводимое сборно-разборное здание сооружено из стеновых панелей стандартного размера. Каждая из панелей выполнена двухслойной с внутренним каркасом из деревянных рамных элементов. Наружный слой 1 панели - из цементно-стружечной или древесно-стружечной плиты. Предусмотрены меры, обеспечивающие защиту наружного слоя панели от воздействия влаги - покрытие красочными составами, листами металла, листовыми или пленочными полимерными материалами. Внутренний слой панели 2 выполняется в виде обшивки из древесно-стружечной плиты, и толщина этого слоя подбирается по требованию теплового режима помещений.
Каркас панели состоит из продольных 3, 4 и поперечного 5 деревянных элементов. Со стороны панели с продольным желобом расположен деревянный элемент 3 каркаса. Со стороны панели с выступающим элементом каркаса располагается деревянный элемент 4 с удлиненной стороной поперечного сечения.
Обе обшивки крепятся к каркасу с помощью гвоздей или шурупов 6.
Угловые панели имеют некоторые особенности. С внутренней стороны угловой панели 7 имеется продольный выступ в виде деревянного элемента 8, обеспечивающий фиксацию и крепление примыкающей панели 9.
Стальной стержень 10, стягивающий все панели стены с двух сторон, изготавливается из малоуглеродистой стали (ВСт 3пс, ВСт 3сп и др. марок), круглого или многогранного сечения, диаметром 10-12 мм. Стержень проходит сквозь панели через отверстия 11, выполненные в продольных элементах 3, 4 на уровне верхней кромки дверных 12 и оконных 13 рам. Диаметр отверстий 11 должен быть достаточным для свободного пропуска стержня 10 через панель. На уровне низа отверстий 11 у рядовых панелей 14 располагается поперечный элемент 5, предотвращающий провисание стержня и облегчающий пропуск стержня через панель.
В углах стен установлены элементы 15, представляющие отрезки прокатных или гнутых уголков из стали, обеспечивающие надежную анкеровку стяжных стержней.
Монтаж панелей начинается с установки и крепления угловых панелей 7, 9. Кромки смежных панелей соединяются с помощью желобов и выступов. Кромки 16 обшивок, образующие желоба, крепятся к выступающему продольному элементу 4 с помощью шурупов 17. Стяжкой стержень пропускается через каждую установленную панель последовательно. Перед установкой последней панели стены стержень отрезается по требуемой длине и на его концах нарезается резьба. С помощью гаек 18 панели стены стягиваются и после достижения необходимой величины сжатия они контрятся.
Демонтаж здания производится в обратном порядке. Перед демонтажем все элементы здания нужно пронумеровать, соблюдать порядок разборки и складирования, эти меры позволят последующий монтаж здания производить в короткие сроки и качественно.
Сборно-разборное здание, сооруженное из панелей, оснащенных изобретенным устройством соединения панелей, работает следующим образом.
При отсутствии сейсмических, ветровых нагрузок, просадки фундамента здания исходное взаимное положение элементов устройства соединения сохраняется и соответствует изображенному на фиг. 1.
При сейсмическом воздействии фундамент здания перемещается в направлении сейсмической волны, а покрытие здания стремится остаться в прежнем положении за счет сил инерции, вызывая перекос стеновых панелей в направлении сейсмической волны. При этом стальной стягивающий стержень в устройстве соединения панелей работает на срез в плоскости между смежными панелями этой стены, не допуская перекос панелей.
При сильном напоре ветра на стены и покрытия здания возникают силы, вызывающие перекос панелей стен в направлении ветра, в этом случае устройство противодействует напору, как и при сейсмическом воздействии.
В случае просадки части фундамента здания стеновые панели испытывают перекос и раскрытие в верхней части соединения, при этом стальной стержень устройства работает на срез и растяжение, не допуская эти разрушения и таким образом обеспечивая необходимую надежность эксплуатации здания.
Устройство соединения панелей быстровозводимого сборно-разборного здания имеет высокую надежность при воздействии больших сейсмических или ветровых нагрузок, при просадке фундамента и не требует значительных материальных и трудовых затрат.
Формула изобретения
1. Устройство соединения панелей сборно-разборного здания, состоящее из бокового продольного желоба, образованного кромками обшивок, продольного элемента рамного каркаса панели и сочлененного с ним выступающего элемента каркаса смежной панели, отличающееся тем, что в рамных каркасах выполнены отверстия, сквозь которые пропущен стягивающий стержень, снабженный на концах угловыми фиксирующими элементами.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стягивающий стержень расположен в рамных каркасах панелей, например, на уровне верхних кромок дверных и оконных рам.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на уровне низа отверстий рамного каркаса расположен поперечный элемент.
[image: image1.png]n 10

I 1 By
5= | i
5
A
4
7
o
e T
13 3
4

14




Фиг. 1

[image: image2.png]ik





Фиг. 2

[image: image3.png]© =




Фиг. 3

[image: image4.png]



Фиг. 4
Составитель описания                    Шаршенбиев Б.Д.
Ответственный за выпуск              Арипов С.К.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 







PAGE  
1

_892022383.unknown

