251





	(19) KG
	(11)
	251
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	G01V 9/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960458.1

(22) 25.07.1996

(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(76) Омуралиев М., Садыбакасов И. (KG)
(56) Шерман С.А., Семинский К.Ж., Борняков С.А. и др. Разломообразование в литосфере. - Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1991. - С. 256
(54) Способ определения зоны динамического влияния неотектонического разлома
(57) Изобретение относится к геофизике, в частности к инженерной сейсмологии и может быть использовано при создании новых методов инженерно-сейсмического районирования и микрорайонирования. Способ основан на связи параметров зоны динамического влияния разлома и морфоструктур на крыльях данного разлома. 1 пр.
Изобретение относится к геофизике, в частности к сейсмологии и может быть использовано при создании новых методов сейсмического микрорайонирования.
Известен способ определения ширины зоны динамического влияния разлома на основе определения места образования и тина (разновидности) разлома, а также величины деформации в его зоне.
Этот способ, однако, не точный. Зоны динамического влияния разломов определено данным способом перекрываются.
Задачей изобретения является повышение надежности и точности способа определения ширины зоны динамического влияния разлома, а также эффективности сейсмического микрорайонирования.
Способ реализуется следующим образом.
Проводят геологические съемки и выделяют новейшие продольные разломы, разграничивающие устойчивые поднятия, зоны высоких, низких предгорий и впадин, и секущие разломы, а также оси новейших поднятий и впадин. Измеряют расстояние от продольного разлома до оси поднятия и до оси прогибания, а также расстояние от секущего разлома до точек перегибов простираний осей поднятий и впадин, и продольных разломов. Способ основан на явлении, что новейшие структуры; поднятия и впадины, по ходу их формирования становятся асимметричными, на их крутых крыльях образуются разломы. Эти структуры приобретают вергентность. Ширина зоны динамического влияния продольного разлома совпадает с шириной крутого крыла поднятия на его висячем крыле. По мере же развития секущих структур продольные структуры изменяли главные направления простирания. Они вблизи (па крыльях) секущего разлома приобретали близкие и согласные простирания. Ширина зоны динамического влияния секущего разлома совпадает с расстоянием от этого разлома до точек перегибов простираний осей поднятий, впадин и продольных разломов. Поэтому для определения ширины зоны динамического влияния продольного разлома достаточно измерить расстояние от разлома до оси поднятия на висячем его крыле. Для определения ширины зоны динамического влияния секущего разлома достаточно измерить расстояние от разлома до точек перегибов простираний осей поднятий, впадин и продольных разломов.
В качестве примера осуществления способа рассмотрим новейшие продольные разломы на сочленении Кыргызского поднятия и Чуйской впадины (с юга на север по меридиану г. Бишкек): Чункурчакский, Шамси-Тюндюкский и Ысык-Атинский, и секущий Таласо-Ферганский разлом. Чункурчакский палеоген-неогеновый разлом взбросо-надвигового типа, разделяет зону устойчивого Кыргызского поднятия и зону его высоких предгорий. Шамси-Тюндюкский плиоценовый разлом взбросового типа разграничивает зоны высоких и низких предгорий, а Ысык-Атинский - позднеплейстоценовый разлом взбросового типа, зоны низких предгорий и глубокопрогнутой части Чуйской впадины. Измеряем расстояние от Чункурчакского разлома до оси мегантиклинали Кыргызского поднятия. Оно составляет 15 км, т.е. ширина зоны динамического влияния этого разлома равна 15 км. Измеряем расстояние от Шамси-Тюндуюкского разлома до оси Щекуленского поднятия высоких предгорий. Оно равно 3 км, т.е. ширина зоны динамического влияния данного разлома составляет 3 км. Измеряем расстояние от главного и второго швов Ысык-Атинского разлома до оси Байтикского поднятия. Они равны 1 и 0.5 км. Ширина зоны динамического влияния Ысык-Атинского разлома составляет один километр. При этом отмечается изменение ширины зоны влияния по его простиранию. Так в долине р. Ала-Арча (на западе) ширина (1500 м) зоны влияния больше, чем ширина (800 м) зоны в пределах долины р. Аламедин (на востоке). Таласо-Ферганский секущий разлом типа правостороннего сдвига имеет северо-западное простирание. Новейшие поднятия, впадины и продольные разломы вблизи данного секущего разлома - в зоне его динамического влияния меняют азимуты своих простираний. Наблюдаются точки перегибов. Измеряем расстояния от этого разлома до точек перегибов простираний (субширотных) осей таких новейших поднятий, как Джаманданское, Чаарташское, Кекиримтооское, расположенных на его восточном крыле. Величины расстояний колеблются в пределах 10-12 км. Измеряем расстояние от данного разлома до точек перегибов простираний (северо-восточных) осей таких новейших поднятий как Серюнтебинское, Башатинское, Чаткальское, расположенных на его юго-западном крыле. Величина расстояния находится в пределах 10-15 км. Соответственно, ширина зоны динамического влияния Таласо-Ферганского секущего разлома сдвигового типа составляет 20-25 км.
Таким образом, способ является надежным и точным. Результаты определения ширины зоны динамического влияния разломов позволяют повысить эффективность сейсмического микрорайонирования.
Формула изобретения
1. Способ определения ширины зоны динамического влияния неотектонического разлома, включающий определение места образования и типа разлома, а также величины деформации в его зоне, отличающийся тем, что устанавливают с помощью геологической съемки продольные разломы и оси новейших поднятий и впадин, а также их пологие и крутые крылья, измеряют расстояние от продольного разлома до оси поднятия на его висячем крыле или ширину крутого крыла поднятия и определяют ширину зоны динамического влияния продольного разлома.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устанавливают с помощью геологической съемки секущие разломы и точки перегибов простираний осей новейших поднятий, впадин и продольных разломов на крыльях этого секущего разлома, измеряют расстояние от секущего разлома до точек перегибов и определяют ширину зоны динамического влияния данного секущего разлома.
Составитель описания                Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

