265





	(19) KG
	(11)
	265
	(13)
	C1

	
	

	(51)
	A21C 9/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970122.1

(22) 12.08.1997

(46) 30.12.1998, Бюл. №4, 1998
(76) Анапияев Э.А., Паниклов В.А., Мясковский А.А. (KG)
(56) Агрегат для изготовления макаронных изделий. Руководство по эксплуатации. - АО "Энвод", п/о Гроздь, Чуйская обл., Кыргызская Республика
(54) Машина для изготовления макаронных изделий и лапши
(57) Машина для изготовления макаронных изделий и лапши относится к области машиностроения для пищевой промышленности. Задача изобретения - повышение производительности, улучшение условий труда и снижение затрат на изготовление машины. Поставленная задача решается за счет того, что привод ножа выполнен в виде вала с выступающим штифтом, входящим в зацепление с углублением на корпусе приводного шкива и имеющим возможность продольного перемещения, а рамка приводного шкива соединена шарнирно с трубой, установленной на корпусе привода месильного органа основного бака, при этом рамка приводного шкива имеет возможность фиксации различных положений на вышеуказанной трубе, а месильный бак установлен соосно и шарнирно при помощи кронштейнов на корпусах привода месильного органа основного бака, имеет механизм фиксации кронштейнов в крайних положениях и соединен дополнительно с основным баком жесткой, регулируемой тягой, обеспечивающей принудительное опрокидывание месильного бака, и имеет привод от вала месильного органа основного бака. Кроме этого, для обеспечения съема месильного органа без дополнительных приспособлений промежуточный вал жестко соединен с валом месильного органа с одной стороны и с ведущим шкивом механизма привода ножа с другой стороны и имеет возможность перемещения на шпонке относительно корпуса ведущего шкива привода ножа, само перемещение осуществляется винтом, резьбовым концом входящим в зацепление с вышеупомянутым промежуточным валом и опирающимся на упоры в корпусе ведущего шкива. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Машина для изготовления макаронных изделий и лапши относится к области машиностроения для пищевой промышленности.
Известна машина для замеса теста и формовки макаронных изделий (заявка №2442013, кл. A21C 1/06, FR, опуб. 1980 г.) Данная машина содержит корпус, в котором имеются две камеры. Первая камера имеет загрузочное отверстие, смеситель и отверстие во вторую камеру, которая имеет транспортирующий орган - шнек, сменную фильеру (матрицу) и нож.
Основным недостатком данной машины является то, что замес теста и прессование макарон происходит в одном и том же баке, при этом шнек вращается в разные стороны, что резко снижает производительность машины, требует очень хорошего уплотнения подшипниковых узлов для предотвращения попадания муки в них при обратном вращении шнека, а привод ножа от шнека приводит к быстрому износу сквозного отверстия, что приводит к нарушению технологического процесса прессования макарон.
Известен агрегат для изготовления макаронных изделий из крутого теста "МИМ" (Агрегат для изготовления макаронных изделий. Руководство по эксплуатации. - АО "Энвод", п/о Гроздь, Чуйская обл., Кыргызская Республика). Этот аналог наиболее близок к заявляемому изобретению.
Данная машина имеет два месильных бака - основной, из которого тесто поступает в шнек для прессования и собственно месильный бак, в обоих баках имеются месильные органы. Месильный бак расположен над основным баком, установленным на раме машины, на которой установлены электропривод машины, редуктор и другие узлы. Привод ножа осуществляется от вала месильного органа основного бака. Для удовлетворения потребительского спроса на различные виды макарон и лапши необходима замена матриц. Для этого в данной конструкции машины производится снятие механизма привода ножа, что приводит к снижению производительности машины. Ежедневно в конце рабочей смены или остановке агрегата более 20 мин необходима полная очистка баков и мойка месителей. Для мойки месителей и их съема с машины также требуется съемка механизма привода ножа, что ведет к снижению производительности машины. Вал месильного органа вместе с подшипниками свободно перемещается в корпусе привода. Однако при работе происходит попадание посторонних частиц под подшипники и для их снятия требуется поиск дополнительных съемников, что также приводит к уменьшению производительности и ухудшению условий труда.
Месильный бак установлен над основным баком на жестком кронштейне и имеет отверстие с задвижкой для выгрузки теста. После двух-трех выгрузок отверстие залепляется тестом, и задвижка с трудом преодолевает это налипание, что ухудшает условия труда.
Месильный бак установлен над основным баком, что увеличивает технологическую высоту загрузки основных продуктов, а так как на данных машинах работают в основном женщины, это приводит к ухудшению условий их труда.
Установка отдельного электропривода и редуктора на месильный бак приведет к увеличению затрат на изготовление машины.
Задача изобретения - повышение производительности машины, улучшение условий труда и, следовательно, снижение затрат на изготовление продукции.
Задача решается тем, что привод ножа выполнен в виде вала с выступающим штифтом, входящим в зацепление с углублением на корпусе приводного шкива и имеющим возможность продольного перемещения, а рамка приводного шкива соединена шарнирно с трубой, установленной на корпусе привода месильного органа основного бака, при этом рамка приводного шкива имеет возможность фиксации различных положений па вышеуказанной трубе, что позволяет оттянуть вал привода ножа, зафиксировать его на выступе углубления, а рамку приводного шкива повернуть на 90° и зафиксировать, оставив, таким образом, свободное пространство перед матрицей.
Для исключения собственного привода месильного бака, снижен» затрат па его изготовление и обеспечения полной выгрузки теста, снижения технологической высоты загрузки бака, т.е. улучшения условий труда, месильный бак установлен соосно и шарнирно на корпусах привода месильного органа основного бака при помощи кронштейнов и имеет механизм фиксации в крайних положениях и соединен дополнительно с основным баком жесткой регулируемой тягой, обеспечивающей принудительное опрокидывание месильного бака и имеет привод от вала месильного органа основного бака.
Для обеспечения съема месильного органа без применения дополнительных съемников, что приведет к увеличению производительности машины и улучшению условий труда, отбор мощности от вала месильного органа осуществлен при помощи промежуточного вала, жестко соединенного с валом месильного органа с одной стороны и имеющему возможность перемещения на шпонке относительно корпуса ведущего шкива привода ножа, с другой стороны. А само перемещение осуществляется винтом, резьбовым концом, входящим в зацепление с вышеупомянутым промежуточным валом и опирающимся на упоры в корпусе ведущего шкива.
На фиг. 1 - общий вид изделия с механизмами привода ножа; на фиг. 2 -общий вид изделия с кронштейнами, тягой и фиксатором месильного бака.
На раме 1 машины для изготовления макаронных изделий и лапши установлен основной бак 2, электропривод машины 3, внутри основного бака расположен месильный орган 4, соединенный прорезью с валом 5 месильного органа, который на подшипниках 6, установленных внутри корпуса 7 привода месильного бака. Вал 5 при помощи замка 8 соединен с промежуточным валом 9, и котором имеется шпонка 16, на которой установлен корпус 11, опирающийся подлинником 12 в верхний корпус 13 и жестко соединенный с ведущим шкивом 14. В корпусе ведущего шкива 14 установлены упоры 15, удерживающие винт 16, который резьбовым концом взаимодействует с промежуточным валом 9. Сам промежуточный вал 9 установлен внутри трубы 17, на которой закреплен фиксатор 18, взаимодействующий с фланцем 19 верхнего корпуса 13 рамки 20, имеющий нижний корпус 21.» котором на подшипниках 22 установлен вал 23 привода ножа 24. На валу 23 имеется штифт 25, взаимодействующий с углублением 26 на корпусе 27 приводного шкива 28. На валу 23 перед ножом 24 установлена пружина 29. Нож 24 взаимодействует с матрицей 30, а вал 23 с другой стороны имеет ручку 31. Весь механизм привода закрыт кожухом 32. На корпусе 7 установлены кронштейны 33, на которых соосно к основному баку установлен месильный бак 34. имеющий привод от основного бака. Месильный бак 34 соединен дополнительно с основным баком 2 жесткой регулируемой тягой 35. На кронштейнах 33 имеется фиксатор 36.
Работает машина для изготовления макаронных изделий и лапши следующим образом. Оператор засыпает муку в месильный бак 34, заливает воду и включает привод 3 машины, установленный на раме 1. При этом верхний обрез месильного бака 34 находится не выше верхнего обреза основного бака 2, т.е. технологическая высота подъема продуктов понижена, улучшены условия труда. После замеса теста оператор за ручку поднимает месильный бак 34, на кронштейнах 33, установленных на корпусах 6 привода, который благодаря тяге 35, опрокидывает месильный бак 34 в основной бак 2, т.к. оси месильного бака 34 и основного бака 2 параллельны, то привод месильного бака 34 не отключается, что способствует полной выгрузке теста. Месильный бак 34 в крайних положениях фиксируется фиксатором 36.
Тесто, поступив в основной бак 2, месильным органом 4 сбрасывается на шнек, который выдавливает его через матрицу 30 и ножом 24, подпружиненным пружиной 29, режет на части. Для удовлетворения потребительского спроса на различные виды макаронных изделий и лапши возникает необходимость замены матриц 30. Для этого оператор выключает машину и при помощи ручки 31 перемещает вал 23, преодолевая сопротивление пружины 29, и выводит штифт 25 из углубления 26 на корпусе 27 приводного шкива 28 и фиксирует штифт 25 на выступе корпуса 27. Затем оператор оттягивает за упор фиксатор 18, установленный на трубе 17, и выводит его из зацепления с фланцем 19 верхнего корпуса 13 рамки 20 и поворачивает рамку 20 с нижним корпусом 21 под углом 90° и фиксатор 18 входит в другое отверстие фланца. Так освобождается пространство перед матрицей, производится замена матрицы и затем оператор производит вышеуказанные операции в обратной последовательности и машина готова к работе. При окончании смены требуется очистка основного бака 2 и мойка месильного органа 4. Для этого оператор, вращая винт 16, который, опираясь на упоры 15, вытягивает промежуточный вал 9, который при помощи замка 8 вытягивает вал 5, который и освобождает месильный орган 4. Промежуточный вал 9 от проворота удерживает шпонка 10 корпуса 11 ведущего шкива 14. После мытья оператор устанавливает месильный орган 4 и производит перемещение вала 5, вращая винт 16 в обратную сторону, и машина вновь готова к работе.
Производительность машины 40 кг макаронных изделий в час. Повышение производительности на 5 % благодаря данному изобретению, увеличивает производительность на 2 кг/час.

Формула изобретения
1. Машина для изготовления макаронных изделий и лапши, содержащая раму, бак основной, бак месильный, месильный орган с валами, шнек для выдавливания теста, нож и привод рабочих органов, отличающаяся тем, что привод ножа выполнен в виде вала с выступающим штифтом; входящим в зацепление с углублением на корпусе приводного шкива, имеющего возможность продольного перемещения, рамка приводного шкива соединена шарнирно с трубой, установленной на корпусе привода месильного органа основного бака с фиксацией на ней различных положений рамки, а месильный бак установлен соосно и шарнирно при помощи кронштейнов на корпусах привода месильного органа основного бака, имеет механизм фиксации кронштейнов в "крайних положениях, привод от вала месильного органа основного бака и дополнительно соединен с основным баком жесткой, регулируемой тягой, обеспечивающей принудительное опрокидывание месильного бака.
2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что промежуточный вал жестко соединен с валом месильного органа с одной стороны и с ведущим шкивом механизма привода ножа - с другой стороны и выполнен с возможностью перемещения на шпонке относительно корпуса ведущего шкива привода ножа с помощью винта, резьбовым концом, входящим в зацепление с валом и опирающимся на упоры в корпусе ведущего шкива.
[image: image1.png]17 7

18 8 533





Фиг. 1
[image: image2.png]



Составитель описания                Журина Г.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

