288





	(19) KG
	(11)
	288
	(13)
	C1

	
	

	(51)
	F24D 3/12


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970047.1

(22) 03.04.1997

(46) 30.12.1998, Бюл. №4, 1998
(76) Кривко Н.М. (RU), Кривко А.Н. (KG)
(56) Литые алюминиевые радиаторы-конвекторы ЛАРК (Информационный листок. УДК 697.35). - Киев: "Час", 1991 
(54) Радиатор секционный отопительный
(57) Радиатор секционный отопительный преимущественно из алюминиевых сплавов относится к устройствам для обогрева жилых, административных и общественных помещений. Для повышения эксплуатационных характеристик в радиаторе секционном отопительном, состоящем из отдельных секций с верхними и нижними полостями, сообщенными между собой вертикальными каналами, соединительных элементов и уплотнительных прокладок, площадь поперечного сечения каждого вертикального канала выполнена сопоставимой по величине с площадью поперечного сечения подводящей магистрали, а присоединительные торцы секций выполнены профильными с возможностью образования гнезд, которые помещают уплотнительные прокладки. 1 ил.
Изобретение относится к отопительной технике, в частности, к устройствам для обогрева стен в системах центрального отопления зданий различного назначения.
Известны секционные радиаторы водяною отопления, выполненные из чугуна (ГОСТ 8690.75). Каждая секция имеет верхнюю и нижнюю гидравлические полости, соединенные между собой двумя вертикальными каналами, увеличивающими поверхность теплоотдачи. Секции попарно и последовательно соединены между собой с помощью стяжек с правой и левой резьбой. Между плоскими торцами секций помещены уплотнительные прокладки. Площадь поперечного сечения вертикальных каналов значительно больше (в несколько раз) площади поперечного сечения подводящего теплоносителя магистрали (трубы), что приводит к пропорциональному снижению скорости течения теплоносителя, оседанию шлама в радиаторе и потере радиатором нагревательной способности.
Наиболее близкими к изобретению являются алюминиевые радиаторы-конвекторы ЛАРК (Информационный листок. УДК 697.35), секции которых имеют верхнюю и нижнюю гидравлические полости, соединенные между собой одним вертикальным каналом. Секции попарно соединены между собой стяжками с правой и левой резьбой. Между плоскими торцами секций помещены уплотнительные прокладки. Для увеличения, теплоотдачи секции имеют развитое оребрение.
Как и у вышеупомянутого чугунного, площадь поперечного сечения вертикального канала многократно превышает площадь поперечного сечения подводящей магистрали и также приводит к оседанию шлама и потере нагревательной способности.
Задачей изобретения является повышение эксплуатационных характеристик отопительных секционных радиаторов.
Поставленная задача решается тем, что в радиаторе секционном отопительном, состоящем из отдельных секций, в частности, из алюминиевых сплавов, имеющих верхнюю и нижнюю полости, сообщаемых между собой вертикальным каналом, соединительных элементов и уплотнительных прокладок, причем площадь поперечного сечения каждого вертикального канала выполнена сопоставимой по величине с площадью поперечного сечения подводящей магистрали, а присоединительные торцы выполнены профильными с возможностью образования гнезд, например, в виде внутренней и наружной конических поверхностей.
В результате выполнения вертикального канала с площадью поперечного сечения сопоставимой по величине с площадью поперечною сечения магистрали, скорость течения жидкости-теплоносителя в канале повышается, что препятствует оседанию шлама, повышая тем самым эксплуатационные характеристики радиатора. Выполнение торцов секций профильными, с возможностью образования гнезд при их соединении, дает возможность размещения в них уплотнительных колец, что также повышает эксплуатационную надежность радиатора.
Кроме того, снижение поперечного сечения каналов секций ведет к уменьшению внутреннего объема радиатора, что в условиях централизованного отопления приводит к значительному уменьшению общего объема нагреваемого теплоносителя и пропорциональному снижению расхода энергоносителей (мазута, электроэнергии и т.д.).
Конструкция радиатора секционного отопительного иллюстрируется чертежом, где изображен общий вид с разрезом одной секции.
Радиатор секционный отопительный преимущественно из алюминиевых сплавов, состоит из отдельных секций 1, имеющих верхнюю 2 и нижнюю 3 полости, соединенные между собой вертикальным каналом 4. Секции 1 связаны между собой соединительными элементами (на чертеже не показаны). Между секциями 1 помещены уплотнительные прокладки 5. Теплоноситель поступает в радиатор по магистрали (трубе) 6. Торцы 7 и 8 секций выполнены профильными, и при сборке образуют гнездо 9, в котором размещена уплотнительная прокладка 5. Площадь поперечного сечения канала 4 выполнена сопоставимой по величине площадью поперечного сечения подводящей магистрали 6.
Радиатор секционный отопительный работает следующим образом. Теплоноситель поступает в радиатор по магистрали 6 и далее разветвляется по вертикальным каналам 4 секций 1. При этом с увеличением количества секций скорость течения жидкости-теплоносителя в каждом из каналов 4 уменьшается прямо пропорционально увеличению суммы площадей поперечных сечений каналов 4. и чем меньше площадь сечения, тем выше скорость прохождения жидкости в каждом из них и тем выше степень вымывания из радиатора шламмов, неизбежно присутствующих в жидкости-теплоносителе.
В качестве примера в таблице приведены некоторые сопоставительные данные известных и изобретенного радиаторов, отнесенных к одной секции.
	Параметр 
	Сечение канала, см2
	Внутренний объем, см3
	Скорость течения теплоносителя, усл. ед.

	Радиатор
	
	
	

	МС-90
ГОСТ
8690-75
	14.5
	1000
	1:8.2

	ЛАРК-350 (УКД 697.35) 
	11.4
	320
	1:6.44

	Изобретенный
	1.77
	123
	1:1


Конструкция радиатора секционного отопительного позволяет повысить эксплуатационные характеристики, что значительно повышает эффективность и экономичность их использования в отопительных системах.
Формула изобретения
1. Радиатор секционный отопительный, состоящий из отдельных секций, в частности, из алюминиевых сплавов, имеющих верхнюю и нижнюю полости, сообщаемых между собой вертикальным каналом, соединительных элементов и уплотнительных прокладок, отличающийся тем, что площадь поперечного сечения каждого вертикальною канала выполнена сопоставимой по величине с площадью поперечного сечения подводящей магистрали, а присоединительные торцы секций выполнены профильными с возможностью образования гнезд, например, в виде внутренней и наружной конических поверхностей.
[image: image1.png]



Составитель описания             Шаршенбиев Б.Д.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

