294





	(19) KG
	(11)
	294
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	A23C 9/127


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 970070.1

(22) 19.05.1997

(46) 30.03.1999, Бюл. №1, 1999
(76) Баткибекова М.Б., Мусульманова М.М., Мамбетова А.Ш., Аксупова A.M., Румянцева М.Н. (KG)
(56) Сборник технологических инструкций по производству молочной продукции / Пищевая промышленность. - Москва, 1971. - С. 51
(54) Способ производства кисломолочного продукта "Токчулук"
(57) Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при производстве кисломолочных продуктов высокой пищевой и биологической ценности. Способ предусматривает пастеризацию обезжиренного или нормализованного молока, внесение закваски и наполнителя, приготовленного на основе продуктов переработки зерновых, в соотношении молоко : наполнитель (3-5) : 1. 1 табл., .7 пр.
Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при производстве кисломолочных продуктов, предназначенных для детского, диетического, лечебно-профилактического, а также общего питания.
Известен способ приготовления напитков с пищевыми волокнами из отрубей зерновых, вводимых в количестве 1-30 %, в целью придания продуктам свойств, препятствующих повышению содержания холестерина в крови (Оно Насаки. Способ приготовления напитков и пищевых продуктов. - РЖ Изобретения стран мира, №4, 1991. - С. 93).
Прототипом изобретения является способ получения кефира. (Сборник технологических инструкций по производству молочной продукции. / Пищевая промышленность. - Москва, 1971. - С. 51.
По данному способу цельное молоко нормализуют по массовой доле жира, подвергают тепловой обработке, гомогенизируют, охлаждают до температуры заквашивания (18-25°C), вносят кефирную грибковую или производственную закваску, сквашивание ведут при температуре 18-25°C в течение 8-12 ч, охлаждают до 14-16°C. Созревание ведут при этой же температуре в течение 10-12 ч.
Длительность технологического процесса с момента заквашивания до получения готового продукта - 24 ч, что является основным недостатком этою способа. Кроме того, при всей своей полезности кефир не содержит пищевых волокон, присутствие которых в рационе человека обязательно, а также недостаточно стоек при хранении.
Задачей изобретения является расширение ассортимента кисломолочных продуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью путем использования разнообразных наполнителей из зерновых культур, интенсификация процесса производства, увеличение сроков хранения готового продукта.
Для этого в обезжиренное или нормализованное пастеризованное и охлажденное до температуры заквашивания молоко вносят кефирную закваску или закваску, приготовленную на чистых культурах лактобактерий, в количестве 5 % от массы заквашиваемого молока и предварительно подготовленный наполнитель из цельное молотого зерна пшеницы, ячменя, кукурузы или смеси пшеницы и ячменя в соотношении молоко : наполнитель (3-5) : 1. После тщательного перемешивания смесь оставляют в покое до образования достаточно плотного сгустка с кислотностью 65-90°T. После охлаждения до температуры не выше +6°C продукт готов к употреблению. Продукты, приготовленные на закваске, содержащей дрожжи, необходимо подвергнуть созреванию при 12-16°C.
Пример 1. Обезжиренное или нормализованное по массовой доле жира молоко пастеризуют при температуре 90-92°C с выдержкой 2-5 мин и охлаждают до температуры заквашивания, зависящей от состава микрофлоры закваски (20-45°C). Нормализацию ведут с таким расчетом, чтобы массовая доля жира в готовом продукте была 1.5, 2.5 и 3.0 %. В подготовленное таким образом молоко вносят закваску на чистых культурах лактобактерий или кефирную грибковую закваску в количестве 5 % от массы заквашиваемого молока. Полученную смесь тщательно перемешивают в течение 15 мин и при резервуарном способе оставляют в покое до образования достаточно плотного сгустка с кислотностью 65-90°T в зависимости от вида и активности микрофлоры закваски. После предварительного охлаждения продукт разливают в потребительскую тару и доохлаждают при хранении до температуры не выше +6°C.
При термостатном способе смесь после тщательного перемешивания разливают в потребительскую тару, укупоривают и направляют в термостатную камеру с оптимальной для микрофлоры закваски температурой, где происходит сквашивание с образованием плотного ненарушенного сгустка. Сквашенный продукт охлаждают до температуры не выше 6°C, после чего он готов к употреблению. Если в составе закваски присутствуют дрожжи, продукт после сквашивания подвергают созреванию при 12-16°C в течение 9 ч.
Пример 2. Способ осуществляется по примеру 1 с той лишь разницей, что после внесения закваски в молоко добавляют предварительно подготовленный наполнитель из цельносмолотых зерен пшеницы, ячменя, кукурузы либо смеси этих культур в соотношении наполнитель : молоко – 1 : 15.
Пример 3. Способ осуществляется по примеру 2, но соотношение наполнитель : молоко составляет 1 : 7.5.
Пример 4. Способ осуществляется по примеру 2, но соотношение наполнитель : молоко составляет 1 : 5.
Пример 5. Способ осуществляется по примеру 2, но соотношение наполнитель : молоко составляет 1 : 3.75.
Пример 6. Способ осуществляется но примеру 2, но соотношение наполнитель : молоко составляет 1 : 3.
Пример 7. Способ осуществляется по примеру 2, но соотношение наполнитель : молоко составляет 1 : 2.5.
Сравнительная оценка изобретенного способа с прототипом приведена в табл.1.
Анализ приведенных примеров показывает, что добавление к 15 частям молока менее 1 части наполнителя не обеспечивает в достаточной степени получение требуемого результата, а увеличение дозы вносимого наполнителя до 6 частей на 15 частей молока (пример 7) ухудшает органолептические свойства готового продукта, а именно преобладающий вкус наполнителя нейтрализует присущий таким продуктам чистый кисломолочный вкус и аромат, товарный вид ухудшается из-за серого цвета наполнителя.
При соотношений наполнитель : молоко - 1 : (3-5) продукт имеет приятный кисломолочный вкус и аромат с привкусом внесенного наполнителя, достаточно плотный однородный сгусток (нарушенный при резервуарном способе производства и ненарушенный - при термостатном) с вкраплениями наполнителя, без отделения сыворотки, с пузырьками газа в случае использования в составе закваски дрожжей, обладающий тиксотропностью; цвет белый с оттенком внесенного наполнителя.
Присутствие наполнителя значительно сократило время сквашивания (8-12 ч - в прототипе, 5-6 ч - в изобретенном способе) с одновременным увеличением срока хранения (1.5 сут - в прототипе и 4-6 сут - в изобретенном способе). Кроме того, пониженная кислотность готового продукта (80-130°Т -в прототипе и 65-90°Т - в продукте по изобретенному способу) в большей мере соответствует требованиям к детским и диетическим продуктам.
Полученные продукты могут быть использованы для детского, диетического, лечебно-профилактического, а также общего питания, гак как введение наполнителя снижает титруемую кислотность, обогащает молочные продукты растительными белками, углеводами, аминокислотами, витаминами, минеральными веществами, а также в достаточном количестве пищевыми волокнами, которые регулируют биохимические процессы в органах пищеварения, снижают вероятность возникновения сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний, выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды, холестерин, микробные токсины и многие другие вредные вещества.
Таким образом, использование наполнителя из цельносмолотых зерен кукурузы, ячменя, пшеницы, смеси пшеницы и ячменя позволяет обеспечить ряд преимуществ:
· повышение пищевой и биологической ценности готового продукта;

· сокращение длительности технологического процесса;

· увеличение срока хранения готового продукта.
Таблица 1

Сравнительная оценка изобретенного  и известного способов производства

	Прототип
	Изобретение

	Последовательность технологических операций
	Режимы и показатели
	Последовательность технологических операций
	Режимы и показатели

	
	Температура °C
	время сквашивания, ч
	Кислотность, °Т
	Время хранения, сут
	
	соотношение наполнитель : молоко
	Температура °C
	время сквашивания, ч
	Кислотность, °Т
	Время хранения, сут

	Нормализация
	
	
	
	
	Нормализация
	
	
	
	
	

	Пастеризация
	90-92
	
	
	
	Пастеризация
	
	90-92
	
	
	

	Охлаждение до температуры заквашивания
	18-25
	
	
	
	Охлаждение до температуры заквашивания
	
	20-45
	
	
	

	Заквашивание
	
	
	
	
	Заквашивание
	1:(3-5)
	
	
	
	

	Сквашивание
	
	8-12
	80-130
	
	Внесение наполнителя
	
	
	
	
	

	Охлаждение
	14-16
	
	
	
	Сквашивание
	
	20-45
	5-6
	65-90
	

	(Созревание)
	
	
	
	
	Охлаждение
	
	6
	
	
	

	Хранения
	
	
	
	1.5
	(Созревание)
	
	12-16
	
	
	

	
	
	
	
	
	Хранения
	
	
	
	
	4-6


Формула изобретения
Способ производства кисломолочных продуктов, предусматривающий сквашивание обезжиренного или нормализованного пастеризованного молока, отличающийся тем, что одновременно с внесением закваски в подготовленную молочную смесь добавляют зерновой наполнитель в соотношении молоко : наполнитель (3-5) : 1.
Составитель описания                 Кожомкулова Г.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

