310





	(19) KG
	(11)
	310
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	H02K 7/102


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 970080.1

(22) 05.06.1997

(46) 30.03.1999, Бюл. №1, 1999
(71)(73) Кыргызский технический университет им. И. Раззакова (KG)
(72) Бочкарев И.В. (KG)
(56) А.с. SU №1450043, кл. H02K 7/102, 1989
(54) Фрикционный тормоз с электромагнитным приводом
(57) Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в станкостроении и робототехнике. Задача изобретения - повышение тормозного момента - достигается тем, что во фрикционном тормозе, содержащем дисковый якорь, соединенный с тормозным диском, жестко закрепленным на валу, магнитопровод, выполненный в виде расположенных коаксиально с осью якоря наружного и внутреннего полюсов, и расположенные между полюсами обмотку и постоянный магнит, якорь контактирует только с торцевой частью наружного полюса, а внутренний полюс установлен с зазором к якорю, причем величина зазора определяется из следующего соотношения:

[image: image1.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

+

m

<

d

1

2

2

2

1

1

1

1

Â

Í

Â

Í

Â

Í

R

R

R

R

R

R

l

)

(

,
где l - средняя длина магнитной силовой линии потока постоянного магнита;
µ - относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода; 
RB1 и RB1 - внутренние радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов;
RH1 и RH2 - наружные радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов. 1 ил.
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в электроприводах различных механизмов, требующих растормаживания и затормаживания вращающегося вала, в частности, для комплектации электродвигателей подач автоматизированных станков и автоматических манипуляторов.
Известны фрикционные тормоза с электромагнитным приводом, содержащие дисковый якорь, соединенный с тормозным диском, жестко закрепленным на подлежащем торможению валу, магнитопровод, выполненный в виде расположенных коаксиально с осью якоря наружного и внутреннего цилиндрических полюсов, торцевые части которых лежат в одной параллельной якорю плоскости и образуют тормозную фрикционную поверхность, с которой контактирует якорь, и расположенные между полюсами обмотку и постоянный магнит, причем магнитопровод и якорь установлены с возможностью относительного перемещения в аксиальном направлении и подпружинены посредством упругого элемента друг от друга. При этом упругий элемент устанавливается между якорем и тормозным диском (патент DE №2017426, кл. F16D 59/02, Н01F 7/08, 1971).
Недостатком данных тормозов является их низкий тормозной момент, что обусловлено следующим. Величина тормозного момента дискового тормоза (Александров М.П. Тормозные устройства в машиностроении. - М.: "Машиностроение", 1965. - С. 225 - 226) равна:
МТ = N·f·Rср
где N - осевое тормозное усилие; f - коэффициент трения; Rcp - средний радиус действия силы трения.
В замкнутом состоянии якорь указанных тормозов контактирует с лежащими в одной плоскости торцами и наружного и внутреннего полюсов. Поэтому средний радиус Rcp действия сил трения зависит здесь от радиальных размеров обоих полюсов и определяется по формуле:

[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

=

+

=

)

(

)

(

)

(

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Â

H

Â

Í

ñð

ñð

ñð

R

R

R

R

R

R

R

,
где Rcp1 Rcp2 - средние радиусы наружного и внутреннего полюсов соответственно;
RН1, RН1 - наружные радиусы наружного и внутреннего полюсов соответственно;
RВ1, RВ2 - внутренние радиусы наружного и внутреннего полюсов соответственно;
Поскольку необходимость размещения обмотки между полюсами определяет значительное различие между их средними радиусами Rcp1, Rcp2, то средний радиус Rcp действия сил трения в названных тормозах невелик и остается, в частности, существенно меньшим, чем средний радиус Rcp1 наружного полюса. Таким образом, контактирование якоря в замкнутом тормозе с торцами и наружного и внутреннего полюсов обуславливает низкое значение среднего радиуса Rcp действия сил трения, а, следовательно, и низкое значение удельного тормозного момента указанных выше тормозов.
Известен также фрикционный тормоз с электромагнитным приводом, содержащий дисковый якорь, соединенный с тормозным диском, жестко закрепляемым на подлежащем торможению вале, магнитопровод, выполненный в виде расположенных коаксиально с осью якоря наружного и внутреннего полюсов, торцевые части «которых лежат в одной плоскости и контактируют с якорем, и расположенные между полюсами обмотку и постоянный магнит, причем магнитопровод и якорь установлены с возможностью относительного перемещения в аксиальном направлении и подпружинены упругим элементом друг от друга (а.с. SU №1450043, кл. H02K 7/102, 1989).
Недостатком этого тормоза являются, как и в описанных выше тормозах, низкое значение удельного тормозного момента, обусловленное низким значением среднего радиуса действия сил трения вследствие контактирования якоря в замкнутом тормозе с торцами и наружного и внутреннего полюсов.
Задача изобретения - повышение удельного тормозного момента.
Поставленная задача решается тем, что во фрикционном тормозе с: электромагнитным приводом, содержащим дисковый якорь, соединенный с тормозным диском, жестко закрепленным на подлежащем торможению вале, магнитопровод, выполненный в виде расположенных коаксиально с осью якоря наружного и внутреннего полюсов, и расположенные между полюсами обмотку и постоянный магнит, причем магнитопровод и якорь установлены с возможностью относительного перемещения в аксиальном направлении и подпружинены посредством упругого элемента друг от друга, а якорь контактирует с торцевой частью наружною полюса, внутренний полюс установлен с зазором к якорю, причем величина зазора определяется из следующего соотношения:

[image: image3.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

+

m

<

d

1

2

2

2

1

1

1

1

Â

Í

Â

Í

Â

Í

R

R

R

R

R

R

l

)

(

,
где l - средняя длина магнитной силовой линии потока постоянного магнита;
µ - относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода;
RВ1 и RВ2 - внутренние радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов;
RН1 и RН2 - наружные радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов.
Фракционный тормоз имеет повышенный удельный тормозной момент за счет увеличения среднего радиуса действия силы трения. Это обусловлено тем, что внутренний полюс выполнен укороченным и тормозное усилие приложено только к наружному полюсу. Предложенная расчетная формула позволяет определить тот диапазон изменений воздушного зазора между якорем и внутренним полюсом, при котором неизбежное уменьшение магнитного потока постоянного магнита и, соответственно, уменьшение тормозного усилия, не только не приводит к уменьшению тормозного момента, но и за счет увеличения среднего радиуса действия силы трения обеспечивает увеличение тормозного момента.
На чертеже изображен фрикционный тормоз с электромагнитным приводом.
Тормоз содержит дисковый якорь 1, магнитопровод 2, обмотку 3 и постоянный магнит 4. Якорь 1 установлен с возможностью относительного перемещения в аксиальном направлении и соединен посредством упругого элемента 5, выполненного в виде упругой мембраны, с тормозным писком 6, жестко закрепленным на подлежащем торможению вале 7. Магнитопровод 2 выполнен в виде расположенных коаксиально с осью якоря 1 наружного 8 и внутреннего 9 полюсов. Якорь 1 под действием магнитного поля постоянного магнита 4 прижат к наружному полюсу 8. Между внутренним полюсом 9 и якорем 1 обеспечен воздушный зазор 5, величина которого равна:

[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

+

m

<

d

1

2

2

2

1

1

1

1

Â

Í

Â

Í

Â

Í

R

R

R

R

R

R

l

)

(

,
где l - средняя длина магнитной силовой линии потока постоянного магнита;
µ - относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода;
RВ1 и RВ1 - внутренние радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов;
RН1 и RН2 - наружные радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов.
Фрикционный тормоз работает следующим образом. При отключенной обмотке 3 якорь 1, преодолевая усилие упругого элемента 5, под действием магнитного потока постоянного магнита 4 притянут с силой N к магнитопроводу 2 до упора в наружный полюс 8. Таким образом, на наружном полюсе 8 создается сила трения, и вал 7 заторможен. Величина тормозного момента МТ при этом равна действия силы трения;
МТ = N·f·Rср
где N - осевое тормозное усилие;
f - коэффициент трения;

[image: image5.wmf])

(

1

1

1

2

1

Â

Í

ñð

R

R

R

+

=

 - средний радиус
RН1 и RВ1 - наружный и внутренний радиусы наружного полюса.
При подаче напряжения на обмотку 3 ее намагничивающая сила вытесняет магнитный поток постоянного магнита 4 из якоря 1, что эквивалентно наложению на поток постоянного магнита 4 встречно направленного потока обмотки 3. Сила N притяжения якоря 1 к магнитопроводу 2 уменьшается и под действием упругого элемента 5 якорь 1 отходит от наружного полюса 8. Вал 7 растормаживается.
При снятии напряжения с обмотки 3 якорь 1 под действием потока постоянного магнита 4 вновь притягивается до упора в наружный полюс 8 и вал 7 затормаживается.
Изобретенный тормоз имеет повышенный тормозной момент за счет увеличения среднего радиуса действия силы трения, что достигается выполнением внутреннего полюса укороченным таким образом, что между его торцом и якорем образован воздушный зазор определенной величины. Последняя определяется следующим образом.
При контактировании якоря с обоими полюсами (что имеет место в прототипе) Величина тормозного момента равна
М'Т = N'·f·Rср
где N' - осевое тормозное усилие; 
f- коэффициент трения; 
Rср - средний радиус действия силы трения.
Величина усилия N' равна

[image: image6.wmf]o

a

l

S

F

N

m

×

m

×

=

2

2

2

'

,
где F - МДС, создаваемая постоянным магнитом;
S - площадь торца полюса (для обеспечения одинаковой степени насыщения отдельных участков магнитопровода, площади торцов наружного S1 и внутреннего S2 полюсов выполняются одинаковыми, т. е. S1= S2= S);
l - средняя длина магнитной силовой линии потока постоянного магнита;
µа - абсолютная магнитная проницаемость материала магнитопровода;
µо - магнитная проницаемость вакуума.
При контактировании якоря только с наружным полюсом тормозной момент равен
MT = N · f · Rср1
где    
[image: image7.wmf]o

o

a

M

l

S

F

N

m

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

m

d

×

m

×

=

2

2

,
lм - средняя длина магнитной линии потока постоянного магнита по железу, причем lм + δ = l
Значения МДС F, входящей в выражения для N и N', практически одинаковы. Это обусловлено следующим. Для тормозов преимущественно примеряются металлокерамические магниты, например, оксидно-бариевые, что объясняется их хорошими механическими и магнитными свойствами, а также высокой технологичностью. При этом, как известно, существенных снижений магнитных свойств металлокерамических постоянных магнитов вследствие наличия в магнитной цепи воздушного зазора δ не произойдет, т.к. прямая возврата практически проходит вблизи кривой размагничивания B=f(H) и координаты рабочей точки магнита при наличии 6 останутся практически без изменения.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы
MT > M'T,  т.е.   N · f · Rср1 > N' · f · Rср
Отсюда имеем:

[image: image8.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

1

a

a

a

M

a

a

a

M

a

a

ñð

ñð

l

l

l

S

F

l

S

F

N

N

R

R

m

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

m

d

+

m

=

m

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

m

d

+

m

×

m

×

m

×

=

>

:

'


Принимая во внимание, что δ << δM и, следовательно, lM ≈ l, и, решая это неравенство относительно δ, получаем

[image: image9.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

m

<

d

1

1

ñð

ñð

R

R

l

,

где 
[image: image10.wmf]o

a

m

m

=

m

относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода.
Таким образом, получаем, что увеличение тормозного момента обеспечивается при выполнении воздушного зазора 6 между якорем и внутренним полюсом, равного

[image: image11.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

+

m

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

m

<

d

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

Â

Í

Â

Í

Â

Í

ñð

ñð

R

R

R

R

R

R

l

R

R

l

)

(

.
Формула изобретения
Фрикционный тормоз с электромагнитным приводом, содержащий дисковый якорь, соединенный с тормозным диском, жестко закрепленным на подлежащем торможению вале, магнитопровод, выполненный в виде расположенных коаксиально с осью якоря наружного и внутреннего полюсов, и расположенные между полюсами обмотку и постоянный магнит, причем магнитопровод и якорь установлены с возможностью относительного перемещения в аксиальном направлении и подпружинены посредством упругого элемента друг от друга, а якорь контактирует с торцевой частью наружного полюса, отличающийся тем, что внутренний полюс установлен с зазором к якорю, причем величина зазора определяется из следующего соотношения:

[image: image12.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

+

m

<

d

1

2

2

2

1

1

1

1

Â

Í

Â

Í

Â

Í

R

R

R

R

R

R

l

)

(

,

где l - средняя длина магнитной силовой линии потока постоянного магнита;
µ - относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода;
RB1 и RB2 - внутренние радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов;
Rн1и R н2 - наружные радиусы соответственно наружного и внутреннего полюсов.
[image: image13.png]O

PRI

!
LN

N\

7

Y,





Составитель описания                 Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
__________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_1376140878.unknown

_1376142798.unknown

_1376144063.unknown

_1376144075.unknown

_1376143809.unknown

_1376144035.unknown

_1376143804.unknown

_1376141709.unknown

_1376142776.unknown

_1376141223.unknown

_1376139615.unknown

_1376140045.unknown

_892022383.unknown

