323





	(19) KG
	(11)
	323
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	F24H 1/24


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 980010.1
(22) 25.02.1998
(46) 30.06.1999, Бюл. №2, 1999
(76) Сарымсаков Ж.О., Омурзаков Т.Д., Тудос А.Г. (KG) 

(56) Патент RU №2052733, кл. F24Н 1/24, 1996
(54) Отопительный водогрейный котел "Люкс-1"
(57) Отопительный водогрейный котел “Люкс-1” относится к теплотехнике и предназначен для отопления и горячего водоснабжения  индивидуальных жилых и производственных помещений. Для упрощения конструкции, повышения КПД в отопительном водогрейном котле, содержащем корпус со съемным верхним основанием, на котором установлены вытяжная труба и с зазором кожух с крышкой, в корпусе размещена водяная рубашка с подводящим холодную и отводящим горячую воду патрубками и образующая с верхним основанием газосборный коллектор, а в нижней центральной части корпуса - топочную камеру, вертикальный газоход, сообщающий последнюю через газосборный коллектор с вытяжной трубой, газоход выполнен в виде каналов, равномерно размещенных по объему водяной рубашки, например, в виде ряда параллельных прямоугольных каналов, отстоящих друг от друга на расстоянии, равном или большем, чем их ширина. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых и производственных помещений.
Известен газовый водонагреватель (А.с. № 1643887, кл. F24Н 1/10, 1991), содержащий цилиндрический корпус с патрубками подвода и отвода, установленной в нем топочной камерой, соединенной с жаровой трубой-газоходом, охваченной в нижней части последней змеевиком с образованием плотного контакта для повышения надежности и эффективности использования топлива.
Недостатком такого водонагревателя является его технологическая сложность, низкая эффективность работы, обусловленные наличием змеевика и тем, что топочные газы, проходя через газоход, имеющий малую относительно объема нагреваемой воды площадь теплообмена, на ее поверхности создают эффект пленочного кипения, снижающий скорость нагрела и циркуляцию воды.
За прототип выбран отопительный водогрейный вертикальный котел (Патент РФ №2052733, кл. F24Н 1/24, 1996), содержащий размещенный в кожухе корпус со съемными крышками в верхнем и нижнем основаниях, внутри которого установлены водяные рубашки, сообщенные между собой и расположенные концентрично с образованием зазоров, образующих радиальный газоходный канал-змеевик, топочную камеру, центральный газоход в виде трубы, переходящий в радиальный газоходный канал и сообщенный с вытяжной трубой через газосборный коллектор, трубопроводы подвода холодной и отвода горячей воды.
Недостаток описанной конструкции заключается в технологической сложности, большой металлоемкости, и низкой КПД, обусловленные неравномерностью распределения тепла сжигаемого топлива по поверхности теплообмена, уменьшающегося от центрального газохода в сторону корпуса через радиальный газоход.
Технической задачей изобретения является упрощение конструкции, повышение эффективности работы и КПД сжигаемого топлива за счет равномерного и одновременного распределения тепла по площади теплообмена.
Поставленная задача решается за счет тою, что в отопительном водогрейном котле, содержащем корпус со съемным верхним основанием, на котором установлены вытяжная труба и с зазором кожух с крышкой, в корпусе размещена водяная рубашка с подводящим холодную и отводящим горячую воду патрубками и образующая с верхним основанием газосборный коллектор, а в нижней центральной части - топочную камеру, вертикальный газоход, сообщающий последнюю с вытяжной трубой через газосборный коллектор. Газоход выполнен в виде каналов, равномерно размещенных по объему водяной рубашки, например, в виде ряда параллельных прямоугольных каналов, отстоящих друг от друга на расстоянии равном или большем, чем их ширина.
Выполнение газохода в виде каналов, например, прямоугольных, равномерно размещенных по объему водяной рубашки, позволяет одновременно и равномерно распределять тепло сжигаемого топлива но всей поверхности теплообмена, что значительно повышает процесс теплообмена и скорость циркуляции воды, исключая при этом эффект пленочного кипения. Кроме того, появляется возможность выполнения котла с малым объемом водяной рубашки при высокой КПД его работы.
Конструкция отопительного водогрейного котла иллюстрируется чертежом, где изображен горизонтальный разрез.
Отопительный водогрейный котел состоит из корпуса 1 со съемным верхним основанием 2, на котором установлена вытяжная труба 3.
На корпус 1 с зазором одет кожух 4 с плотно облегающей трубу 3 крышкой 5. В корпусе 1 размещена водяная рубашка 6 с подводящим холодную (на рис. не показан) и отводящим горячую воду 7 патрубками. Между водяной рубашкой 6 и верхним основанием 2 корпуса 1 образована полость - газосборный коллектор 8. Нижняя центральная часть водяной рубашки образует с корпусом 1 топочную камеру 9 с воздухозаборными каналами 10, в которой установлено горелочное устройство 11. Через водяную рубашку 6 проходит вертикальный газоход, выполненный в виде каналов 12, равномерно размещенных по ее объему, например, в виде ряда параллельных прямоугольных каналов 12.
В вытяжной трубе 3 установлена подвижная заслонка 13 для регулирования процесса трения и вытяжки.
Отопительный водогрейный котел работает следующим образом. При подаче топлива в горелочное устройство 11 в топочной камере 9 нагретые топочные газы одновременно поступают во все газоходные каналы 12. Прохода через них, топочные газы равномерно отдают тепло через теплообменные поверхности жидкости в водяной рубашке 6, затем попадают в газосборный коллектор 8, отдают оставшееся после теплообмена в каналах 12 тепло верхней поверхности водяной рубашки 6 и выходят через вытяжную трубу 3 в атмосферу. Процесс горения и вытяжки регулируется подвижной заслонкой 13.
Изготовлен опытный образец отопительного водогрейного котла, проведены испытания, результаты которого приведены в таблице.
Отопительный водогрейный котел прост в изготовлении, имеет малую металлоемкость, экономичен и эффективен в эксплуатации.
Таблица 1
	Наименование параметров
	Ед. изм.
	Номер режима

	
	
	I
	II
	III

	Тепловая производительность
	кВт
	3.093
	5.293
	8.592

	Время испытаний
	с
	7200
	3600
	3600

	Температура воды на входе
	°C
	35.44
	40
	48.2

	Температура воды на выходе
	°C
	46.2
	54.4
	67.28

	Расход воды
	кг/час
	245.95
	316.55
	386.64

	Расход топлива (газа)
	м3/час
	0.35
	0.585
	0.925

	Температура поверхности кожуха котла
	°C
	22
	31
	35

	Температура воздуха в помещении
	°C
	24
	24
	25

	Температура уходящих газов
	°C
	55
	67.5
	81

	КПД котла
	%
	92.6
	95.2
	97.3

	Давление
	мм рт. ст.
	700
	700
	700


Формула изобретения
Отопительный водогрейный котел, содержащий корпус со съемным верхним основанием, на котором установлены вытяжная труба и с зазором кожух с крышкой, в корпусе размещена водяная рубашка с подводящим холодную и отводящим горячую воду патрубками и образующая с верхним основанием газосборный коллектор, а в нижней центральной части топочную камеру, вертикальный газоход, сообщающий последнюю с вытяжной трубой через газосборный коллектор, отличающийся тем, что газоход выполнен в виде каналов, равномерно размещенных по объему водяной рубашки, например, в виде ряда параллельных прямоугольных каналов, отстоящих друг от друга на расстоянии, равном или большем, чем их ширина.
[image: image1.png]



Составитель описания                 Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

