324





	(19) KG
	(11)
	324
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	G01B 5/04


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960408.1

(22) 11.07.1996

(46) 30.06.1999, Бюл. №2, 1999
(71)(73) Кыргызский технический университет (KG)
(72) Джаманкулов К.Д., Архангельский Г.В., Джаманкулов А.К., Мясников А.А. (KG)
(56) А.с. SU №1021924, кл. G01B 5/04, 1983 г.
(54) Устройство для измерения длины нитей
(57) Изобретение относится к текстильному машиностроению, в частности к устройствам отсчета длины основных нитей, наматываемых на сновальный валик. Задачей изобретения является повышение точности измерений. Поставленная задача решается тем, что устройство измерения длины нитей, содержащее корпус, размещенный в нем приводной сновальный валик, укатывающий валик, ось которого параллельна оси сновального валика, колодочный вариатор, входной вал которого кинематически связан со сновальным валиком, отсчетный механизм, связанный с выходным валом вариатора, причем механизм и измерения передаточного отношения вариатора выполнен в виде скрепленных с колодками вариатора передаточных рычагов с закрепленными на их концах профильными клиньями и размещенного между ними с возможностью относительного перемещения ролика, ось которого кинематически связана с центробежным регулятором. 1 ил.
Изобретение относится к текстильному машиностроению, в частности к устройствам отсчета длины основных нитей, наматываемых на сновальный валик.
Известно счетное устройство сновальной машины (А.с. №571533, кл. D02H 13/10, 1976 г.), содержащее счетчик, кинематически связанный с вариатором, приводной вал которого связан со сновальным валиком машины, и средство изменения передаточного отношения вариатора связано с суппортом .укатывающего валика посредством клинового механизма.
Недостатком этого устройства является то, что клиновой элемент жестко связан с укатывающим валиком, что приводит к обратному воздействию клинового элемента на намотанные на сновальный валик нити, т.е. внедрение укатывающего валика в пряжу, что снижает точность измерений. При этом и происходит порча пряжи.
За прототип взято устройство для измерения длины нитей (А.с. №1021924, кл. G01B 5/04, 1983 г.), содержащее корпус, размещенный в нем приводной сновальный валик, предназначенный для намотки нитей, установленный с возможностью перемещения в направлении, перпендикулярном оси сновального валика, укатывающий валик, ось которого параллельна оси сновального валика, колодочный вариатор, входной вал которого кинематически связан со сновальным валиком, отсчетный механизм, связанный с выходным валом вариатора, механизма изменения передаточного отношения вариатора, выполненный в виде скрепленных с колодками вариатора передаточных рычагов с роликами на концах и разметённого между роликами клинового элемента, регулирующий механизм, выполненный в виде кинематически связанного с входным валом вариатора задающего вала и двух шарнирно закрепленных на нем подпружиненных в направлении друг к другу двуплечих рычагов, на одних концах которых закреплены инерционные массы, а на других – профильные кулачки, и взаимодействующий с ним торцом упорный подшипник, жестко связанный с клиновым элементом.
Недостатком этою устройства являются погрешности отсчета длины нитей основы вследствие того, что возникает дисбаланс центробежною механизма. Причиной дисбаланса является неравномерный износ кулачков - взаимодействующих с торцом упорного подшипника, вследствие консольного расположения рычага, несущего клиповой элемент.
Самым существенным недостатком является еще то, что клиновой элемент получает перемещение за счет поворота профильных кулачков и взаимодействующего с ними торцом упорного подшипника и как раз это является причиной рывков при перемещении по горизонтальной плоскости, так как профили этих кулачков неравномерно изнашиваются.
Задача изобретения - повышение точности измерений.
Поставленная задача решается тем, что устройство измерения длины нитей, содержащее корпус, размещенный в нем приводной сновальный валик, укатывающий валик, ось которого параллельна оси сновального валика, колодочный вариатор, входной вал которого кинематически связан со сновальным валиком, от счетный механизм, связанный с выходным валом вариатора, причем механизм измерения передаточного отношения вариатора выполнен в виде скрепленных с колодками вариатора передаточных рычагов с закрепленными на их концах профильными клиньями и размещенного между ними с возможностью относительного перемещения ролика, ось которого кинематически связана с центробежным регулятором. Наличие рычагов, концы которых снабжены профильными клиньями, являющимися регуляторами управляющих рычагов вариатора позволяет повысить точность отсчета длины ниши основы наматываемых на сновальный валик.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства.
Устройство состоит из сновального валика 1, закрепленного на валу 2, на конце которого расположена ведущая звездочка 3, соединенная цепью 4 с ведомой звездочкой 5, насаженной на входной вал 6 колодочного вариатора 7 Вариатор 7 состоит из двух пар раздвижных колодок 8 и 9, соединенных клиновым ремнем 10. Выходной вал 11 вариатора 7 через муфты 12, мерильный валик 13, двухступенчатый редуктор 14 соединен со счетным механизмом 15. Механизм изменения передаточною отношения вариатора 7, состоит из передаточных рычагов 17 и 18, закрепленных на их концах профильными клиньями 19, соединенных пружиной растяжения 20. Передаточные рычаги 17 и 18 с профильными клипами 19 вариатора 7 выполняют две функции, первая их функция - они являются передаточными рычагами вариатора, а вторая, новая функция, концы передаточных рычагов 17 и 18 одновременно являются профильными клиньями, позволяющие смещение раздвижных колодок 8 и 9 по своим осям, что дает изменение передаточного отношения по заданному закону. Для изменения положения профильных клиньев 19 предусмотрен центробежный регулятор. Этот центробежный регулятор состоит из двух тяжелых шаров 21, сидящих на звеньях 22 и 23. Эти звенья входят во вращательные пары 24 и 25 со звеньями 26 и 27. Звенья 22 и 23 входят во вращательные пары 28 и 29. Причем вращательная пара 29 является шаровой трехподвижной кинематической парой.
В шаровую трехподвижную кинематическую пару 29 входит также камень 30 центробежного регулятора. Для распирания звеньев 22, 23 и 26, 27 предусмотрены пальцы 31, 32 и пружины сжатия 33 и 34.
Вал 35 центробежного регулятора связан со входным валом 6 вариатора 7 через соединительные муфты 36, 37 и через гибкий вал 38. Один конец камня 30 заканчивается вращающимся роликом 39, который контактирует и перекатывается по рабочей поверхности профильных клиньев 19.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии, когда диаметр намотки на сновальном валике 1 невелик, он вращается с заданной частотой. Вращение сновального валика 1 осуществляется через ускорительную ценную передачу 3, 4, 5, а вал 6 механизма изменения передаточного отношения 16 вариатора 7, через муфты 36, 37 и через гибкий вал 38 соединен жестко с валом 35 центробежного регулятора 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39. В процессе снования за счет центробежной силы Рц звенья 22, 23 и 26, 27 сближаются, при этом линейно перемещается ролик 39 вместе с камнем 30 центробежного регулятора. Это приводит к тому, что передаточные рычаги 17, 18 и, следовательно, профильные клинья 19 под действием пружины 20 сближаются. В результате расстояние между колодками 8 уменьшается, а между колодками 9 увеличивается. Это приводит, к поддерживанию угловой скорости выходного вала 11 вариатора, соответственно мерильного валика 13, постоянной. Это обеспечивает намотку нитей основы на счетчик отсчетного механизма 15 с высокой точностью.
Наличие у счетного устройства механизма изменения передаточного отношения вариатора, содержащего передаточные рычаги, конец которых выполнен в виде профильных клиньев, контактирующих с роликом камня центробежного регулятора с повышенной чувствительностью, способствует точности отсчета длины нитей, наматываемых на сновальный валик.
Формула изобретения
Устройство для измерения длины нитей, содержащее корпус, размещенный в нем приводной сновальный валик, укатывающий валик, ось которого параллельна оси сновального валика, колодочный вариатор, входной вал которого кинематически связан со сновальным валиком, отсчетный механизм, связанный с выходным валом вариатора и механизм изменения передаточного отношения вариатора, отличающееся тем, что механизм изменения передаточного отношения вариатора выполнен в виде скрепленных с колодками вариатора передаточных рычагов с закрепленными на их концах профильными клиньями и размещенного между ними с возможностью относительного перемещения ролика, ось которого кинематически связана с центробежным регулятором.
[image: image1.png]



Составитель описания               Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

