327





	(19) KG
	(11)
	327
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	A01C 5/08


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 980018.1
(22) 12.02.1998
(71) Кыргызская аграрная академия (KG)
(72)(73) Орозалиев Т.О., Орозматов С.Т., Осмонканов Т.О., Аматов Ш.Б., Тентиев Э.Ш., Байдолотов Ш.К., Жунусакунов Б.Р. (KG) 
(46) 01.10.99, Бюл. №3,- 1999
(54) Посевная машина для одновременной нарезки поливных бороздок на уклонах
(56) Листопад Г.Н. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - М.: Колос, 1976. - 67 с.
(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к посевной технике. Посевная машина содержит раму, на которой установлены семенной и туковый бункера с катушечными семявысевающими аппаратами с ободом и туковысевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, семязаделывающие четырехстрочные и тукозаделывающие сошники и бороздорезы в виде сферического диска. Сферические диски обеспечивают нарезку поливных бороздок одновременно с посевом на уклонах, причем почвенные валики укладываются в нижней стороне бороздок по уклону, что позволяет протекание дождевых и других вод в поливные бороздки. Высевающие аппараты с ободом обеспечивают посев семян мелкосеменных культур с малыми нормами, а использование четырехстрочных сошников позволяет снижать общую массу и металлоемкость посевной машины. 3 ил.
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к посевной технике. Известна посевная машина-сеялка С0-4,2, предназначенная для посева семян овощных культур на ровной грядовой и гребневой поверхности широкорядным и ленточным способами, снабженная катушечными семявысевающими и катушечно-штифтовыми туковысевающими аппаратами, двухсекционным бункером, разделенным на туковую и семенную секции, полозовидными сошниками, дисковыми сошниковыми секциями, приводными колесами, механизмом передач, маркерами, подножной доской и автосцепкой, (Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 142-143).
Недостатком известной сеялки является то, что ее сошники заделывают удобрения и семена в почву раздельно; удобрения на 2-3 см глубже, в одном ряду, т.е. в одной вертикальной линии, что недостаточно улучшает усвояемость удобрений семенами, особенно, на сухой почве и не проводит одновременно с посевом нарезки поливных бороздок.
Прототипом является посевная машина-сеялка овощетуковая СКОН-4,2 состоящая из рамы, на которой установлены семенной и туковый бункера с семявысевающими и туковысевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, семязаделывающие двухдисковые и тукозаделывающие сошники и бороздорезы. (Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - М.: Колос, 1976. - 67 с.).
Недостатком является то, что она при нарезании поливных бороздок одновременно при посеве двусторонними отвальцами укладывает почву в оба края (стороны) поливной борозды. При проведении нарезки поливных бороздок на уклонах выкопанная почва (земля) с борозд указанным рабочим органом укладывается и размещается в верхней стороне бороздок по уклону поверхности посевного поля, которая в последующем будет препятствовать протеканию по бороздам дождевых и других вод; чем снижает целесообразность и эффект агроприема, и теряет свое назначение, ухудшает водный режим питания ростков и растений. Кроме того, одновременно с посевом не проводит нарезки поливных бороздок на склонах с укладыванием почвенных валиков в нижней стороне по уклону.
Задачей изобретения является проведение одновременно с посевом нарезку поливных бороздок на склонах с укладыванием почвенных валиков (почвы) в нижней стороне бороздки по уклону в зависимости от направления движения посевного агрегата и внесение удобрений между поливными бороздками и посеянными рядами семян, выше последних по уклону.
Задача изобретения решается тем, что посевная машина содержит раму, на которой установлены семенной и туковый ящики с семявысевающими и туковысевающими аппаратами, семяпроводы, тукопроводы, четырехстрочные семязаделывающие и тукозаделывающие сошники, бороздорезы, причем семявысевающие аппараты имеют обод для высева мелких семян малой нормой, распределитель потока семян, распределяющий его на необходимое количество строк, в частности, четыре, четырехстрочные сошники и бороздорезы, выполненные в виде сферических дисков и установленные под определенным углом атаки к направлению движения агрегата, а также позволяющие укладывать почвенные валики в нижние стороны поливных бороздок по уклону (угол склона местности - α). Расстановка рабочих органов посевной машины по продольной линии направления движения агрегата на определенном расстоянии друг от друга позволяет уложить удобрения ниже поливных бороздой, выше посеянных рядов по уклону между ними.
На фиг. 1 - общий вид посевной машины; на фиг. 2 - схема расстановки рабочих органов посевной машины; на фиг. 3 - схема расположения бороздок, удобрений и семян в почве.
Устройство состоит из рамы 1, на которой установлены семенной ящик 2 с катушечными семявысевающими аппаратами с ободами 3 и семяпроводами 4 и туковый ящик 5 с туковысевающими аппаратами 6 и закрепленными на них тукопроводами 7. Поводками 8 на раму закреплены сферические бороздорезы 9, тукозаделывающие сошники 10, а другими поводками - распределители потока семян 11 и семязаделывающие четырехстрочные сошники 12.
Устройство работает следующим образом. При движении посевного агрегата в поперечном направлении к уклону одновременно нарезаются поливные бороздки сферическими дисками бороздореза 9, заделываются семена и удобрения, высеянные катушечными семявысевающими аппаратами с ободом 3 и туковысевающими аппаратами 6 через семяпроводы 4 и тукопроводы 7 посредством распределителя потока семян 11, где они распределяются на четыре строчки и заделываются в почву четырехстрочными 12 и тукозаделывающими 10 сошниками. Удобрения заделываются между поливными бороздками и посеянными рядами семян раздельно, на одинаковую глубину заделки семян или ниже, что способствует улучшению усвояемости удобрений семенами, а затем ростками в начальный период вегетации, и получению дружных всходов и сильных ростков на сухой почве и при необходимости проведению всходовызывающих поливов по нарезанным поливным бороздкам.
Для достижения цели семязаделывающие четырехстрочные сошники распределители 11, 12 и тукозаделывающие 10 сошники устанавливаются на разных грядильях-поводках 8 посевной машины со смещением по продольной линии движения относительно один от другого на определенном расстоянии с установкой каждого из них на необходимую глубину их хода. Рабочий орган для нарезки поливных бороздок" в виде сферического диска устанавливается на посевную машину в необходимом определенном расстоянии от продольной линии движения семя- и тукозаделывающих сошников 10, 12. Рабочие органы посевной машины-бороздорезы в виде сферического диска для нарезки поливной бороздки, семя- и тукозаделывающие сошники устанавливаются в зависимости от последовательности выполнения технологической операции в три эшелона, т.е. сначала нарезаются поливные бороздки сферическими дисками, а затем вносятся удобрения и заделываются распределенные распределителем семена четырехстрочными сошниками.
В посевной машине между четырехстрочными сошниками устанавливается сферический диск на грядиле-поводке 8 в специальном отверстии со шпонкой упором с определенным углом атаки к направлению движения агрегата, который при движении посевной машины производит нарезку поливных бороздок необходимой глубины, а землю (почву) из нее он перекидывает и укладывает на один край бороздки (канавки) в сторону уклона поверхности посевного поля в прямом направлении движения посевной машины, а в обратном направлении движения ее сферический диск переворотом на пазах устанавливается на грядиле-поводке и становится на другую сторону последнего, и тем самым производится нарезка и вкладывание почвенных валиков на тот же край поливной бороздки, что и в предыдущем прямом направлении движения посевной машины, т.е. в сторону уклона местности. Таким образом, создается условие для протекания дождевых и других вод сверху по уклону в бороздки, и она используется по прямому назначению, что способствует улучшению эффективности их использования, повышает влажность почвы вокруг семени и ее ложи на уклонах, и тем самым создается лучший водно-воздушный режим питания для семян и ее ростков, что способствует повышению энергии прорастания и дружности всходов и ростков в начале вегетации, а в последующем - лучшему росту растений, что особенно важно при сухой почве на склонах.
Формула изобретения
1. Посевная машина для одновременной нарезки поливных бороздок на уклонах, содержащая раму, на которой установлены семенной и туковый бункера с семявысевающими и туковысевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, семязаделывающие двухдисковые и тукозаделывающие сошники и бороздорезы, отличающаяся тем, что семявысеваюшие аппараты имеют ободы, распределитель потока семян, четырехстрочные сошники и бороздорезы, выполненные в виде сферических дисков и установленные на поводке под определенным углом атаки к направлению движения агрегата.
2. Посевная машина по п. 1, отличающаяся тем, что рабочие органы расставлены по продольной линии направления движения агрегата на определенном расстоянии друг от друга.
[image: image1.png]/A

i

0





Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]%00
° °

Cemena




Фиг. 3
Составитель описания                Сыдыков Д.Д.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

