376




	(19) KG
	(11)
	376
	(13)
	С1

	
	

	(51)6
	E05B 37/08


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 980068.1

(22) 30.06.1998

(46) 31.03.2000, Бюл №1

(76) Сергеев Н.А., Пузанов В.А., Ненарокомов А.В. (KG)

(56) Патент RU №2064566, кл. E05B 37/08, 1993

(54) Механизм замка
(57) Изобретение относится к запирающим устройствам замков и может быть использовано в замках для запирания жилых и производственных помещений, сейфов. Механизм замка содержит запирающий цилиндровый механизм, цилиндр которого дополнительно запирается кодовым механизмом, состоящим из установленных на втулке соосно цилиндру кодовыми и ведущим дисками со штифтами на торцах для взаимодействия между собой и выемками на внутренней поверхности. Во втулке под кодовыми и ведущим дисками расположены шарики, а в цилиндре выполнен продольный паз. Ведущий диск снабжен пружинным фиксатором, кодовыми метками для набора кода и специальной меткой против метки, принятой за начало отсчета. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к запирающим устройствам замков для дверей и сейфов.

Известен цилиндровый запирающий механизм замка ГОСТ 5089-90, см. черт. 22, 23, 24, 25, с. 22-23, 46 с.39, содержащий корпус, цилиндр с поводком. В корпусе и цилиндре выполнены соосные радиальные отверстия, в которых установлены подпружиненные штифты цилиндра и корпуса. Штифты цилиндра расположены в пазу - скважине под ключ. Ключ выполнен в виде пластины с кодовыми выступами и впадинами. При введении ключа в скважину цилиндра штифты цилиндра от воздействия ключа выталкивают штифты корпуса из радиальных отверстий цилиндра, расцепляя цилиндр с корпусом, после чего ключом поворачивают цилиндр. 

К недостаткам механизма относятся: возможность использования для несанкционированного открытия утерянного, похищенного или изготовленного по слепку ключа и ограниченная секретность, определяемая количеством штифтов.

Известен замок (а.с. SU №1548392), содержащий запирающий цилиндровый механизм с поводком, взаимодействующим с засовом, и дополнительный блокирующий цилиндровый механизм, цилиндр которого кинематически посредством зубчатых колес связан с цилиндром запирающего цилиндрового механизма. Для отпирания (запирания) в запирающий и блокирующий цилиндровые механизмы вставляют ключи и поворачивают. Связанные посредством зубчатых колес  механизмы повышают надежность запирания.

К недостаткам механизма относятся: возможность использования для несанкционированного открытия утерянных, похищенных или изготовленных по слепку ключей; увеличенные габариты и сложность, обусловленные размещением рядом двух цилиндровых механизмов, зубчатых передач; неудобство пользования, вызванное манипуляциями двумя ключами.
Известен кодовый механизм замка (а.с. SU №1635907), содержащий соосно установленные ведущий диск с пальцем, кодовые диски, один из которых имеет изогнутый выступ  для взаимодействия с установочным штифтом другого кодового диска и упоры для взаимодействия с пальцем ведущего диска, и сигнальный диск с сигнальным выступом, в котором изогнутый выступ кодового диска образован из его плоскости, а упоры - разнонаправленными вырезами, выполненными в плоскости этого же диска.

Недостатком приведенного механизма является сложность конструкции, снижающая надежность работы и низкая секретность.

Известен кодовый механизм замка (патент RU №2064566), содержащий соосно установленные на втулке ведущий диск с периферийной выемкой и кодовые диски с периферийной выемкой и кодовыми отверстиями, установочные штифты, размещенные в кодовых отверстиях дисков и выходящие за их торцевые поверхности с одной или обеих сторон и приводной элемент для размещения в периферийных выемках ведущего и кодовых дисков, цилиндровый механизм, поворотный цилиндр которого кинематически жестко связан с ведущим диском, выполненным с кодовыми отверстиями. Механизм снабжен, по крайней мере, с наружной стороны двери, диском с установочными метками для набора кода (прототип).

К недостаткам прототипа можно отнести:
Ограниченную надежность, обусловленную тем, что отключение-включение приводного элемента производится непосредственно кодовыми и ведущим диском, а запирание ведущего диска производится цилиндровым механизмом. В результате возможен последовательный подбор кодов цилиндрового и кодового механизмов. Сначала производится расфиксация цилиндра похищенным, утерянным ключом или с помощью отмычек, так как повороту цилиндра препятствуют только штифты цилиндрового механизма. После этого  появляется возможность поворотом цилиндра производить вращение ведущего и кодовых дисков, подбор кода кодового механизма. 
Неудобство пользования, вызванное тем, что для частого открывания-закрывания замка, например замка сейфа, в течение дня нельзя воспользоваться только секретностью цилиндрового механизма. Необходимо каждый раз набирать и сбрасывать код кодового механизма, так как перемещение приводного элемента производится кодовыми и ведущим дисками.

Значительные габариты, ограничивающие применение механизма. Этот недостаток вызван тем, что выемки на кодовых и ведущем дисках для взаимодействия с приводным элементом расположены на их наружном диаметре.

Задача изобретения - повышение надежности запирания, повышение удобства пользования и уменьшения габаритов.

Поставленная задача решается тем, что механизм замка, содержащий запирающий цилиндровый механизм с корпусом, поворотным цилиндром с ключом и кодовый механизм, содержащий установленные на втулке соосно цилиндру с возможностью вращения кодовые диски с выемками на внутренней поверхности и штифтами, выступающими с торцевых сторон дисков на окружностях одинакового диаметра и ведущий диск с выемкой и штифтом для взаимодействия со штифтом смежного кодового диска, согласно изобретению, ведущий диск установлен с возможностью вращения на втулке, выемки выполнены на внутренней поверхности кодовых и ведущего дисков, во втулке выполнены радиальные отверстия против кодовых и ведущего дисков, в цилиндре выполнен продольный паз под отверстиями глубиной, равной глубине выемок в кодовых и ведущем дисках, в отверстиях расположены шарики диаметром, равным сумме толщины стенки втулки и глубине выемок в кодовых и ведущем дисках.

Кроме того, в корпусе в радиальном отверстии расположен  подпружиненный шарик для взаимодействия с выемками на ведущем диске. Количество выемок равно числу возможных фиксированных положений диска.

Кодовые метки выполнены на ведущем диске.

Против кодовой метки на ведущем диске, принятой за начало отсчета, выполнена отличительная, определяемая на ощупь отметка, например, канавка.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен механизм в разрезе, общий вид; на фиг. 2 - вид А со стороны ведущего диска; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1.

Механизм содержит корпус 1, в центральном отверстии которого расположен поворотный цилиндр 2 с поводком3, скважиной 4 под ключ 5. В цилиндре и корпусе выполнены соосные радиальные отверстия, в которых расположены подпружиненные пружинами 6 штифты 7 корпуса и штифты 8 цилиндра. Передняя часть корпуса 1 выполнена в виде втулки 9, на которой с возможностью вращения расположены кодовые диски 10 с выемками 11 на внутренней поверхности. В торцевых поверхностях дисков на окружностях одного диаметра расположены штифты 12, выступающие для взаимодействия со штифтами смежных дисков. На втулке с возможностью вращения расположен ведущий диск 13 с выемкой 14 и штифтом 15 для взаимодействия со штифтом 12 смежного кодового диска 10. Ведущий диск 13 зафиксирован от осевого смещения по втулке штифтом 16. Ведущий и кодовые диски разделены неподвижными шайбами 17. Во втулке в радиальных отверстиях 18 под кодовыми и ведущим дисками расположены шарики 19 диаметром, равным сумме толщины стенки втулки и глубины выемок 11 и 14. В цилиндре 2 под отверстиями для шариков выполнен продольный паз 20 глубиной,  равной глубине выемок 11 и 14. В радиальном отверстии 21 корпуса 1 расположен подпружиненный пружиной 22 шарик 23, а против шарика в ведущем диске 13 выполнены выемки 24 по числу возможных фиксированных положений ведущего диска. На торце ведущего диска выполнены метки в виде точек и цифр по числу возможных фиксированных положений ведущего диска 13. Против нулевой отметки на ведущем диске 13 выполнена канавка 25.

Механизм работает следующим образом. Ключ 5 вводится в скважину 4 цилиндра 2. От воздействия кодовых выступов ключа на штифты 7 и 8 соприкасающиеся их торцы выводятся на диаметр цилиндра 2, т.е. производится расфиксация цилиндра. Но он еще заперт шариками 19 кодового механизма. Вращением ведущего диска 13 через штифты 15, 12 самое дальнее от него кодовое кольцо устанавливается выемкой 11 против шарика 19. Затем вращением в противоположную сторону выемкой против соответствующего шарика 19 устанавливается следующее кодовое кольцо, при этом первое установленное кольцо остается на месте, так как штифты между ними выходят из соприкосновения. Затем вращением в первоначальном направлении ведущий диск 13 устанавливается выемкой   14   против   соответствующего шарика 19. При этом первое и второе кодовые кольца остаются на месте, так как штифт 15 ведущего кольца выходит из соприкосновения со штифтом 12 смежного кодового кольца. Код набирается по меткам и цифрам на ведущем диске, устанавливаемым против ручки ключа. В условиях ограниченной видимости код набирается на слух по щелчкам от взаимодействия подпружиненного шарика 23 на выемки 24, ориентируясь на начало отсчета по выемке 25 на ведущем диске 13.

После набора кода поворотом ключа 5 поворачивается цилиндр, выталкивая шарики 19 из паза 20 в выемки 11 и 14 и через поводок 3 производится перемещение засова (на фиг. не показан).

Для закрывания ключ поворачивается в исходное положение и вынимается. Цилиндр фиксируется штифтами цилиндрового механизма, а продольный паз 20 устанавливается против шариков 19. Вращением ведущего диска в любую сторону кодовые кольца от взаимодействия штифтов 12 и 15 вращаются, и шарики выталкиваются в паз 20, фиксируя цилиндр.
Формула изобретения

1 Механизм замка, содержащий запирающий цилиндровый механизм с корпусом, поворотным цилиндром с ключом и кодовый механизм, содержащий установленные на втулке соосно цилиндру с возможностью вращения кодовые диски с выемками и штифтами, выступающими с торцевых сторон на окружностях одинакового диаметра, ведущий диск с выемкой и штифтом для взаимодействия со штифтом смежного кодового диска, отличающийся  тем, что ведущий диск установлен с возможностью вращения на втулке, выемки выполнены на внутренней поверхности кодовых и ведущего дисков, во втулке выполнены радиальные отверстия против кодовых и ведущего дисков, в цилиндре выполнен продольный паз под отверстиями глубиной, равной глубине выемок в кодовых и  ведущем  дисках, в отверстиях расположены шарики диаметром, равным сумме толщины стенки втулки и глубине выемок в кодовых и ведущем дисках.

2. Механизм замка по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен установленным в радиальном отверстии корпуса подпружиненным шариком с возможностью взаимодействия с выемками на ведущем диске, количество которых равно числу возможных фиксированных положений ведущего диска.

3. Механизм замка по пп. 1-2, отличающийся тем, что кодовые метки выполнены на ведущем диске.

4. Механизм замка по пп. 1-3, отличающийся тем, что против кодовой метки на ведущем диске, принятой за начало отсчета, выполнена отличительная, определяемая на ощупь метка, например, канавка.
[image: image1.png]16 12 14 15 717 9 10 23 24 220 2/ 6 7 & 2 ¢
\

\
5 \‘\‘ T

7”,"’4’,&"1 Y (Ll TV T T 77 77 I

IS NN NN Yy =

ﬁi\\“l \“‘\\\\\“m‘

18 / 19 20 \72 4 3

A
Y.\

I\

7
1

. AN
v S e W s, S

F—H MM

{

—— s SIILY,

7]
/

N

ey




Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг.2

[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания                Шаршенбиев Б.Д.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1











PAGE  
1

_892022383.unknown

