402


 


	(19) KG
	(11)
	402
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	E04B 2/28; E04F 13/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 980098.1

(22) 16.10.1998

(46) 30.09.2000, Бюл. №3
(76) Малабеков И. (KG)
(56) Патент RU №2119021, кл. E04B 2/28, 1998
(54) Облицовочная ребристая панель
(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано при облицовке внутренних стен и потолков овощехранилищ. Облицовочная ребристая панель, содержит несущий внутренний слой с армирующими элементами, образованный бетонной заливкой, толщиной не менее 15 см, и наружный облицовочный слой с каменными элементами, одна часть которых упирается в несущий внутренний слой, при этом каменные элементы установлены с глиняной прослойкой между прилегающими сторонами, причем диаметр каменных элементов не превышает 12 см.1 з.п. ф-лы 1 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при облицовке внутренних стен и потолков овощехранилищ.
Известные овощехранилища (бетонные, монолитные и реже кирпичные, а также из бетонных плит) на практике оказались непригодными для хранения овощей, так как во время хранения при наличии избыточной влажности происходит испарение вредных химических веществ с поверхности бетонных покрытий, которое отравляюще действует на овощепродукты. При недостаточной влажности происходит усушка овощей до 57 %. Стены и потолки овощехранилища также облицовывают природным камнем. Набрасывают слой бетона и в сырой бетон утапливают камни. Все эти овощехранилища обладают одним и тем же недостатком - процесс укладки камня очень трудоемок, а овощи, находящиеся в таких овощехранилищах, при недостаточной влажности усушиваются до 57 %, а при избыточной влажности испарения с бетона действуют на них отравляюще.
Известна трехслойная стена с каменной облицовкой, облицовочный слой которой содержит дискретно расположенные каменные тычковые элементы, одна часть которых упирается в несущий внутренний слой, а другая установлена рядами с выбранным шагом, снабжена плоскими арматурными каркасами и перевязана с несущим внутренним слоем (патент RU №21190216, кл. E04B 2/28, 1998).
Недостатком прототипа является наличие прямого контакта бетонного слоя стены с воздухом в помещении.
Задачей технического решения является разработка экологически чистой облицовочной панели, что позволит улучшить качество сохраняемой сельхозпродукции.
Предлагается для облицовки стен и потолков использовать облицовочную ребристую панель, содержащую внутренний несущий слой с армирующими элементами и наружный облицовочный слой с каменными элементами, одна часть которых упирается в несущий внутренний слой, при этом каменные элементы установлены с глиняной прослойкой между прилегающими сторонами, а внутренний слой образован бетонной заливкой, толщиной не менее 15 см. Диаметр каменных элементов не превышает 12 см.
Технология изготовления такой панели очень проста. Ее можно изготавливать как в заводских условиях, так и на строительном участке. Для этого очищают площадку под изготовление панели, затем изготавливают шаблоны из досок, засыпают их определенным количеством глины, толщиной от 1 до 1.5 см, разравнивают и начинают укладку каменных элементов, предварительно отобранных по требуемому размеру, таким образом, чтобы между прилегающими сторонами камней оставалась прослойка глины. Эта прослойка не пропустит бетонную смесь на лицевую сторону панели, а точнее в ее облицовочный слой. После укладки каменных элементов идет закладка армирующих, а также установка шаблонов для ребер и пазов. И в последнюю очередь заливают бетоном, толщиной до 15 см и уплотняют. После чего панель сушат с поливкой водой, чтобы не допустить растрескивания.
На фиг. 1 представлен общий вид панели; на фиг. 2 - вид сбоку; на фиг. 3 - становка панели в стакан.
Облицовочная панель 1 содержит облицовочный слой с каменными элементами 2 и глиняными прослойками 3, внутренний несущий слой 4 с армирующими элементами 5, а также ребра 6, пазы верхние, нижние и боковые 7, размером не менее 5 см, а также уступы верхние и нижние 8, размером не менее 25 см.
Изготовленную облицовочную панель при монтаже нижним концом ставят в канал 9, а ребром 5 упирают в стакан 10. После установки панели концы заливают бетоном. По верхнему уступу 8 заливают сейсмопояс (на чертеже не указан). Стыковые соединения также заливают бетоном. После монтажа лицевые части пазов и стыков заделывают каменными элементами 2.
Ребристая панель позволяет сохранять сельхозпродукцию высокого качества и без потерь. При этом каменные элементы служат несущими элементами при нагрузке. Они упрочняют панель и делают ее сейсмостойкой. Изготовление ее менее трудоемко, она удобна для транспортировки, что сокращает сроки строительства овощехранилищ.
Формула изобретения
1. Облицовочная ребристая панель, содержащая несущий внутренний слой с армирующими элементами и наружный облицовочный слой с каменными элементами, одна часть которых упирается в несущий внутренний слой, отличающаяся тем, что каменные элементы установлены с глиняной прослойкой между прилегающими сторонами, а несущий внутренний слой образован бетонной заливкой, толщиной не менее 15 см.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр каменных элементов не превышает 12 см.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания               Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
______________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03




1








PAGE  
1

_892022383.unknown

