406





	(19) KG
	(11)
	406
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	A21D 2/02, 2/36, 2/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 980071.1
(22) 09.06.1998
(46) 29.12.2000, Бюл. №4
(76) Баткибекова М.Б., Аманова Г.К., Герасимова Л.К. (KG)
(56) Современная киргизская кухня / Под ред. С.Ш. Ибрагимова. - Фрунзе: Ред. КСЭ, 1991. - С. 151
(54) Состав для приготовления мучных кулинарных изделий и способ их производства
(57) Изобретение относится к общественному питанию и может быть использовано для приготовления хлебобулочных и мучных кулинарных и кондитерских изделий из пшеничной муки как с нормальными, так и пониженными хлебопекарными свойствами. Для улучшения пищевой ценности и придания профилактической направленности в состав опары вместо 50-70 % рецептурного количества воды вводится отвар хмеля, а в тесто вводится комплексная добавка, представляющая собой коллоидный раствор из глюконата кальция и йодистого калия в количестве соответственно (%) 0.25 и 0.006 от массы муки, и хлорида магния в количестве 33 % от массы поваренной соли. 2 н.п., 3 пр., 1 табл.
Изобретение относится к общественному питанию и может быть использовано для приготовления мучных кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, как с нормальными, так и с пониженными хлебопекарными свойствами.
Известно изготовление такого мучного кулинарного изделия, как боорсок (Современная киргизская кухня / Под ред. С.Ш. Ибрагимова. - Фрунзе.: Гл. ред. КСЭ, 1991. - С. 151), заключающееся в замесе теста из муки, дрожжей, сахара, воды и соли, опарным способом брожения, разделке, формовании, расстойки и последующем обжаривании во фритюре.
Однако, несмотря на получение продукции с высокими органолептическими свойствами, изготовление не дает возможности получить изделие со сбалансированным минеральным составом. Процесс занимает 210-240 минут.
Сущность изобретения заключается в том, что осуществляется замес теста из муки, воды, дрожжей, сахара и соли опарным способом брожения, разделка, формование и обжаривание во фритюре, отличающееся тем, что в опару и тесто вместо части воды вводится отвар хмеля, а в тесто вводится комплексная добавка, состоящая из глюконата кальция, йодистого калия и хлорида магния, которую перед введением в тесто выдерживают в воде до получения коллоидного раствора. Количественное содержание добавки: глюконат кальция - 0.25 %, йодистый калий - 0.006 % к массе муки и хлорид магния - 33 % к массе поваренной соли.
Отвар готовят путем смешивания сушеных шишек хмеля и кипящей воды в соотношении 0.25:1.0, кипятят 10-15 минут на медленном огне, фильтруют и используют для приготовления опары. Брожение опары осуществляют при температуре 27-28°C в течение 90-150 мин, в отличие от известного способа, где брожение длится 180-210 мин.
В данном техническом решении интенсифицируются процесс выбраживания опары и теста, а наличие минеральных солей обеспечивает профилактическую направленность готовому изделию.
Пример 1.
Жидкую опару готовят путем непрерывного или периодического смешивания 30 % от общей массы муки, прессованных дрожжей в количестве 1.0-1.5 % к общей массе муки и смеси отвара хмеля и воды. Отвар хмеля берут 25 % от массы жидкой основы. Брожение опары проводят при t = 27-29°C в течение 120-150 мин и добавляют коллоидную комплексную добавку глюконата кальция, йодистого калия и хлорида магния (количественный состав смеси указан выше).
После чего тесто разделывают, формуют и обжаривают во фритюре.
В примере 1 наблюдается интенсификация процесса брожения опары: вместо 180-210 мин в прототипе, она снижается до 120-150 мин, а теста соответственно с 60-120 мин до 45-80 мин, но изделия имеют горьковатый привкус.
Пример 2.
Способ осуществляется аналогично первому с той лишь разницей, что количество отвара хмеля в смеси с водой составляет 75 %.
Интенсифицируется ход выбраживания опары с 180-210 до 110-140 мин и теста с 60-120 до 40-70 мин. Изделия приобретают приятный вкус, однако кислотность быстро нарастает до 3.7-4.0 pH, что требует немедленной переработки всей партии тестового полуфабриката, а это часто нежелательно. Кроме того, наблюдается излишнее газообразование, что отрицательно влияет на сохранение однородности формы готового изделия, способствует образованию пустот и вздутий.
Пример 3.
Опару готовят путем смешивания 30 % рецептурного количества муки, прессованных дрожжей в количестве 0.8-1.3 % к общей массе рецептурного количества муки и смеси отвара хмеля и воды. Отвар хмеля составляет 50 % от массы жидкой основы. Брожение опары проводят при t = 27-29°C в течение 90-120 мин и после этого добавляют коллоидную комплексную добавку глюконата кальция, йодистого калия и хлорида магния и остальное количество муки (70 %) и в течение 60-90 мин проводят брожение теста. После чего разделывают, формуют и обжаривают во фритюре.
Процесс брожения сокращается по сравнению с прототипом: опары со 180-210 до 120-150 мин, теста с 60-120 до 60-90 мин; вкус изделия свойственный выброженному тесту, форма однородная, без вздутий и трещин, привкус горечи отсутствует, поверхность однородная.
В таблице приведены сравнительные данные состава изделий, полученных на жидкой опаре по предлагаемому способу и способу по данным прототипа.
Таблица
Сравнительные данные состава изделий
	Наименование сырья, показателей качества  и параметры процесса
	Способы тестоведения

	
	Прототип 
	На хмелевой опаре с комплексной добавкой 

	Опара: 
	
	

	Мука пшеничная 1 сорта, % от рецептурного количества
	30
	30

	Прессованные дрожжи, % к массе муки
	1.0-1.5
	0.8-1.3

	Вода, % от общей массы жидкой фазы
	70
	35-17.5

	Отвар хмеля, % от жидкой фазы
	-
	35-52.5

	Влажность, %
	68-70
	68-70

	Кислотность, конечная
	3.4
	3.4

	Продолжительность брожения, мин
	180-210
	120-150

	Температура брожения,°C
	27-29
	27-29

	Тесто
	
	

	Мука пшеничная 1 сорта, % от рецептурного количества
	70
	70

	Вода, % от общей массы жидкой фазы
	30
	10-22.5

	Соль, % к массе муки
	1.33
	1.00

	Сахар, % к массе муки
	5.33
	-

	Коллоидный раствор с включением:
	
	

	Воды, % от общей массы жидкой фазы
	-
	5

	Глюконат кальция % к массе муки
	
	0.25

	Йодистый калий, % к массе муки
	-
	0.006

	Хлористый магний, % к массе поваренной соли
	-
	0.33

	Влажность, %
	44.5
	44.5

	Кислотность, конечная
	3.0
	2.5-2.6

	Продолжительность брожения, мин
	60-120
	60-90

	Температура брожения,°C
	27-29
	27-29

	Готовые изделия:
	
	

	Влажность, %
	42
	43

	Кислотность, см3/г
	2.6
	2.5

	Удельный объем
	0.5
	0.5


Формула изобретения
1. Состав для приготовления мучных кулинарных изделий, содержащий муку пшеничную 1-ого сорта, воду, дрожжи, сахар и соль, отличающийся тем, что тесто дополнительно содержит коллоидный раствор, состоящий из 0.25 % глюканата кальция и 0.006 % йодистого калия от массы муки.

2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что вместо 33 % рецептурного количества соли вводят хлорид магния.

3. Состав по п. 2, отличающийся тем, что в качестве интенсификатора брожения добавляют отвар хмеля в количестве 50-70 % от массы рецептурного количества воды.

Способ производства мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий, включающий приготовление теста опарным методом из муки, дрожжей, сахара, соли и воды, брожение, разделку, расстойку, формование и обжаривание во фритюре, отличающийся тем, что жидкую фазу для опары получают путем предварительного смешивания отвара хмеля и воды в количестве 50-70 % и 30-50 % соответственно, а на стадии замеса теста вводят комплексную добавку теста.

4. Способ по п.4, отличающийся тем, что отвар готовят путем смешивания сушеных шишек хмеля и кипящей воды при соотношении 0.25:1.0, кипячения на медленном огне и фильтрации.
Составитель описания               Суртаева Э.Р.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
______________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

_892022383.unknown

