418





	(19) KG
	(11)
	418
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	H02G 1/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 990025.1

(22) 12.05.1999

(46) 29.12.2000, Бюл. №4

(76) Акматов О., Иминов М.М., Иминов М.Х. (KG)

(56) А.с. SU №546971, H02G 1/00, E04H 12/18, 1977

(54) Устройство для защиты изоляции воздушных линий от загрязнения птицами
(57) Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности, к воздушным линиям электропередачи. Устройство для защиты изоляции воздушных линий от загрязнения птицами содержит закрепленный на вершине опоры вертикально ориентированный пропеллер с возможностью свободного вращения и наклона в любую сторону, теряющим устойчивость под весом садящейся птицы, которая при этом взлетает с криком, пугающим других птиц, подлетающих к линии или уже сидящих на ее элементах. Новым является установка на стержне вертикально ориентированного пропеллера с возможностью наклона в любую сторону. Данное устройство позволяет значительно повысить надежность воздушных линий электропередачи путем эффективного отпугивания птиц, которые часто создают условия для перекрытия воздушного промежутка вследствие  устройства гнезд на вершине опоры и загрязнения линий. 1 ил.

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности, к воздушным линиям электропередач и может применяться в местах с большим скоплением птиц.

Известно устройство ершевидного типа, представляющее собой три соединенных вместе металлических прутка диаметром 6 мм и высотой 550 мм, установленное на траверсе над каждой из гирлянд (Гутман И.Ю. и др. Опыт эксплуатации ВЛ-110 кВ в районах с комбинированным и "птичьим" загрязнением.//Электрические станции, №4, 1991. - С. 61-63). Однако известное устройство позволяет устраивать гнезда на вершине опоры линии электропередач.

Наиболее близким к настоящему изобретению является устройство для защиты изоляции воздушных линий от загрязнения птицами, содержащее стержень и подпружиненную планку, причем на поверхности стержня выполнена винтовая нарезка, планка снабжена жестко закрепленной на ней гайкой, обеспечивающей перемещение планки по винтовой нарезке, при этом стержни закрепляются над каждой гирляндой. Птицы садятся на планку, планка поворачивается, и птицы теряют устойчивость и слетают с нее (А.с. SU №546971, H02G 1/00, E04H 12/18 1977).

Однако данное устройство является сложным для выполнения и неэффективным против больших птиц, например, аистов, устраивающих гнезда непосредственно на вершине опоры.

Задачей изобретения является повышение надежности функционирования воздушных линий электропередач путем более эффективного отпугивания птиц от опор.

Задача решается за счет того, что стержень закрепляется на вершине опоры, на нем устанавливается вертикально ориентированный пропеллер с возможностью свободного вращения и наклона в любую сторону под тяжестью садящейся птицы. При посадке птицы пропеллер резко кренится в сторону наибольшего веса, вследствие чего птица взлетает с резким криком, который отпугивает других птиц. При этом устраняется возможность постройки гнезд. А звук, исходящий от вращающегося пропеллера, служит дополнительным фактором отпугивания.

Работа устройства поясняется чертежом.

Устройство состоит из стержня 1, пропеллера 2, узла сопряжения 3, возвращающих пружин 4.

Стержень 1 закрепляется на вершине опоры. На нем устанавливается вертикально ориентированный пропеллер 2, который свободно вращается при любой силе ветра, отпугивая подлетающих птиц. Узел сопряжения 3 выполнен таким образом, например, в виде шарнира, что под действием веса садящейся на лопасти пропеллера птицы пропеллер резко теряет устойчивость и взлетает с криком, который к тому же отпугивает другие птиц. Пружины 4 возвращают пропеллер в вертикальное положение. Такое устройство работает даже при полном отсутствии ветра.

Устройство эффективно отпугивает птиц от опор воздушной линии электропередачи и тем самым позволяет практически полностью исключить число перекрытий изоляции высоковольтных линий птицами и значительно снижает общее число отключений, существенно повышая надёжность линии.

Формула изобретения

Устройство для защиты изоляции воздушных линий от загрязнения птицами, содержащее закрепленный на вершине опоры стержень, отличающееся тем, что на стержне установлен вертикально ориентированный пропеллер с возможностью свободного вращения и наклона в любую сторону под давлением на лопасти веса садящихся птиц.

[image: image1.png]AT





Составитель описания              Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.

      ____________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г.Бишкек, ул. Московская, 62, тел. (312) 68 08 19, 68 16 41, факс (312) 68 17 03
1











PAGE  
1

_892022383.unknown

