425





	(19) KG
	(11)
	425
	(13)
	С 1

	
	

	(51)7
	F03B 13/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской 


(21) 990035.1
(22) 15.07.1999
(46) 01.02.2001, Бюл. №1
(76) Рогозин Г.В., Юрасов А.С., Рыжков В.Н. (KG)
(56) Богомолов А.И., Михайлов К.А.Гидравлика. - М.: Стройиздат, 1972. -  С. 398
(54) Способ преобразования гидравлической энергии в равномерное вращательное движение маховика
(57) Изобретение относится  к гидроэнергетике и может быть использовано при разработке привода машин и агрегатов, в конструкцию которых заложен принцип применения вращательного движения вала,  например, для малых гидроэнергетических установок, располагаемых по берегам водотоков и малых рек в местности, позволяющей создать гидравлический напор. Задача изобретения - создание способа, позволяющего повысить степень использования энергетических возможностей малых потоков через применение гидроэнергетических установок нетрадиционного типа. Задача реализуется путем преобразования Потенциальной энергии сосредоточенного напора в кинетическую энергию перемещения движителя вместе с массой воды, находящейся в нем, посредством гидроударов, формируемых в самом движителе, и последующим преобразованием этой энергии в импульсы воздействия на инерционный маховик, благодаря моменту инерции которого осуществляется получение равномерного плавного вращательного движения.
Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано при разработке привода машин и агрегатов, в конструкцию которых заложен принцип применения вращательного движения вала, например, для малых автономных гидроэлектростанций, располагаемых по берегам водотоков и малых рек в местности, позволяющей создать гидравлический напор.
Существует способ преобразования гидравлической энергии во вращательное движение вала путем формирования сосредоточенного напора и падения воды на лопатки водяного колеса или лопасти гидротурбины (Соколов Д.Я. Использование водной энергии. - М.: Сельхозиздат, 1953. - С. 91).
Указанный способ используется для всех типов известных гидродвигателей. Основными параметрами, формирующими мощность гидродвигателя, являются сосредоточенный напор перед движителем и массовый (секундный) расход протекающей через него воды.
Недостатком аналога является ограниченность его применения из-за невысокой мощности, развиваемой традиционными гидродвигателями на водных потоках с малыми расходами, а также необходимостью значительных затрат на создание высоконапорного перепада высот между верхним бьефом и расположением рабочего органа. Последнее требуется для обеспечения устойчивой работы традиционного гидродвигателя (особенно для гидротурбины).
Существует способ наращивания напора воды путем создания в трубе гидравлического удара (прототип), в момент которого сосредоточенный напор возрастает многократно (сотни раз), значительно увеличивая мощность движителя (Богомолов А.И., Михайлов К.А. Гидравлика. - М.: Стройиздат, 1972. -С. 398).
Недостатком способа-прототипа является отсутствие в нем возможности использования кинетической энергии всей его суммарной массы (движитель плюс объем воды, находящийся в нем в момент гидроудара) для формирования равномерного вращательного движения.
Задача изобретения - создание способа, позволяющего повысить степень использования энергетических возможностей малых потоков через применение гидроэнергетических установок нетрадиционного типа.
Поставленная задача реализуемся путем преобразования потенциальной энергии сосредоточенного напора в кинетическую энергию перемещения движителя вместе с массой воды, находящейся в нем, посредством гидроударов, формируемых в самом движителе, и последующим преобразованием этой энергии в импульсы воздействия на инерционный маховик, благодаря моменту инерции которого осуществляется получение равномерного плавного вращательною движения.
Способ преобразования напора гидравлической энергии в равномерное вращательное движение маховика заключается в следующем: формируют сосредоточенный напор путем создания подпорного гидротехнического сооружения; обеспечивают поступление водного потока под действием сформированного напора в трубу с запорно-ударным устройством, имеющую степень свободы для совершения возвратно-поступательного движения; в комплекте - это движитель гидроэнергетической установки, где формируются циклические гидроудары; осуществляют наращивание сосредоточенного напора путем формирования гидравлического удара; обеспечивают линейное перемещение движителя в направлении потока; Производят преобразование линейного перемещения во вращательное движение путем воздействия движителя на инерционный маховик; осуществляют откат сосредоточенного потока в движителе в обратном направлении, возвращая его вместе с запорно-ударным устройством в исходное состояние и прекращая воздействие движителя на маховик; повторяют процесс, осуществляя возвратно-поступательное движение движителя и циклическое воздействие на маховик; разгоняют маховик до получения равномерного плавного вращательного движения, которое обеспечивается моментом инерции маховика и постоянными циклическими энергетическими импульсами движителя.
В качестве доказательства преимущества способа достаточно сравнить численные характеристики изобретенного и существующих способов. Показательной характеристикой является выходная мощность N квт.
Для количественной оценки возьмем (в качестве примера) одинаковые: высоту гидравлического напора Н = 2.0 м и массовый секундный расход Q = 0.3 м3/с. Данные параметры наиболее привлекательны для использования в микроГЭС.
Мощность, развиваемая традиционным гидродвигателем (турбина, рабочее колесо), определяется по формуле (Соколов Д.Я. Использование водной энергии. - М.: Сельхозиздат, 1953. -С. 22):
N =η•g•Q•H, кВт           (1)
где:
η - КПД гидродвигателя. Принимается среднее его значение η = 0.8;
g - ускорение свободного падения, g = 9.81 м/с;
Q - секундный массовый расход воды, Q = 0.3 м/с; 
Н - гидростатический напор, Н = 2.0 м.
Таким образом, при традиционном способе, развиваемая мощность составит:
N = 0.8 • 9.81 • 0.3 • 2.0 = 4.71 квт     (2)
В способе развиваемая мощность формируется в течение гидроударов и определяется по видоизмененному варианту формулы 1:
N=gQ(H+ΔH)
[image: image1.wmf]0

T

t

, квm.             (3)
где:
Q, g, Н, - величины, аналогичные значениям по формуле 1;
ΔН - величина приращения напора при гидравлическом ударе;
τ - время гидроудара, с;
T0 - время одного цикла работы движителя, с.
Применим в качестве движителя стальную трубу длиной 
[image: image2.wmf]l

 = 5.0 м и толщиной стенки δ = 0.012 м, что сопоставимо с массой традиционного гидродвигателя.
ΔH и T0 определяются по формулам Н.Е. Жуковского (Справочник по гидравлическим расчетам / Под ред. Киселева. - М.: Энергия, 1974. - С. 255):
Н=
[image: image3.wmf]g

CV

, м           (4)
где:
C - скорость распространения ударной волны в движителе, м/с. Для данной конструкции движителя C = 1235 м/с; V - средняя скорость воды в движителе до начала формирования гидроудара. В данном движителе V = 2.35 м/с;
Подставляя значения в формулу 4 получаем Н = 295.85 м.
T0 = tp +t + tот, с           (5)
где:
tp - время разгона массы воды в движителе до гидроудара, с, tp = 0.32 с;
τ - время гидроудара, с. = 0.008 с;
tот - время отката (возвращения в исходное положение), с, tот = 0.28 с.
Подставляя значения в формулу (5) получим Т0 = 0.608 с.
Таким образом, развиваемая мощность, согласно формуле 3 составит:
N = 0.8 • 9.81 • 0.3  · (2.0+295.85) • 
[image: image4.wmf]0.608

008

.

0

 = 9.22 квт (7)
Сравнение полученных значений по формулам 2 и 7 подтверждают, что мощность гидродвигателя, основанного на способе, почти в два раза превышает мощность установки, построенной на традиционном способе.
Формула изобретения
Способ преобразования гидравлической энергии в равномерное вращательное движение маховика, включающий в себя формирование сосредоточенного напора и расхода воды с последующей подачей потока в гидравлический движитель, формирующий циклические гидравлические ударные импульсы, отличающийся тем, что осуществляют линейное перемещение движителя в направлении потока вместе с Массой находящейся в нем воды, обеспечивают передачу энергии перемещения во вращательное движение инерционного маховика, а затем возвращают движитель в исходное положение, процесс повторяют до получения и поддержания равномерного вращательного движения.
Составитель описания                  Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск            Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_1303988223.unknown

_1303988663.unknown

_1303987584.unknown

_1303987802.unknown

_892022383.unknown

